宁夏回族自治区建设项目重金属污染

物排放指标核定暂行办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条【目的】为贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），规范建设项目重金属污染物排放总量指标管理工作，严格控制重金属污染物排放新增量，根据生态环境部《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《关于进一步加强涉重金属行业污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）等文件要求，特制定本办法。

第二条【定义】实施排放总量控制的重金属污染物排放量指标指辖区所有新、改、扩建的涉重金属重点行业项目中铅、汞、镉、铬和类金属砷等五类重金属污染物排放总量指标。

涉重金属重点行业包括重有色金属矿（含伴生矿）采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选业等）、重有色金属冶炼业（铜冶炼、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼等），铅蓄电池制造业，皮革及其制品业（皮革鞣制加工等），化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯行业、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）、电镀行业（包含专业电镀企业和设置电镀车间企业）。

第三条【适用范围】本方案适用于宁夏回族自治区行政区内审批环评文件的涉重重点行业建设项目的重金属污染物排放指标及其相关管理活动。

第四条【管理目标】严格环境准入，新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则，在项目审批前明确有具体的重金属污染物排放量来源，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。

重点重金属污染物排放总量指标是涉重金属重点行业企业建设项目环境影响评价审批活动的重要环节。根据生态环境部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。

第五条【分级管理】各设区市生态环境部门要对本辖区新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目的重点重金属污染物排放指标进行统筹考虑，按照计划完成国家和自治区重点行业重金属污染物排放总量控制任务为目标。自治区生态环境厅对全区涉重金属重点行业的重点重金属污染物排放指标实施监督管理。

第二章  审核程序

第六条【指标测算】排放重点重金属污染物的涉重金属重点行业建设项目，在编制其环境影响评价报告时，应对主要生产工艺、设施规模、原料和能源消耗、污染治理设施等进行分析，按照相关环境保护要求，科学合理地测算铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑七类重金属污染物排放量，前五类需要执行总量控制。

第七条【指标核准】建设项目所在地设区市生态环境部门应当结合辖区重金属污染物排放量总量控制目标要求，按照《重点重金属污染物排放量控制目标完成情况评估细则》（环办固体〔2019〕38号）规定，对项目环境影响评价提出的重金属污染物排放总量指标进行初审，出具项目重金属污染排放总量控制指标核准意见，明确重金属污染物排放总量来源，确保指标来源的可行性和可靠性。报自治区生态环境厅核定，经自治区生态环境厅批准后，下达总量批复文件。

排污许可证中重金属许可排放量应根据总量控制指标、环境影响评价文件文件及批复、排污许可技术规范从严确定。排污许可证申请与核发技术规范未要求重金属许可量的，应在排污许可证中按照环评批复的重金属总量确定许可排放量。重新申请排污许可证，涉及排污许可证重金属总量增加的，需取得重金属总量指标。

设区市生态环境部门在核准重金属污染物排放量过程中，应当从严确定许可排放量，确保不超出区域总量控制范围，并努力逐步削减重金属污染物排放量。排污许可证申请与核发技术规范规定的核算方法确定的排放量，不得超过重金属总量批复的最高允许排放量。

第八条【指标豁免】充分发挥生态环境保护引领、优化和倒逼作用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）、《关于进一步优化固体废物环境监管提升固体废物利用处置水平的若干措施》（宁环规发〔2024〕11号）在统筹区域环境质量改善目标和重金属环境风险防控水平、高标准落实重金属污染治理要求并严格审批前提下，对实施国家重大发展战略直接相关的重点项目和利用涉重金属固体废物的重点行业建设项目，严格审批前提下，可在环评审批程序实行重金属污染物排放总量替代管理豁免。豁免条件按照《重点重金属污染物排放量控制目标完成情况技术指南（试行）》（环办固体函〔2022〕460号）中豁免要求执行，满足相应豁免条件的项目，经所在市级生态环境局初审后，由自治区生态环境厅报生态环境部核准后方可审批。

在无上述适用条件下，按照一事一议的原则，由设区市生态环境部门向自治区生态环境厅提出研究申请，自治区生态环境厅提出核算意见后请示生态环境部核定。

- 指标管理

第九条【指标来源】 重点重金属污染物排放量指标来源为全口径涉重金属重点行业企业清单内，通过实施淘汰落后产能、工艺提升改造、清洁生产技术改造、执行特别排放限值等减排措施或工程，产生的重金属污染物减排量。由国家考核认定的减排量直接使用为指标替代来源；未经国家考核认定的减排量，应按照《重点重金属污染物排放量控制目标完成情况技术指南（试行）》（环办固体函〔2022〕460号）要求提供相关佐证材料，经自治区生态环境厅确认后方可使用。各市重金属指标以2020年为基数，每五年制定一轮重金属总量消减目标（具体指标按照国家要求确定），各市在完成年度消减目标的情况下，剩余的消减量在当年由各市使用，次年按照《宁夏回族自治区污染物排放管理条例》规定统筹调配，五年周期内未使用的剩余减排量按照生态环境部规定执行。

第十条【指标调剂】建设项目所需的新增重点重金属污染物排放量指标，原则上应在同一市级行政区域内按等量或减量进行替代。设区市自身无法满足新增重金属污染物排放指标需求的，列入自治区层面统筹推进的重点项目，“六新”重点项目和市级以上重点招商引资项目，所在地级市确实无法通过总量替代获得重金属污染物排放来源的，可向自治区生态环境厅提出重点重金属污染物排放量指标申请，自治区生态环境厅可结合实际研究在全区统筹调配总量指标。

未列入项目，由设区市人民政府按照一事一议的原则，向自治区生态环境厅提出指标调剂申请，自治区生态环境厅根据辖区总量控制任务完成情况进行研究并提出意见，请示自治区人民政府确定。

第四章 监督管理

第十一条【验收管理】各设区市生态环境部门应当加强建设项目重点重金属污染物排放的监督管理，依法处理超过许可排放量排放重点重金属污染物、项目验收中弄虚作假等环境违法行为。

第十二条【台账管理】各级生态环境部门对建设项目重点重金属污染物排放指标的管理原则上通过全国排污许可证管理信息平台进行，新、改、扩建涉重金属重点行业生产项目和每年形成的减排量项目应当及时上报平台系统。实施总量替代的替代方案应当在平台相应企业信息中体现。

第十三条【核查管理】各设区市生态环境部门应当加强建设项目重金属污染物排放指标管理台账和总量指标替代削减方案落实情况的跟踪核查，禁止重金属污染物排放指标重复使用, 禁止在未取得重金属排放总量批复文件的的情况下，增加排污许可证重金属排放量；并将其作为年度重金属污染防治工作的重要内容。

各级生态环境部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发〔2015〕163号）等规定，通过“双随机一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合重点建设项目定点检查，对建设项目相关重金属污染物排放量控制的环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查，监督结果向社会公开。

第五章 附则

第十四条【特别条款】根据生态环境部对不同时期的重金属污染防治工作的要求，本办法适时修订。

第十五条【解释】本办法由自治区生态环境厅解释。

第十六条【实施时间】本办法自2025年xx月xx日起试行，有效期至2026年12月31日。

附件：

重点重金属项目总量指标核准流程图