- 一体建设 集约处置 节能循环

- 打造城市固体废物综合利用基地

- ---生活领域固体废物资源化利用项目

- 【经验做法】固原市城市垃圾无害化利用及环卫一体化项目采取较先进的废气、废水、噪声、和固废治理技术，建设2条日处理350吨生活垃圾焚烧生产线，日处理100吨餐厨垃圾处理项目、日处理300吨污泥处理项目、日处理100吨炉渣制标准砖项目、年处理50万吨建筑垃圾项目，垃圾焚烧减容率达到90%，产生的蒸汽用于发电和对外供热，焚烧产生的飞灰经固化稳定后填埋。本项目焚烧炉废气经采用“SNCR 炉内脱硝+半干法+干法+活性炭喷射+布袋除尘”并预留 SCR 处理场地的工艺处理；产生的垃圾渗沥液和其它生产废水经厂内废水处理站处理后排入市政污水处理厂；产生的固体垃圾均得到了妥善处置或综合利用。利用垃圾焚烧产生热能发电，将生活垃圾资源化，可取得较好的环境、经济双重效益，垃圾焚烧处理后减容率达到近 90%。焚烧过程能杀灭垃圾中的病原体，使垃圾达到卫生无害化的要求，而且焚烧后的残渣没有水分和有机份，微生物难以生存。垃圾焚烧产生飞灰经固化稳定后加以填埋，使垃圾“稳定化与无害化”。垃圾焚烧产生的热量被余热锅炉回收利用，产生蒸汽用于发电和对外供热，这种热能的回收利用体现了垃圾处置的资源化原则。

- 【经验启迪】生态环境部等18部委印发的《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》要求，统筹市域范围内固体废物利用处置设施布局，鼓励跨区域合作，加强设施共建共享。本项目实现了生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理，同时也符合“因地制宜、技术可行、适度规模、综合治理和利用”的原则，促进了垃圾处理设施建设投资多元化、运营市场化、设备标准化和监控自动化。垃圾焚烧产生的热量被余热锅炉回收利用，产生蒸汽用于发电和对外供热，这种热能的回收利用体现了垃圾处置的资源化原则，“使垃圾资源化”。