建设项目环境影响报告表

- （试   行）

项 目 名 称：    银星能源中卫30MWp光伏电站项目

建设单位（盖章）：   中卫清银源星太阳能有限责任公司

编制日期： 2014年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

环境影响评价报告表修订表

根据“《银星能源中卫30MWp光伏电站项目》环境影响报告表技术评估会专家意见”的有关内容，对报告进行了修改完善，具体完善内容见下表。

环境影响报告表修订表

| 专 家 评 估 意 见 | 序号 | 修改内容 | 补充与修改内容的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 核实项目投资及占地面积 | 详见P1、P9表及文字 |
|  | 2 | 核实项目组成 | 详见P8-P9文字及表 |
|  | 3 | 细化环保投资 | 详见P11文字及表及生态专章等处进行了核实 |
|  | 4 | 采用适宜的大气环境质量现状资料表述项目区环境现状 | 详见P22-23相关内容 |
|  | 5 | 核实声环境评价标准 | 详见P25-26相关内容 |
|  | 6 | 核实生态专章中相关内容 | 详见生态专章 |
|  | 7 | 核实项目环境效益 | 对氮氧化物所用系数进行了核实 |
|  | 8 | 规范相关术语及图件 | 详见图3、P9、P34-35 |
|  | 9 | 专家提出的其他意见 | 按照专家意见进行了修改 |

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 银星能源中卫30MWp光伏电站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中卫清银源星太阳能有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王小明 |  |  | 联系人 |  |  |  | 洪文沛 |  |  |
| 通讯地址 | 宁夏中卫市沙波头区鼓楼东街天瑞小区北楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13696991596 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 755000 |
| 建设地点 | 宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 自治区发改委 |  |  |  | 批准文号 |  | 宁发改备案 [2014]12号、16号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及 代码 |  | D4415 太阳能发电 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 709800 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 677000 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 29048 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 330.57 |  | 环保投资占总投资比例(%) |  | 1.14 |  |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2015年10月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目概况 能源是人类赖以生存的物质基础，是国民经济的基本依靠。我国是一个能源消费大国，我区能源供应主要依靠煤炭，而煤炭资源的有限性及其开发利用过程对环境造成的巨大压力，严重制约着经济社会的可持续发展。随着我区工业化、现代化和对能源需求的长期持续增长，能源供需矛盾会更加突出，保障能源供给是一项长期而艰巨的任务。因此大力开发利用新能源，是保障能源安全、优化能源结构、保护生态环境、减少温室气体排放的重要措施，是我国、我区实现可持续发展的必由之路。 宁夏中卫市沙坡头地区太阳辐射量较丰富、日照时数长、光照充足，太阳能资源丰富，多年来的太阳辐射量、日照时数基本呈现较好的一致性，为光伏电站的建设提供了很好的太阳能资源条件。为此，宁夏银星能源股份有限公司拟于该区域建设银星能源中卫东园镇山区10MWp光伏电站项目及镇罗镇山区20MWp光伏电站项目，自治区发改委分别以宁发改备案[2014]16号文及[2014]12号文对项目进行了备案，为了方便管理宁夏银星能源股份有限公司成立了中卫清银源星太阳能有限责任公司（以下简称“建设单位”），自治区发改委以宁发改能源（产业）函[2014]310号文同意项目业主的变更；根据中卫市对于新能源产业的用地规划要求将以上两个项目整合成为1个30MWp项目进行管理，即银星能源中卫30MWp光伏电站项目（以下简称“本项目”），中卫市规划管理局对项目用地进行了批准，整合后用地选址在中卫市镇罗镇境内，项目建设地点位于振发新能源50MWp光伏电站以南、凯歌砖厂北侧，南距省道201线3.5km，建设规模为30MWp，年平均上网电量4097.94万kW·h，年等效利用小时数为1355.1h。本电站的建设相对于燃煤电厂来说，将减少煤炭资源的消耗，降低对环境的污染，并起到了利用清洁可再生资源、节约不可再生能源、减少环境污染及保护生态环境的作用，具有明显的社会效益和环境效益。 建设单位于2014年10月委托宁夏石油化工环境科学研究院承担本项目的环境影响评价工作，我单位在详细了解项目建设情况、收集有关资料的基础上，完成了《银星能源中卫30MWp光伏电站项目环境影响报告表》。 2、建设地点 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇山区，地理坐标范围为东经105°25′16.91″～105°26′93″、北纬37°32′04.96″～37°32′49.50″。拟建场址位于中卫城区东偏北方向，振发新能源50MWp光伏电站以南、凯歌砖厂北侧，南距省道201线3.5km，与中卫城区直线距离约20km。项目地理位置详见图1、图2，项目与周边关系详见图3。 本项目位置 炼钢厂 振发光伏电站 S201 线 本项目进场道路 凯歌砖厂 图3 项目与周边关系示意图 3、项目所在地光能资源分析 宁夏太阳辐射量年均在4947MJ/m2-6100MJ/m2之间，全区平均5781MJ/m2/a。太阳辐射分布年际变化较稳定，因地域不同具有一定的差异，其特点是北部多于南部，灵武、同心地区最大，可达6100MJ/m2/a,固原地区较少，在4947～5641MJ/m2/a之间。 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇山区，根据NASA数据，该地区年均太阳辐射量约为5939.6MJ/m2/a左右。参考2007年9月14日气象行业标准审查会审查通过的《太阳能资料评估方法》，对本项目所在地太阳能资源进行评估（具体的太阳能资源丰富程度等级见表1），以太阳总辐射的年总量为指标，进行太阳能资源丰富程度评估可知，该区域属于太阳能资源较丰富区，具有很好的开发优势。 表1 太阳能资源丰富程度等级 标准1; 标准2; 资源丰富程度. ≥1740kW﹒h/m2/a; ≥6700MJ/m2/a; 资源丰富. 1400～1740kW﹒h/m2/a; 5400～6700MJ/m2/a; 资源较丰富. 1160～1400kW﹒h/m2/a; 4200～5400MJ/m2/a; 资源较贫乏. ＜1160kW﹒h/m2/a; ＜4200KWh/m2/a; 资源贫乏. 4、项目装机方案 本工程总装机容量为30.0MWp，共安装30个1MW光伏发电单元，共120000块250Wp光伏板组件，均采用固定安装方式。本工程每个1MW发电单元选用2台500kW逆变器，共配置逆变器60台。 表2 本项目多晶硅组件组合形式 阵列形式; 组件形式; 总容量（MWp）; 组件功率（Wp）; 数量 （块）; 逆变器功率（kW）; 逆变器数量（台）. 固定式; 多晶硅; 30.00; 250; 120000; 500; 60. 5、设备选型 综合太阳能电池组件的使用数量、组件峰值功率(Wp)、最佳工作电流、最佳工作电压等因素分析，并结合建设单位推荐，本项目选用250Wp多晶硅太阳电池组件，型号为YXGF-250P60。 根据可研单位对逆变器产品的比选，本项目选用容量为500kW的逆变器，型号为SG500KTL(500kW)。 6、项目组成 本项目由光伏电站区、管理区、进场道路区、施工生产生活区组成。具体内容如下： ⑴光伏电站区 主要包括：太阳能电池组件、太阳能电池板支墩、配电室、检修道路、35kV集电线路等。 ①光伏电站区阵列设计 本项目30MWp光伏发电系统由30个1MWp光伏发电单元组成，共安装120000件250Wp光伏板组件，全部采用多晶硅组件；本项目发电单元均采用固定式阵列方式，电池板安装角度为35°，太阳电池阵列南北间距离D为6m。每个光伏发电单元主要由1个1MWp光伏电池方阵、2台500kW逆变器和1台35kV箱式升压变压器组成；光伏阵列分为3个分区，北侧和南侧装机容量共10MWp，中间分块20MWp，占地面积65.58hm2。 ②太阳电池组件的串、并联设计 本项目建设30个1MW子方阵，每个1MWp光伏发电单元共安装4000件250Wp光伏板组件，每20件光伏板组件串联为一个支路，共200个支路，各支路平均分配接入14个PVC-16直流汇线箱，1至7号直流汇线箱接入1面直流防雷配电柜，8至14号直流汇线箱接入1面直流防雷配电柜，共2面直流柜；每面直流防雷配电柜出线接入1面500kW逆变器柜，共2面逆变器柜。逆变器输出270V三相交流电，通过交流电缆分别连接到1000kVA、35kV箱式升压变压器内各自的低压侧断路器，变压器将电压从270V升至35kV。场内电流经6回35kV集电线路并联后接入本项目35kV配电室，经1回35kV出线通过铁塔架设方式接入红山口110kV变电站。 ③太阳能电池板支架 本项目电池板支架采用钢架结构固定式，支架结构形式为纵向檩条、横向钢架，钢架由前后立柱及顶部斜梁等构成。支架最低端距地0.50m，最高端距地2.20m；支架基础采用钢筋混凝土独立基础，基础埋深0.8m，基础柱底部尺寸为900mm×900mm，底部为100mm混凝土垫层。 ④逆变器室 每1MWp电池阵列为一个发电单元，1MWp方阵中间布置1座逆变器室，每个逆变器室内布置2台500kW逆变器，共建设逆变器室30座，装设60台500kWp逆变器。 ⑤箱式升压变压器 本电站共30个1MWp发电单元，每个逆变器室旁边设置1台1000kVA、35kV箱式升压变压器，型号为三相自冷双绕组有载调压变压器。 ⑥35kV电缆 35kV集电线路为直埋电缆。项目区域分为三块，北边及南边分块各1回集电线路、中间分块4回集电线路连接，光伏电站共6回35kV集电线路并联后接入综合楼内综合配电室的35kV母线，每回35kV集电线路串联5台箱式升压变压器。 场内集电线路及箱变接入综合楼内综合配电室的集电线路均为直埋电缆沟，沿检修道路敷设，共计7950m，开挖宽度为0.6m，开挖深度为1.2m。 ⑦检修道路及施工便道 本项目检修道路分为场区各分块的连接道路及场内主道路两部分，场内道路穿插于太阳能电池板方阵之间布设，共计7400m；由于项目光伏板阵列分为3个区域布设，连接各分区的检修道路长度为550m，项目共建设检修道路7950m，为4m宽的碎石路面，占地面积3.18hm2；施工期作为施工便道，待施工结束后作为项目检修道路。 ⑵管理区 本项目管理区位于光伏电站区西侧，占地面积0.77hm2，呈不规则矩形布置。管理区主要建设一座一层的综合楼，由主控制室、继电保护室、35kV综合配电室、综合水泵房、办公室、资料室、值班室、宿舍、库房等组成。 ⑶进场道路区 光伏电站进场道路由项目东侧的乡村道路处引接，长度约1500m，宽度6m，采用混砂石路面，按两侧各预留1m绿化面积，占地面积1.20hm2。 ⑷施工生产生活区 本项目施工生产生活区位于管理区西侧的空地上，占地面积0.30hm2，施工生产生活区内设置混凝土搅拌区、设备堆放区、材料加工区和施工生活区。 ⑸电网接入系统 本项目场内输电线路通过光伏电站内6回35kV集电线汇流后接入35kV配电室，经1回35kV出线通过铁塔架空方式接入红山口110kV变电站，线路长度约为5100m，共设塔架18座，占地1.28hm2。项目组成详见表3。 表3 项目组成一览表 项目名称; 建设规模. 主体工程; 光伏电站区; 光伏阵列：由30个1MWp光伏发电单元组成，共安装120000个250Wp光伏板组件，全部采用多晶硅组件；项目共计30个1MWp光伏发电单元，安装角度为35°，光伏阵列区占地面积65.58hm2。. 逆变器室：每1MWp电池阵列为一个发电单元，1MWp方阵中间布置1座逆变器室，每个逆变器室内布置2台500kW逆变器，共建设逆变器室30座，装设60台500kWp逆变器。. 箱式升压变压器：每个逆变器室旁边设置1台1000kVA、35kV箱式升压变压器，型号为三相自冷双绕组有载调压变压器，共30台35kVA箱式升压变压器。. 检修道路及施工便道：项目共建设检修道路7950m，宽4m，采用碎石路面，占地面积3.18hm2；施工期作为施工便道，待施工结束后作为项目检修道路。. 35kV电缆：35kV集电线路为直埋电缆。光伏电站内6回35kV集电线汇流后接入35kV配电室，电缆沟总长度7950m，开挖宽度为0.6m，开挖深度为1.2m。. 管理区; 位于光伏电站区西侧，为一层建筑，由主控制室、继电保护室、35kV综合配电室、综合水泵房、办公室、资料室、值班室、宿舍、库房等组成。管理区占地面积0.58hm2。. 辅助工程; 进场道路区; 由项目东侧的乡村道路处引接，长度约1500m，宽度6m，采用混砂石路面，按两侧各预留1m绿化面积，占地面积1.20hm2。. 施工生产生活区; 位于管理区西侧，占地面积0.30hm2，施工生产生活区内设置混凝土搅拌区、设备堆放区、材料加工区和施工生活区。. 电网接入系统; 光伏电站内汇流后的电能经1回35kV出通过铁塔架空方式接入红山口110kV变电站，变电站位于项目西侧，线路长度约为5100m。. 续表3 项目组成一览表 项目名称; 建设规模. 公用工程; 供水; 用水量1946m3/a，由水车从项目区南侧约4km处的凯歌村定期拉运。. 供电; 初期接入电源由当地供电系统统一供给，后期由光伏电站供电系统自行提供。. 供暖; 冬季供暖由电暖器提供。. 环保工程; 废气治理; 施工期降尘洒水及临时苫盖等措施。. 废污水处理; 施工期; 施工场地设临时沉淀池1座、临时旱厕1座。. 营运期; 设一座10m3的化粪池，工作人员产生的生活污水经化粪池收集沉淀后定期由吸粪车清运至管理部门指定地点处置。. 固废收集; 设固废专用库房1座，用于收集废旧太阳能电池板；新建1座危废暂存间，用于暂存达到服务年限的免维护铅酸蓄电池，占地面积40m2，并对地基进行防渗处理。. 于光伏电站内设置垃圾桶，用于收集日常生活垃圾。. 水土保持措施; 对扰动土地进行水土流失防治、植物措施、临时措施等。. 7、项目占地情况 本项目用地70.98hm2，其中永久占地69.53hm2，临时用地1.45hm2，占地面积依据中卫市规划管理局出具的建设项选址意见书（选字第640500201410113号）核算；道路占地1.20hm2，项目占地类型均为其他草地。具体情况详见表4。 表4 工程占地统计表 单位：hm2 序号; 项目; 永久占地; 临时占地; 道路占地; 小计; 占地类型. 1; 光伏 电站区; 光伏阵列; 65.58; 65.58; 未利 用地. 逆变器室 及箱变; 0.16; 0.16. 检修道路; 3.18; 3.18. 2; 管理区; 0.58; 0.58. 3; 进场道路区; 1.20. 4; 输电线路区; 0.03; 1.15; 1.28. 5; 施工生产生活区; 0.30. 合计; 69.53; 1.45; 70.98. 备注：由于道路占地不包含在规划用地范围内，不作为本项目占地统计。. 注：占地类型的分类按照《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007）执行：043 其他草地。 8、工程土石方量 本项目工程土石方挖方22.5万m3，填方22.5万m3，土石方平衡。具体详见表5、图4。 表5 建设期土石方平衡表 单位：万m3 工程项目; 挖方; 填方; 调运方; 弃方. 调出; 调进. 管理区; 场平; 3.8; 3.8. 建筑物基础; 1.3; 1.3. 小计; 5.1; 5.1. 光伏板区; 场平; 8.3; 7.1; 1.2; 0. 太阳能电池阵列; 5.2; 2.3; 2.9; 0. 逆变器室及箱变; 2.2; 2.2; 0. 电缆沟; 0.6; 0.6; 0. 检修道路; 0.3; 4.4; 4.1; 0. 小计; 16.6; 16.6; 4.1; 4.1; 0. 进场道路; 进场道路; 0.1; 0.1; 0. 输电线路; 输电线路; 0.2; 0.2. 施工区; 场平及施工便道; 0.5; 0.5. 合计; 22.5; 22.5; 4.1; 4.1; 0. 注：以上土石方均为自然方。 2.9 1.2 挖方22.5 填方22.5 场平 建筑物基础 1.3 场平 8.3 3.8 1.3 7.1 太阳能电池阵列 7.9 4.9 电缆沟 0.6 0.6 检修道路 0.3 4.4 进场道路 0.1 管理区 场平 建筑物基础 输电线路 施工生产生活区 场平 太阳能电池阵列 电缆沟 检修道路 光伏板区 0.2 0.5 进场道路 0.1 输电线路 施工便道 0.2 0.5 3.8 临时措施 图4 土石方流向示意图 单位：万m3 9、投资规模及环保投资 本项目总投资29048万元，其中环保投资330.57万元，占总投资的1.14%。具体环保投资分项详见表6。 表6 环保投资分项表 名称; 治理措施; 投资估算（万元）; 比例（%）. 废气治理; 施工期降尘洒水及临时苫盖等措施; 35; 10.59. 废污水处理; 施工场地设置临时沉淀池、临时旱厕各1座; 2.5; 0.76. 1座10m3化粪池; 5; 1.51. 固废处理; 管理区设置垃圾箱10个; 1.5; 0.30. 设置固废专用库房1座; 5; 1.51. 设置危废暂存间1座; 10; 3.02. 水土保持措施; 水土流失防治、植物措施、临时措施等; 254.07; 76.86. 环境监理、监测费用; 18; 5.45. 总计; 330.57; 100. 注：表中水土保持措施费引用本项目水土保持方案，主要包括水土保持设施投资、监理监测费及水土保持设施补偿费；绿化投资水土保持方案已进行估算，本次保投资不再进行另外统计。. 10、公用工程 ⑴供水 本项目用水主要为生活用水和光伏电池板清洗水，由水车从项目区南侧约4km处的凯哥村定期拉运，项目区设20m3的水箱1座，用于储存生活及清洗水。本项目定员10人，采用5人轮班制，年生产天数为365d，用水量为146m3/a（每人80L/d，每年按365d计，人数按5人计）；光伏电板采用人工边刮擦边冲洗的方式进行清洗，清洁周期以12次/年计，每次用水150m3，则清洗用水1800m3/a，故本项目总用水量为1946m3/a。 ⑵排水 本项目废水主要为生活污水及清洁光伏电池板时产生的清洗水。生活污水产生量为116.8m3/a（0.32m3/d）（按用水量的80%计），经化粪池收集沉淀后，定期由吸粪车清运至管理部门指定地点处置；光伏电板清洗废水产生量为1620m3/a（按用水量的90%计），散排至光伏板底用于绿化。 ⑶供电 施工期供电由当地电网系统接入，后期电站运行后由电站内部自行提供，由厂内35kV母线侧出线，通过自建的1座35kV干式变压器降压后供场区用。 ⑷供热 冬季工作人员采暖由电暖器提供。 11、工作制度及定员 本项目定员10人，采用5人轮班制，年生产天数为365d。 12、施工计划 项目预计于2015年3月开工，2015年10月建成投产，总工期为7个月。 13、选址可行性及平面布置 ⑴选址可行性分析 本项目场址位于中卫市镇罗镇境内，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利；场址范围内土地利用类型主要为国有未利用地（其他草地）；场址范围内无文物保护对象和军事设施，区域内无通讯设施；无水土流失重点防治保护区和重点治理成果区，不占用农耕地、水浇地、水田等生产力较高的土地。从环境保护角度分析，项目选址可行。 ⑵平面布置合理性 本工程装机容量30MWp，根据现场地形，总图采用不规则形状共分为3个分区布置。 本工程光伏阵列区包括电池组件方阵、逆变器室及箱变、检修道路等。电池组件阵列由30个1MWp固定多晶硅电池组件子方阵组成。每个子方阵设一座逆变器室，逆变器室位于子方阵的中间部位，每个逆变器室内布置2台500kW逆变器，共30座逆变器室。逆变器室的建筑高度为4.1m，东、南、西、北四侧距电池组件均有足够距离，不会对电池阵列产生遮挡影响。逆变器室位于靠近检修道路的部位，有利于输电线路敷设。光伏板阵列之间的距离为6m，阵列之间不会产生光遮挡，完全满足生产的需要，还避免了阵列间距过宽而浪费土地资源，节约、紧凑。 管理区位于光伏电站区西侧，占地面积0.58hm2，呈不规则矩形布置，综合楼为地上一层。管理区设置有35kV配电室、中控管理办公室等。中控室布置监控系统操作员站、直流屏、集中监控系统、PC系统远动、通讯等设备；35kV高压配电室布置35kV高压配电柜、高压开关柜等设备。综合楼距电池组件阵列的距离大于20m，不会对电池阵列产生遮挡影响。 进场道路由项目东侧的乡村道路处引接，长度约1500m，宽度6m，采用混砂石路面。场内主道路为项目检修道路，所有横向道路均与环道相连，形成一个场内道路系统，穿插于太阳能电池板方阵之间，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修的要求，检修道路长度7950m，宽度4m宽，路面采用碎石覆盖。 综上分析，该电站光伏发电组件布置规范、合理，接受太阳能辐射的效果好，土地利用紧凑，节约。因此本项目总体布局合理。具体平面布置详见图5。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、植被、生物多样性等）： ## 1、地理位置 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇山区，地理坐标范围为东经105°25′16.91″～105°26′93″、北纬37°32′04.96″～37°32′49.50″。拟建场址位于中卫城区东偏北方向，振发新能源50MWp光伏电站以南、凯歌村北侧，南距省道201线3.5km，与中卫市城区直线距离约20km。 ## 2、地形地貌 项目区所在区域为缓坡丘陵地貌，坡地相对高差一般为15m左右，场地开阔，总体地势西高东低，地面高程大约在1322m～1338m之间，自然坡度大致在10～50‰之间，局部略高。 ## 3、气候气象 项目所在区域深居内陆，远离海洋，靠近沙漠，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。气候干燥，降水稀少，蒸发强烈，年降水量少，蒸发量大，风沙多，昼夜温差大，日照时间长。年平均气温8.8℃，年平均降水量179.6mm；平均风速2.2m/s，最大风速20.30m/s，主导风向为东风，大风日数9.40d，年平均风速2.2m/s，最大冻土深度66cm。具体气象数据详见表8。 表8 中卫市气象站累年基本气象要素统计表 序号; 项目; 单位; 数值; 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 平均气温; ℃; 8.8; 10; 历年最大风速; m/s; 20.3. 2; 极端最高气温; ℃; 37.6; 11; 日照时数; h; 2921.3. 3; 极端最低气温; ℃; -29.2; 12; 大风日数; d; 9.4. 4; 平均相对湿度; %; 57; 13; 年沙尘暴日数; d; 3.9. 5; 降水量; mm; 179.6; 14; 年雷暴日数; d; 14.8. 6; 最大日降水量; mm; 56.2; 15; 降雪日数; d; 13.7. 7; 年平均蒸发量; mm; 1829.6; 16; 霜日数; d; 91.7. 8; 主导风向; E; 17; 最大积雪深度; cm; 12. 9; 多年平均风速; m/s; 2.2; 18; 年最大冻土深度; cm; 66. ## 4、土壤 项目区土壤主要以灰钙土、钙质粗骨土为主。pH值由8.17～9.35不等，全盐含量0.17～10.6g/kg；土层厚度不一，通常在15～25厘米左右，其下为石质土，含水率也仅2～3％，有机质含量低，约在0.1～1.0％范围内；土壤中有盐分和碳酸钙的积聚，前者由风力从他处运积而来，后者是植物残体分解和沙尘沉积的结果。 ## 5、植被 项目区植被属类型为荒漠植被，属卫宁北山红砂荒漠小区，常见的优势成分有猫头刺、刺针枝蓼、刺旋花、无芒隐子草、冠芒草、卵穗苔等种类，并有如短花针茅、多根葱、戈壁针茅、糙叶黄芪、长叶红砂、戈壁天冬、合头草、黄花矶松、大苞鸢尾等多年生植物和地锦、绳虫实三芒草、蒺藜、小画眉草、白茎盐生草、星状刺果藜、锋芒草、细叶车前等多种一年生草本植物半生，植被覆盖度约为15%。 ## 6、动物 项目区域爬行类动物主要有沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟等，无重点保护动物种分布。 ## 7、地震 根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1）可知：本项目所在地区地震动反应谱特征周期0.4s，地震动峰值加速度为0.2g，场址区对应的地震基本烈度为Ⅷ度。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ## 1、行政区划及人口 中卫市位于宁夏、内蒙古、甘肃交界地带，东与宁夏吴忠市接壤，南与宁夏固原市及甘肃省靖远县相连，西与甘肃省景泰县交界，北与内蒙古自治区阿拉善左旗毗邻，地跨东经104°17′～106°10′、北纬36°06′～37°50′，东西长约130km，南北宽约180km。中卫市辖沙坡头区和中宁、海原两县，共40个乡镇442个行政村、32个社区居委会，全市总面积17391.3km2，其中，沙坡头区6619.1 km2，中宁4226.5km2，海原6545.7km2。2013年常住人口112.48万，有汉、回、满、蒙古等21个民族。其中回族人口占35.5%。 ## 2、社会经济 中卫得黄河自流灌溉之利，自古以来是西北重要的商品粮、畜产品、水产品和果菜生产基地，被誉为“塞上江南”、“鱼米之乡”。而今现代农业向精品化、集约化方向发展，形成了枸杞、设施蔬菜、西甜瓜种植、家禽养殖、草畜、马铃薯、优质米、生猪、水产养殖和红枣林果等优势特色产业， “中国枸杞之乡”、“世界枸杞之都”、“中国压砂硒砂瓜第一市”、“西部养鸡第一市”的美名享誉全国；现代工业凭借得天独厚的资源优势和区位交通优势蓬勃发展，形成了造纸、酿酒及农副产品加工、冶金化工、建筑建材、机械制造、电力及能源工业等优势产业群体，培育壮大了美利纸业集团公司、宁夏红集团公司、宁夏发电集团中宁分公司、赛马水泥中宁分公司等优势骨干企业，全市规模以上企业达到78家。机制纸、枸杞酒、珩磨机床、水泥、电石、铁合金等主要产品生产规模不断扩大，市场竞争力明显提高。美利、宁新、石空工业园区及宁夏红科技园、常乐陶瓷园等工业基地基础设施逐步完善，入园企业逐步增多，增强了经济实力。 ## 3、道路交通 中卫市境内有包（包头）兰（兰州）、宝（宝鸡）中（中卫）两条铁路干线和甘（甘塘）武（武威）一条铁路支线，铁路通车里程218公里；2013年末全市公路通车里程达到6985公里，比上年末增加126公里，其中高速公路通车里程达377公里。城市内部交通主要由东西向交通构成，近几年新建了彩虹大道、迎宾大道、中央大道、滨河大道等城市主干线。 ## 4、教育 2013年末全市有各级各类学校503所（不含教学点），教职工13511人，在校学生231658人。其中，普通高中6所，招生8464人，在校学生25890人，毕业生8018人；普通初中63所，招生16065人，在校学生50039人，毕业生17727人，初中阶段毛入学率101.2%。中等职业学校3所，招生3113人，在校学生9204人，毕业生3334人。有小学369所，在校学生117863人，招生18003人，毕业生20276人。全市有特殊教育学校两所，在校学生150人。幼儿园60所，在园幼儿（含学前班）28512人，其中学前班幼儿15206人。 ## 5、文化 2013年末全市共有专业艺术表演团体3个，业余文艺院团83个，文化馆（艺术馆）3个，公共图书馆3个，各类电影放映单位45个，文物管理所3个。全年举行广场文艺演出134场（次）。全年公共电视节目播出时间13776小时，公共广播节目播出时间10057小时。电视综合覆盖率98.8%，广播综合覆盖率91.2%。 ## 6、经济 2013年，全市地区生产总值达到162亿元，是2007年的2.3倍，城镇居民人均可支配收入13962元，年均增长14.2%，农村居民人均纯收入4315元，农村贫困人口由43.5万人减少到21.4万人。 截至2013年底，完成工业总产值170亿元，增长19.3%；实现工业增加值45.4亿元，增长15.2%。全市规模以上企业完成工业总产值155亿元，增长22.5%；实现工业增加值41.1亿元，增长16%；实现利润6.1亿元，增长74.2%。新建、续建、技改工业项目72个，完成总投资106亿元，增长30.7%。 截至2013年底，粮食播种面积250.3万亩，总产5.9亿公斤。实现农业总产值56.5亿元，增长8.4%。鸡、猪、牛、羊饲养量分别达到887万只、116万头、32万头和197万只。建成区、市、县级农田保护示范区6个，粮食高产示范区56个。推广稻田养蟹1.2万亩。引进推广农业新品种133个，新技术42项。新上、技改、扩建农产品加工项目11个，培育农业产业化龙头企业9家。扶持发展专业合作组织52个，全市285个专业合作组织销售农副产品79.8万吨，销售收入15.2亿元。劳务输出17.2万人，创收9.6亿元。足额兑付各类涉农政策补贴5216万元。新增枸杞4万亩，累计达到34万亩，实现总收入13亿元，杞农人均收入2300元。百万亩硒砂瓜实现总收入11.6亿元，瓜农人均收入2930元。新增设施蔬菜3.9万亩，累计达到24.7万亩，实现产值13.5亿元。发展沙漠农业科技示范大棚及适沙作物1220亩，棚均年收益2万多元。沙漠设施蔬菜2个产品被认证为有机产品。建成永大线旱作节水农业示范区10万亩，栽植枣树等256万株。中宁建成全区最大的供港蔬菜基地。海原建成马铃薯脱毒种薯繁育中心。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 1、环境空气 本项目环境空气质量现状资料采用中卫市环境监测站于2012年12月1日～12月7日连续7天对本项目西北侧镇罗金鑫工业园区（三元厂址以西1.4km）的监测数据，监测点位距离本项目约6.5km，环境质量状况与本项目所在区域相似，因此该数据可以代表项目所在区域现有质量状况，本次评价可以采用该监测数据。具体见表9。 表9 环境空气质量现状调查情况统计表 单位：mg/m3 项目; 采样 天数; 小时浓 度范围; 超标 率（%）; 最大超 标倍数; 日均值 范围; 超标 率（%）; 最大超 标倍数. SO2; 7; 0.013～0.038; 0; 0; 0.022～0.044; 0; 0. 标准; 0.5; 0.15; --. NO2; 7; 0.011～0.039; 0; 0; 0.011～0.024; 0; 0. 标准; 0.12; 0.08; --. TSP; 7; --; --; --; 0.20～0.40; 42.9; 0.33. 标准; --; --; --; 0.30; --. PM10; 7; --; --; --; 0.11～0.22; 42.9; 0.47. 标准; --; 0.15; --. 监测资料表明： （1）区域SO2小时浓度变化范围为0.013～0.038mg/m3，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准要求，其中最大值为0.038mg/m3，占二级标准的7.6%；日均浓度变化范围为0.022～0.044mg/m3，均未超标，其中最大值为0.044mg/m3，占标准值的29.3%； （2）区域NO2小时浓度变化范围为0.011～0.039mg/m3，均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准要求，其中最大值为0.039mg/m3，占二级标准的32.5%；日均浓度变化范围为0.011～0.024mg/m3，均未超标，其中最大值为0.024mg/m3，占标准值的70.0%； （3）区域TSP日均浓度变化范围为0.20～0.40mg/m3，均存在超标现象，超标率为42.9%，最大超标倍数为0.33；PM10日均浓度变化范围为0.11～0.22mg/m3，均存在超标现象，超标率为42.9%，最大超标倍数为0.47。主要是由于区域气候干燥、风沙较大，自然环境本底值较高所致。 综上，项目所在区域NO2、SO2的小时及日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）及其修改单中二级标准要求，TSP、PM10日均值均存在超标现象，超标率均为42.9%，最大超标倍数分别为0.33、0.47，主要是由于区域气候干燥、风沙较大，自然环境本底值较高所致。 2、地表水 本项目所在区域无常年地表水体，距离本项目最近的地表水体为项目南侧2.0km处的中卫市第一排水沟，此次评价采用《宁夏回族自治区环境质量报告书（2013年度）》中中卫市监测站对第一排水沟监测点位的现状监测数据，具体见表10。 表10 中卫市第一排水沟水质监测结果统计 单位：mg/L pH（无量纲） 监测因子; pH; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 铜; 锌. 平均值; 7.90-8.84; 35; 2.7; 0.337; 15; 0.003; 0.006. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002Ⅴ类标准; 6-9; 15; 10; 2.0; 40; 1.0; 2.0. 监测因子; 氟化物; 硒; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅. 平均值; 0.63; 0.0003; 0.0029; 0.00001; 0.0001; 0.002; 0.002. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002Ⅴ类标准; 1.5; 0.02; 0.1; 0.001; 0.01; 0.1; 0.1. 续表10 中卫市第一排水沟水质监测结果统计 单位：mg/L pH（无量纲） 监测因子; 总磷; 溶解氧; 氰化物; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物. 平均值; 0.142; 8.7; 0.002; 0.003; 0.01; 0.025; 0.010. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002Ⅴ类标准; 0.4; 2; 0.2; 0.1; 1.0; 0.3; 1.0. 根据上表，中卫市第一排水沟监测点位处各水质参数的超标率为0，水质均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 3、声环境 建设单位委托宁夏创安环境监测有限公司于2014年10月11、12日对本项目站址噪声值进行了监测，具体监测点位示意图详见图6，监测结果详见表11。 本项目 1# 2# 3# 4# 5# 图6 光伏电站厂址噪声监测点位示意图 表11 光伏电站厂址范围噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 序号; 昼 间; 夜 间. 10月11日; 10月12日; 10月11日; 10月12日. 1#; 50.9; 49.7; 40.6; 41.1. 2#; 43.6; 42.7; 38.9; 39.4. 3#; 48.3; 47.6; 41.5; 40.8. 4#; 45.1; 46.4; 40.1; 39.8. 5#; 47.3; 46.6; 39.6; 40.3. (GB3096-2008)1类标准; 55; 45. 监测结果表明：站址范围昼间噪声值为42.7dB(A)-50.9dB(A)，夜间为38.9dB(A)-41.5dB(A)，昼、夜间监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准的要求（昼间60dB（A）；夜间50dB（A））。区域声环境质量较好。 4、生态环境 项目区植被属类型为荒漠植被，属卫宁北山红砂荒漠小区，区域主要植物有：猫头刺、刺针枝蓼、刺旋花、无芒隐子草、冠芒草、卵穗苔等种类，并有如短花针茅、多根葱、戈壁针茅、糙叶黄芪、长叶红砂、戈壁天冬、合头草、黄花矶松、大苞鸢尾等多年生植物和地锦、绳虫实三芒草、蒺藜、小画眉草、白茎盐生草、星状刺果藜、锋芒草、细叶车前等多种一年生草本植物半生，植被覆盖度约为15%；主要动物为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无珍贵或濒危动物、植物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘，项目区周围1km范围内无居民区、学校、医院等人群较为集中的环境敏感目标，项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护目标。

- 评价适用标准

| 环境 质量 标准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准； 序号; 污染物; 小时平均值（mg/m3）; 日平均值（mg/m3）; 标准来源. 1; SO2; 0.50; 0.15; 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准. 2; NO2; 0.24; 0.12. 3; TSP; /; 0.30. 4; PM10; /; 0.15. (2)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准； 序号; 污染物名称; 标准限值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准. 2; 高锰酸盐指数; ≤15mg/L. 3; BOD5; ≤10mg/L. 4; 氨氮; ≤2.0mg/L. 5; 石油类; ≤1.0mg/L. ⑶《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区标准。 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | ⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 数值; 70; 55. ⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准。 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1; 55; 45. |
| 其它 | 《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）。 |
| 总量 控制 标准 | 无 |

- 建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节（图示） 本项目工艺流程及产污环节如下图所示： 1、施工期 光伏电站的建设首先要修建简易道路，平整场地，基坑开挖，浇筑，然后进行光伏电板安装、管理区办公楼及电缆沟的敷设，具体施工示意见图7。 光伏板安装 噪声、固废 噪声、扬尘、废水、植被破坏 修路 平整场地 管理区修建 开挖、浇筑 噪声、扬尘、植被破坏 噪声、扬尘、植被破坏 噪声、扬尘、植被破坏、固废 噪声、扬尘、植被破坏、废水 电缆沟敷设 图7 本项目施工流程及产污环节图 2、运营期 太阳光照射在光伏组件上（多晶硅太阳能电池），通过光伏组件转换成直流电，按单元接入1面直流接线箱，经埋地电缆接入各逆变器室内的1面直流配电柜，每个1MW方阵直流配电柜出线分别接入2台500kW逆变器，将直流电转换成电压较低的三相交流电，通过各逆变器室的交流电缆分别连接到35kV箱式升压变压器，站内6回35kV集电线汇流后接入35kV配电室，经1回35kV出线通过铁塔架空方式接入红山口110kV变电站。具体工艺流程及产污环节见图8。

太阳光 光伏组件 直流接线箱 直流电 直流配电柜 逆变器室 电室 500kW逆变器 清洗废水 废电池板 35kV 箱式变压器 35kV配电室 红山口110kV变电站 图8 本项目运营期工艺流程及产污环节图 工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声

二、主要污染工序 1、施工期 ①废气：主要为土方开挖、回填、建筑材料运输及装卸等过程产生的扬尘。 ②废水：主要为工作人员产生的生活污水、混凝土搅拌站废水。 ③噪声：各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。 ④固废：主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾。 ⑤生态：主要表现在对地表扰动造成不良影响，加重当地的水土流失。 2、运营期 ①废水：光伏电板清洗废水与生活污水。 ②噪声：逆变器和箱式变压器产生的噪声。 ③固废：服役期满的废旧电池板；35kV综合配电室直流系统产生的达到服务年限的旧免维护铅酸蓄电池；工作人员生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污水量 CODcr BOD5 NH3-N SS | 116.8m3/a 300mg/L,0.035t/a 200mg/L,0.023t/a 30mg/L,0.004t/a 300mg/L,0.035t/a | 0 |
|  | 清洗废水 | 污水量 SS | 1620m3/a 450mg/L，0.73t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 光伏组件 服役期满 | 废电池板 | 20个/a | 0 |
|  | 管理区 | 生活垃圾 | 0.91t | 0 |
|  |  | 免维护铅酸蓄电池 | 0.03t/5a | 0 |
| 噪 声 | 逆变器及箱变 | <50dB |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目永久占地面积约为69.53hm2，占地类型为未利用地中的其他草地。本项目对生态环境的影响主要在施工期，其影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。具体内容见生态影响专项评价。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析及治理措施

施工期环境影响分析及治理措施： 本项目施工期对环境的影响主要是施工过程对环境空气、地表水环境、噪声及生态环境的影响。 1、施工扬尘 施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。为了防止施工过程中扬尘的产生，施工建设期间需采取以下措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；②施工过程中在场地运输通道及时洒水，以减少汽车行驶扬尘；③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；④尽量减少临时占地，严禁破坏永久占地和临时占地外的植被；⑤起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；⑥临时施工场所及时洒水抑尘并进行植被恢复。 通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放的扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。 2、施工期废水 施工期废水主要是施工人员的日常生活污水及施工过程中混凝土搅拌废水。施工人员约100人，建设施工期预计为7个月，生活用水量按40L/人·d计，施工期生活用水量为840m3，按用水量的80%及施工人员生活污水产生量为672m3。项目区的年均蒸发量远大于降水量，生活污水就地泼洒后自然蒸发，并设置1座临时旱厕供工作人员方便；施工废水经临时沉淀池沉淀处理后复用，无施工废水外排，因此施工期产生的废水对区域内水环境影响较小。 3、施工噪声 施工期噪声主要为施工机械设备产生的作业噪声。施工机械有推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、混凝土搅拌机和振捣器等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在80-100dB(A)左右，据其它建设工程的施工经验，上述噪声仅对施工现场区域范围和周围250m内的地区有影响。施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天；施工期噪声影响具有暂时性，随着施工的结束噪声影响将随之消失。 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾，本项目土建工程较少，仅有少部分的建筑垃圾产生，及时清运至指定地点处置；施工期生活垃圾经集中收集后定期清运至镇罗镇垃圾收集站统一处理。 5、生态影响 项目生态影响分析见生态影响专项评价章节。 6、小结 本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但本项目距离村庄等敏感目标较远，并且这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。

营运期环境影响分析及防治措施： 1、营运期废水 营运期的废水主要为工作人员的生活污水和电池板清洗废水。 ⑴生活污水 营运期间工作人员产生的废水主要为生活污水，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS等，产生量为116.8m3/a（0.32m3/d）。本项目新建1座10m3的化粪池，生活污水定期由吸粪车清运至管理部门指定地点处置。 ⑵光伏板清洗水 为保证电池发电效率，光伏电板采用人工边刮擦边冲洗的方式（采用新鲜水清洗，不添加洗涤剂）进行擦洗。本次评价按照清洗12次/a计算，清洗废水产生量1620m3/a，主要污染物为SS，散排至光伏板底用于绿化。 综上，本项目运营过程中无废水外排，不会对周围地表水环境产生不利影响。 2、固体废物 光伏电站太阳能电池板服役期满后产生废旧电池板、达到服务年限的旧免维护铅酸蓄电池，由专人全部回收保管，分别集中存放于专门的库房，废旧电池板（属于一般固废）由生产厂家回收，铅酸蓄电池（危险废物分类编号HW49）送有资质的单位回收利用；生活垃圾产生量为0.91t/a（按每人0.5kg/d计），集中收集于垃圾箱内定期清运至镇罗镇垃圾收集站统一处置。 危废暂存间的建设须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关要求建造。铅酸蓄电池属于危废，因此在转移的过程中必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》(1999年)执行。即：①危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。②危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点。③危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 通过以上措施，本项目产生的固废实现了妥善处理，不会对环境造成不利影响。 3、生态环境影响 营运期生态影响主要表现为对土地利用的影响及永久占地对地表植被的影响，具体内容见生态影响分析专项评价章节。 4、噪声影响 本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，不会有噪声产生，仅有逆变器及箱式变压器在运营过程中产生噪声，本项目逆变器及变压器在场区分散布置，产生的噪声值较小，运营期场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》1类标准要求。 5、光污染影响分析 营运期光伏电板通过反射太阳光可能会对周围人群及行驶的车辆造成影响。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 6、外环境对本项目的影响分析 本项目北侧为2km处有1座炼钢厂，南侧约500m处为凯歌砖厂，在项目运营过程中以上厂区的扬尘颗粒物会附着在光伏板表面对其采光造成一定影响，由于项目区域的常年主导风向为东风，项目不处于污染源的下风向，建设单位在加强管理，增加清洗次数的情况下，外环境对本项目的影响较小。 7、电磁影响 本项目35kV千伏集电线路和输电线路会产生一定的电磁辐射，但辐射量很小。根据国家环保总局 环办函【2007】886号《关于35千伏送、变电系统建设项目环境管理有关问题的复函》，35千伏送、变电系统建设项目属豁免的建设项目，可不进行电磁辐射环境影响评价。本项目场址周围无居民点等敏感保护目标，因此本项目的电磁对环境基本无影响。 8、清洁生产和环境效益分析 ⑴清洁生产 光能发电是清洁、无污染的可再生能源，光伏电板吸收太阳能，将太阳能转换为电能。项目利用清洁可再生的太阳能资源，生产绿色电能，在整个生产过程中不会产生废气、废水、噪声、固废等方面的污染物，并起到利用清洁自然可再生资源、节约不可再生能源的作用，清洁生产水平较好。 ⑵环境效益 光伏电站建设项目为清洁能源工程，利用太阳能资源发电，可节约大量的煤炭资源。本项目装机规模为30MWp，年发电量4097.94万kW·h。与同类电量的燃煤火电厂相比（按照火电煤耗标准320g/kW·h计），每年可节约标准煤约1.31万t，相应可减排燃煤所产生的SO2约16.78t（硫含量0.8%，90%脱硫），烟尘4.73t（灰分12.0%，烟尘占灰分量90%,除尘效率99%），CO2约3.16万t（产生量按2.41t/t标准煤计），氮氧化物22.37t/a（产生量按8.53kg/t标准煤计，脱硝效率80%计）；由此可见，光伏电站的建设具有良好的环境正效应。 ⑶社会效益 光伏电站属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，光伏电站在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，具有较好的社会效益。 9、小结 项目在运营期间对生态环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后不但能够达到标准要求，达到社会、环境、经济效益的共赢。

- 建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | -- | -- | -- | -- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr BOD5 NH3-N SS | 定期由吸粪车清运至管理部门指定地点处置 | 不外排 |
|  | 清洗废水 | SS | 散排至光伏板底用于绿化 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 光伏组件 服役期满 | 废电池板 | 集中收集后由生产厂家回收 | 不外排 |
|  | 管理区 | 免维护铅酸 蓄电池 | 集中收集后送有资质的单位回收利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 镇罗镇垃圾收集站集中处置 |  |
| 噪声 | 逆变器及箱变产生的噪声均在50dB以下，对周围环境影响较小 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目投入运行后，建设单位在按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场的回填、平整，采用适当的抚育措施后，随着自然植被的逐步恢复，本项目建设对当地的生态影响较小。项目生态影响分析见生态影响专项评价。 |  |  |  |  |

- 规划及产业政策相符性分析

1、产业政策及规划相符性 ⑴产业政策符合性分析 ①国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）“第五款 新能源项目 第1条太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造。” 国家发展和改革委员会令第15号《西部地区鼓励类产业目录》“宁夏回族自治区，第四条 太阳能发电系统建设及运营。” 本项目为光伏发电项目属鼓励类，符合产业政策要求。 ②《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改委能源[2007]2898号）对规划建设的光伏并网示范电站提出了具体的建设性指导意见要求“建设规模大于5MWp；占地场址选择应主要为沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地。” ③宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011—2015年）》“…鼓励扩大太阳能发电规模，重点利用沙漠、戈壁等集中建设规模化光伏电站。” ④宁夏回族自治区发展和改革委员会《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》（宁发改能源（[2009]335号））鼓励“利用我区丰富的太阳能资源发展太阳能光伏产业是自治区党委、政府贯彻科学发展观，促进新能源及相关产业发展，推动产业结构调整和节能减排进程，实现经济社会全面、协调、可持续发展的重要举措之一。太阳能光伏电站项目的建设，可促进自治区相关产业的快速发展，对我区应对金融危机、实现跨越式发展具有重要意义。” ⑤宁夏回族自治区人民政府《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）提出“加快发展风能、太阳能、生物质能、煤炭清洁利用等新能源及相关产业，推进能源节约和环境保护”、“积极向国家争取太阳能发电的政策支持，鼓励企业利用区内荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地投资建设大型并网太阳能光电、光热发电项目。” ⑥宁夏回族自治区人民政府《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干意见规定》（宁政发[2009]130号）中“鼓励发展风电、太阳能光热应用及光伏发电、煤层气发电、生物质能源利用、煤炭清洁利用及其他配套或相关产业，构建特色鲜明、带动能力强的新能源产业”。 本项目建设规模为30MWp，所用土地均为未利用地中的其他草地，满足政策要求。 ⑵规划符合性分析 根据《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，“加大对光伏产业技术创新的扶持力度，重点支持多晶硅节能降耗、副产物综合利用、太阳能电池高效高质和低成本新工艺技术的研发和产业化项目。” 本项目为30MWp太阳能光伏发电项目，采用多晶硅太阳能电池板，符合《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》。 2、项目选址合理性分析 本项目场址位于中卫市镇罗镇山区，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利。站址范围内土地利用类型主要为国有未利用地（其他草地），场地较开阔、平坦，有利于光伏电站的布置并减小大风对其影响，场址无文物保护对象和军事设施，区域内无通讯设施，无水土流失重点防治保护区和重点治理成果区，不占用农耕地、水浇地、水田等生产力较高的土地。从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、项目用地相符性分析 根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号），固定式安装的30MWp电站场区用地总面积应在71.7-77.7hm2之间。 本项目场区用地总面积70.98hm2，因此本项目用地满足《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》的要求。

- 结论与建议

一、结论 1、产业政策及规划相符性结论 本项目建设规模30MWp，采用多晶硅太阳能电池板，拟建场址均为国有未利用地（其他草地）。 符合《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正）及《西部地区鼓励类产业目录》的要求。 符合《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》的要求。 符合《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》（发改委能源[2007]2898号）、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011—2015年）》、《关于加快自治区太阳能光伏发电项目前期工作的通知》（宁发改能源（[2009]335号））、《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号）和《宁夏回族自治区促进新能源产业发展的若干意见规定》等相关政策的要求。 2、项目选址合理性结论 本项目场址位于中卫市镇罗镇境内，该区域太阳辐射能直接辐射多、散射辐射少，对于太阳能利用十分有利；站址范围内土地利用类型主要为国有未利用地（其他草地）；场址无文物保护对象和军事设施，区域内无通讯设施；无水土流失重点防治保护区和重点治理成果区，不占用农耕地、水浇地、水田等生产力较高的土地。从环境保护角度分析，项目选址可行。 3、项目用地相符性结论 本项目场区用地总面积70.98hm2，项目用地满足《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》的要求。 4、环境质量现状结论 项目所在区域NO2、SO2的小时及日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）及其修改单中二级标准要求，TSP、PM10日均值均存在超标现象，超标率均为42.9%，最大超标倍数分别为0.33、0.47，主要是由于区域气候干燥、风沙较大，自然环境本底值较高所致；中卫市第一排水沟监测点位处各水质参数的标准指数均小于1，水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求；根据现场监测，站址四周昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区要求，声环境质量较好。 5、环境影响结论 ㈠施工期 ⑴废水 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水、混凝土搅拌站废水。施工人员生活污水就地泼洒后自然蒸发，设置1座临时旱厕供工作人员方便；混凝土搅拌站废水经临时沉淀池处理后回用。施工期产生的废水对区域内水环境影响较小。 ⑵扬尘 施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；施工过程中在场地运输通道及时洒水，以减少汽车运输扬尘；限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；尽量减少临时占地，严禁破坏永久占地和临时占地外的植被；起尘原材料覆盖存放；大风季节严禁施工。通过以上措施可有效减轻扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响。 ⑶噪声 施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工期噪声影响具有暂时性，随着施工的结束噪声影响将随之消失。 ⑷固体废物 施工期产生的建筑垃圾量较小，及时清运至指定地点处置，生活垃圾收集后定期清运至中卫市镇罗镇垃圾收集站统一处理，对区域环境影响较小。 ⑸生态环境 本项目施工过程中将进行土石方的填挖，不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。 站区范围内主要为其他草地，地表植被较少，无珍稀动植物存在，施工机械噪声相对集中，且具有短暂性，随着施工期的结束及营运期植物措施的开展，将会降低项目建设对区域生态环境的影响。 ㈡营运期 ⑴废水 营运期的废水主要为工作人员的生活污水和电池板清洗废水。生活污水经化粪池收集沉淀后，吸粪车清运至管理部门指定地点处置。光伏电板采用人工边刮擦边冲洗的方式进行清洗，清洗废水散排至光伏板底用于绿化。因此本项目营运期产生的废水不会对周围地表水环境造成影响。 ⑵固体废物对环境的影响 本项目运营期产生的废旧电池板、35kV综合配电室直流系统产生的达到服务年限的旧免维护铅酸蓄电池由专人全部回收保管，集中存放在专门的库房，废旧电池板由生产厂家回收，铅酸蓄电池送有资质的单位回收利用；生活垃圾集中收集于垃圾箱内定期清运至镇罗镇垃圾收集站统一处置。通过以上措施，本项目产生的固废均实现了妥善处理，不会对区域环境造成不利影响。 ⑶生态环境影响 工程在运营期间对生态环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后能够达到标准要求，能够降低工程建设对区域生态环境的破坏，且在一定程度上改善生态环境质量。 ⑷声环境影响 本项目为利用洁净太阳能发电项目，在太阳能转变成电能的过程中，不会有噪声产生，仅有逆变器及箱式变压器在运营过程中产生噪声，运营期场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》1类标准要求。 ⑸外环境对本项目的影响 本项目北侧为2km处有1座炼钢厂，南侧约500m处为凯歌砖厂，在项目运营过程中以上厂区的扬尘颗粒物会附着在光伏板表面对其采光造成一定影响，由于项目区域的常年主导风向为东风，项目不处于污染源的下风向，建设单位在加强管理，增加清洗次数的情况下，外环境对本项目的影响较小。 6、环境效益 本项目装机规模为30MWp，年发电量4097.94万kW·h。与同类电量的燃煤火电厂相比，每年可节约标准煤约1.31万t，相应可减排燃煤所产生的SO2 16.78t，烟尘4.73t，CO2 3.16万t，氮氧化物22.37 t，具有良好的环境正效益。 7、环境影响评价总结论 本项目利用清洁的、可再生的太阳能资源，节约了不可再生的煤炭或石油、天然气资源，对于减少大气污染排放，社会效益及环境效益良好；项目场区采取植被恢复及绿化措施等生态保护措施，对区域环境影响较小；施工期只要加强管理，采取切实可行的措施，可有效地控制施工期间废气、噪声、水土流失等方面的影响。 综上所述，通过采取各项治理措施本项目的建设对当地环境影响较小，而且本项目是一个节能降耗、减排的环保项目，实现了经济、社会、环境三方面效益的和谐统一，从环保的角度分析，项目的建设是可行的。 二、建议 1、运营期应当加强绿化管护，提高成活率，促进站区植被恢复； 2、建设单位和当地政府协调，在项目区域不再规划建设扬尘排放量较大的企业。

银星能源中卫30MWp光伏电站项目

生态环境专项评价

建设单位：中卫清银源星太阳能有限责任公司

编制单位：宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）

编制日期：2014年11月

一、生态环境概况

1、土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007），本区域规划用地均为国有未利用地中的其他草地，具体详见图1。

2、土壤及土壤侵蚀现状

项目区土壤主要以灰钙土、钙质粗骨土为主。pH值由8.17～9.35不等，全盐含量0.17～10.6g/kg；土层厚度不一，通常在15～25cm左右，其下为石质土，含水率仅2～3％，有机质含量低，约在0.1～1.0％范围内；土壤中有盐分和碳酸钙的积聚，前者由风力从他处运积而来，后者是植物残体分解和沙尘沉积的结果。参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《宁夏回族自治区第二次土壤侵蚀遥感调查报告》（1994年），通过现场踏勘，并结合项目区的地形地貌、土壤、气候、植被等因素，项目区水土流失类型以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，风力侵蚀模数为2360t/km2·a，水力侵蚀模数为1000t/km2·a。土壤类型详见图2。

3、植被分布现状

项目区植被类型为荒漠植被，属卫宁北山红砂荒漠小区，山间平原常分布以骆驼蒿或白刺占优势的植物群落，山前平原则以猫头刺为主的荒漠草原群落为多。红砂、珍珠等代表性群落中，常见的优势成分有猫头刺、刺针枝蓼、刺旋花、无芒隐子草、冠芒草、卵穗苔等种类，并有如短花针茅、多根葱、戈壁针茅、糙叶黄芪、长叶红砂、戈壁天冬、合头草、黄花矶松、大苞鸢尾等多年生植物和地锦、绳虫实三芒草、蒺藜、小画眉草、白茎盐生草、星状刺果藜、锋芒草、细叶车前等多种一年生草本植物半生，植被覆盖度约为15%。植被类型分布详见图3。

4、动物分布情况

项目区域爬行类动物主要有沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟等，无重点保护动物种分布。

二、生态环境影响评价

⑴施工期

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括太阳能光伏阵列单元支架基础的施工、电缆铺设的施工、场内道路的施工、配电室及综合楼施工等工程，不仅在场地平整时需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。

①对植被的影响分析

项目对植被的影响表现为施工期基础开挖、道路和路面工程对地表产生扰动，从而减少植被的数量，同时在施工过程中施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压，破坏植被。

由于项目所在地土地类型为其他草地，以荒漠草原植被为主，植被覆盖率低，无较珍贵的植被，在建设过程中只要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏，同时在施工积极地开展水土保持措施，本项目建成后可提高区域植被覆盖率，有利于区域生态环境的改善。

②水土流失影响分析

随着施工作业的进行，施工机械扰动，植被受损，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。因此，为防治水土流失，施工车辆应行驶在固定线路上，严禁在施工场地内随意行驶，减少对地表植被的破坏。对原有遭到破坏的地表进行植草等措施，尽快恢复植被，保持水土，缓解生态破坏。同时建设单位应当严格按照水土保持方案的要求进行植被恢复，具体内容见水土保持章节。

③对野生动物的影响分析

施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要因素。光伏电站及附近区域内动物活动较少，且由于施工场地相对于该区域面积较小，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境。因此施工期对野生动物的影响较小。

④小结

本工程施工期对该区域的声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是暂时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。

⑵运营期

①对土地利用的影响分析

目前本项目所在区域规划用地均为其他草地。本项目建成后，通过撒播草籽等生态恢复措施，使场区的植被覆盖度加大；通过场地的砾石覆盖及植物措施的实施可减轻区域的水土流失。

②对地表植被的影响分析

本工程在建设过程中将扰动土地，破坏地表植被，会对区域生态环境造成一定不利影响。但通过在场区内可绿化区域植草、撒播草籽、植树等生态恢复措施的实施，本项目建设后植被覆盖度将高于建设前，生态环境质量将有所提高。

③小结

工程在运营期间对生态环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后不但能够达到标准要求，够降低工程建设对区域生态环境的破坏，且生态环境质量将有所提高。

三、生态保护和减缓措施

⑴施工期

①土壤保护措施

施工中应加强施工管理，划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，尽量缩小施工范围，明确临时作业区，划分安装区、设备贮存区、临时堆土区等功能区，尽量减少扰动面积。合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。本工程电缆沟开挖后应及时回填。

对项目设置的混凝土搅拌站所用地，在施工结束后，应当立即进行迹地清理和土地整治，为后期植被恢复做好准备。

施工单位应规划设计合理的施工道路路径，施工车辆应严格按规定行车路线通行，禁止随意碾压，践踏便道外土地，破坏原有地表植被。工程施工便道的设置应寻求与进场道路相结合的利用途径。

②植物保护措施

光伏电站场区光伏板阵列之间植被恢复采用撒播草籽的方式进行恢复。结合当地实际情况，草种播种选择雨季条播或撒播，撒播前进行机械整地，并进行洒水等措施，以保证正常出苗，大量植被的生长将会在减轻地表风蚀和减少水土流失等方面起着重要的作用；在项目管理区应考虑根据因地制宜，适地栽种的原则配合适宜的绿化工程建设，可选择耐旱、耐瘠薄、抗逆性强的速生植物，以达到防治项目区水土流失和改善生态环境的目的。

③生态减缓措施

从保护生态与环境的角度出发，建议本项目建设前，尽量做好生态环境规划前期工作；做好工程完工后生态环境恢复工作，尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；文明施工，加强施工人员的环保教育；加强环境管理和监理制度、减少生态破坏。加强生态保护宣传教育。

本工程所在区域生态类型较为简单，施工对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，达到既发展经济，又保护生态的目的。

⑵营运期

①应严格按照本工程提出的水土保持方案对各水土流失防治区进行治理，并对不同区域采取不同的治理措施。

②施工结束后，对临时占用的土地及时撒播草籽进行绿化，保证植被覆盖率至少恢复到原有水平。

③为保护生态环境，运营期应制定环境管理和监理制度及任务，规定巡检和检修道路。

四、水土保持

本次水土保持内容引用宁夏石化环科院编制的《银星能源中卫30MWp光伏电站项目水土保持方案报告书》及可研报告中的相关内容。

1、项目区水土流失现状

参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《宁夏回族自治区第二次土壤侵蚀遥感调查报告》（1994年），通过现场踏勘，并结合项目区的地形地貌、土壤、气候、植被等因素，项目区水土流失类型以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，风力侵蚀模数为2360t/km2·a，水力侵蚀模数为1000t/km2·a。

2、水土流失防治标准等级及防治目标

项目区属宁夏回族自治区水土流失重点治理区，项目位于中卫市镇罗镇境内，区地貌为缓坡丘陵，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行建设类项目二级标准。根据规定，对水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率指标进行修正，具体水土流失防治目标见表1。

表1                建设类项目水土流失防治标准

| 分级 时段 分类 | 二级标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准规定 |  | 按降水量修正 | 采用标准 |  |
|  | 施工期 | 试运行期 | 2、5、6项指标调整标准 | 施工期 | 试运行期 |
| 1扰动土地整治率(%) | * | 95 | 根据降水量，2、5、6项指标绝对值降低2 | * | 95 |
| 2水土流失总治理度(%) | * | 85 |  | * | 83 |
| 3土壤流失控制比 | 0.5 | 0.7 |  | 0.5 | 0.7 |
| 4拦渣率(%) | 90 | 95 |  | 90 | 95 |
| 5林草植被恢复率(%) | * | 95 |  | * | 93 |
| 6林草覆盖率(%) | * | 20 |  | * | 18 |
| 注：“*”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并做为竣工验收的依据之一。 |  |  |  |  |  |

3、工程占地

本工程用地70.98hm2，其中永久占地69.53hm2，临时占地1.45hm2。

4、防治责任范围

根据《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），水土保持防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，共计防治面积74.99hm2。具体防治范围分项如下：

⑴工程建设区

建设区占地面积共计70.98hm2，其中道路区占地不作为本项目建设用地，单独进行统计，由于道路建设属于本项目影响范围，因此本次在影响分析时将道路纳入。

⑵直接影响区

直接影响区的计算原则为：项目区直接影响区按光伏板区周围外延2m计，管理区周围外延1m，进场道路两侧外扩2m，输电线路两侧外扩2m，区施工生产生活区周围外延1m。本项目直接影响区面积为2.01hm2。

⑶水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围见表2。

表2              水土流失防治范围责任表             单位：hm2

| 序号 | 工程单元 |  | 项目建设区面积（hm2） | 直接影响区面积（hm2） | 防治责任范围面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏 板区 | 光伏板阵 | 65.58 | 1.65 | 70.57 |
|  |  | 逆变器室及箱变 | 0.16 |  |  |
|  |  | 检修道路 | 3.18 |  |  |
| 2 | 管理区 |  | 0.58 | 0.58 | 0.92 |
| 3 | 进场道路区 |  | 1.20 | 0.01 | 1.21 |
| 4 | 输电线路区 |  | 1.18 | 0.18 | 1.36 |
| 5 | 施工生产生活区 |  | 0.30 | 0.02 | 0.32 |
| 合计 |  |  | 72.18 | 2.01 | 74.19 |

5、水土流失防治分区

根据项目区地形地貌、工程建设特点、建设时序、工程类别、造成水土流失特点及防治措施的方便施工，将项目区水土流失防治责任范围整体主要纳入5个防治分区：分别为光伏板区、管理区、输电线路区、施工生产生活区、进场道路区。

6、水土流失预测结论

通过对本项目水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析和预测，主要预测结论如下：

（1）工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被面积为74.19hm2；

（2）损坏水土保持设施面积为74.19hm2；

（3）工程建设期总挖方22.5万m3，填方22.5万m3，挖填平衡；

（4）本项目建设原地貌水土流失量7747.15t，扰动后水土流失量为17985.92t，可能造成新增水土流失量为10238.76t。

（5）根据预测结果，水土流失重点时段应在施工期，施工期水土流失重点区段在光伏板区和管理区。

7、水土保持措施

为了有效地防治工程建设引起的水土流失，本方案在主体工程设计水土保持措施的基础上新增了工程措施、植物措施、临时措施。其中工程措施包括土地整治66.16hm2、迹地清理2.86hm2；植物措施主要有栽植乔木0.05hm2、撒播草籽67.65hm2；临时措施主要有洒水降尘4200m3。各项措施分述如下：

（1）光伏电站区

工程措施：土地整治65.58hm2，检修道路碎石路面3.18hm2。

植物措施：撒播草籽65.58hm2；

临时措施：洒水降尘2900m3。

（2）管理区

工程措施：土地整治0.58hm2；

植物措施：栽植乔木0.05hm2，撒播草籽0.58hm2。

临时措施：洒水降尘400m3。

（3）进场道路区

工程措施：迹地清整1.20hm2；

植物措施：撒播草籽0.01hm2；

临时措施：洒水降尘200m3。

（4）输电线路区

工程措施：迹地清整1.36hm2；

植物措施：撒播草籽1.18hm2；

临时措施：洒水降尘200m3。

（5）施工生产生活区

工程措施：迹地清整0.30hm2；

植物措施：撒播草籽0.30hm2；

临时措施：洒水降尘500m3。

8、水土保持投资

本工程水土保持方案总投资254.07万元，工程措施95.31万元，植物措施1.61万元，临时措施5.31万元，独立费用66.46万元（监理费16.13万元，监测费19.79万元），基本预备费10.12万元，水土保持补偿费75.26万元。

9、水土保持方案结论

在采取水土保持方案中的各项措施后可以有效防治项目建设可能引发的水土流失，扰动土地整治率达到99.97%，水土流失总治理度达到99.97%，土壤流失控制比达到0.72，拦渣率达到95%，植被恢复率达到99.97%，林草覆盖率达到93.02%，六项防治目标均达到目标值。将工程建设对生态环境造成的负面影响降到最低限度。

五、总结论

本工程在建设过程中将会对区域植被的生态环境产生一定的影响，但其影响只有短期内产生，影响较小。通过施工过程中采取的相应措施及后期水土保持措施的介入，可提高区域植被覆盖率，改善区域生态环境质量。

| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环境有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应先下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境专项评价 - 声环境专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                        填表人（签字）：                                         项目经办人（签字）：

| 建 | 项目名称 |  | 银星能源中卫30MWp光伏电站项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 | 建设内容 及规模 |  | 建设30MWp太阳能光伏发电系统、检修道路、进场道路、综合楼等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 行业类别 |  | D4415太阳能发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  | 报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 | 总投资 （万元） |  | 29048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  | 330.57 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 1.14 |  |
| 建设 | 单位名称 |  | 中卫清银源星太阳能有限责任公司 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13696991596 |  |  |  | 单位名称 | 宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司） |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18070795269 |  |
| 单位 | 通讯地址 |  | 宁夏中卫市沙波头区鼓楼东街天瑞小区北楼 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 755000 |  |  | 评 价 单 位 | 通讯地址 | 宁夏银川市北京中路441-1号 （新城东街新新大厦八楼） |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 750011 |  |
|  | 法人代表 |  | 王小明 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 洪文沛 |  |  |  | 证书编号 | 国环评证乙字第3803号 |  |  |  |  |  | 评价经费 （万元） |  |  |  |
| 建设项目所处 | 环境质量等级 |  | 环境空气： |  | 二级 |  |  | 地表水： |  | Ⅴ类 |  | 地下水： |  |  | 环境噪声： | 1类功能区 | 海水： |  |  |  | 土壤： |  |  | 其它： |  |  |
| 区域环境现状 | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □基本草原 □饮用水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □地质公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 |  |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |
| 染 物 排 | 排放量及主要 污染物 |  | 实际排 放浓度 (1) | 允许排 放浓度 (2) |  | 实际排放总量 (3) | 核定排 放总量 (4) |  | 预测排 放浓度 (5) |  | 允许排 放浓度 (6) |  | 产生量 (7) |  | 自 身 削减量 (8) | 预测排 放总量 (9) |  | 核定排 放总量 (10) | “以新带老”削减量 (11) | 区域平衡替代本工程消减量 (12) |  | 预测排 放总量 (13) |  | 核定排 放总量 (14) |  | 排放增 减量 (15) |
| 放 | 废水 |  | —— | —— |  |  |  |  | —— |  | —— |  | 0.0000117 |  | 0.0000117 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 达 | 化学需氧量* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 | 氨 氮* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与 | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 | 废气 |  | —— | —— |  |  |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量 | 二氧化硫* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 | 烟 尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 | 工业粉尘* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （工 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 | 与项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 | 目有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 关其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 详 填 ） | 它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

- 2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

- 3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名 称 | 级别或种 类数量 | 影响程度 （严重、一般、小） | 影响方式 （占用、切隔阻 断或二者皆有） | 避让、减免影 响的数量或采 取保护措施的种类数量 | 工程避 让投资 （万元） | 另建及功能区 划调整投资 （万元） | 迁地增殖保 护投资 （万元） | 工程防护治 理投资（万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | ―― |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  | ―― |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及形式 | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 | 移民及 | 工程占地 |  | 环境影响 | 易地 | 后靠 | 其它 |
| 占用土地 （hm2） | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  | 拆迁人 | 拆迁人口 |  | 迁移人口 | 安置 | 安置 |  |
| 面 积 |  |  |  |  |  |  |  | 70.98 | 口数量 |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水 | 工程治理 | 生物治理 | 减少水土流 | 水土流失 |  |  |
| 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及工艺 （万元） | 其它 |  |  | 土流失 | （Km2） | （Km2） | 失量（吨） | 治理率（%） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |