
建设项目基本情况
	项目名称
	罗山转播台改扩建项目

	建设单位
	宁夏广播电视台罗山电视调频转播台

	法人代表
	王彦林
	联系人
	张汉东

	通讯地址
	吴忠市新区黎明街

	联系电话
	0953—6516535
	传　真
	
	邮政编码
	751900

	建设地点
	宁夏罗山国家级自然保护区罗山电视调频转播台内

	立项审批

部门
	宁夏发展和改革委员会
	批准文号
	宁发改社会函[2011]139号

	建设性质
	□新建■改扩建□技改
	行业类型

及代码
	房屋建筑业E4700

	占地面积 （平方米）
	6809
	绿化面积

（平方米）
	1027

	总投资 （万元）
	3600
	其中：环保投资（万元）
	78
	环保投资占总投资比例%
	2.17

	评价经费（万元）
	
	预期投产日期
	


   新建封闭生活垃圾收集点1座，带盖垃圾筒5个，对项目工作人员生活垃

	进行收集。定期清运至红寺堡垃圾中转站。


		绿化

	   绿化面积约1027m2。

	    依托原有




11

	
			楼梯间、走道、风机房

	480


	2

	综合办公楼

（建筑面积2097m2）
	大厅

	87


			职工餐厅

	127


			图书室

	64


			职工宿舍

	679


			会议室

	154


			办公室

	170


			保卫室

	32


			卫生间

	94


			楼梯间、走道等

	690


	3

	       连廊
	150


		       总计
	3500



材料名

		单位

	单耗

（每平米建筑面积）

	消耗量

	来源


	商品混凝土

	m3
	0.35

	1225

	外购


	钢材

	t

	0.065

	228

	外购


	轻质砌块

	m3
	0.142

	497

	外购


	挤塑泡沫板（保温材料）

	m3
	0.031

	109

	外购


	木材

	m3
	0.013

	46

	外购




	.5

	1.9


	绿化（绿化面积为1027m2）

	3

	3.9


	合    计

	78

	100



	8、选址合理性分析
罗山电视调频转播台始建于1978年5月，无线覆盖受众人口达200余万，传送、转播92套广播电视节目，年播出时间79万多小时。当时由于受转播行业的特殊性和服务范围的局限性，并通过对区域地形地貌的调查，选址定于海拔2624m的大罗山主峰上。

罗山国家级自然保护区位于宁夏南部同心县境内，上世纪八十年代，宁夏将罗山列为省级自然保护区，当时保护区的总面积为10.8万亩。为了更好的保护当地的森林资源，2002年国家已经将罗山升格为国家级自然保护区，并将面积扩大到33710ha。罗山电视调频转播台建设时间早于罗山建立保护区的时间，同时转播台自建台以来未发生环境污染事故。

本次改扩建项目不新增占地，只在原址上进行基础设施的建设，且依托条件扎实，在经济方面不但有很大的节约，而且也避免了部分设施的重建带来新的环境问题。
2013年10月12日，罗山转播台改扩建项目选址经同心县城市建设规划管理所批准（《建设项目选址意见书》选字第2013130号）。

综上分析，项目选址合理。

9、总平面布置

从罗山电视调频转播台的用地功能来看，本次改扩建项目在场地内功能分区较为明确，拟将1栋1层机房布置场地北侧，1栋3层综合办公楼布置场地南侧，封闭生活垃圾收集点布置在场地西侧。
 ⑴建筑布局
    改扩建项目本着以人为本的思想，满足人们对视觉环境产生舒适的心理感受，本工程的建筑形态在保持整体性的同时且具有其独特个性。建筑设计采用现代建筑风格为主流形式，线条流畅，突出屋顶标识感，注重立面色彩，建筑材料与建筑造型的融合，形成适合人体尺度与视觉感官的建筑形体。同时建筑空间处理体现出现代人们的价值取向和欣赏品位，以纯净的建筑形象融于绿树环抱中，营造出一片宁静舒适的工作和生活空间。

    ⑵建筑构造及装修
    楼梯间楼地面为花岗岩楼地面。外墙填充墙采用300mm厚小型混凝土空心砌块，内墙采用200mm厚小型混凝土空心砌块。地面为中档防滑地瓷砖地面。楼面为中档防滑地瓷砖楼面。屋面为Ⅱ级防水卷材不上人坡屋面。门为钢化玻璃门，内门采用普通木门。窗采用多腔断桥铝合金型材中空三玻璃。外墙面一层至三层均外挂砖红色石材。外墙外保温材料为外墙外贴70mm厚聚苯保温板，屋面贴110mm厚聚苯保温板，燃烧等级为B2级。

    ⑶建筑造型
    在满足发射机工艺和发射机功能的前提下，机房建筑设计力求突破传统的机房设计的观念，遵循经济实用、降低能耗、以人为本的原则，立足于“环境、空间、形式”三者统一，并通过曲直、高低、虚实等造型元素和设计手法的充分运用体现出现代发射机房工艺工程设计的新境界。  
本项目总平面布置图见图4。

10、公用工程

⑴给水

本项目供水依托原有电视转播台的供水方式，由水罐车定期从红寺堡自来水供水公司运至基地，储存在生活储水箱内，然后经过变频调速供水泵加压供给。室内生活给水由生活水箱加变频调速给水泵组联合供给，供水系统为下行上给式。变频调速供水泵组及生活水箱设置于设备房内。

改扩建项目建成后不新增员工，不新增绿化面积，因此用水量保持不变，为1390m3/a，其中生活用水量为876m3/a，绿化用水总量514m3/a。

⑵排水

改扩建项目建成不新增生活污水产生量，为701m3/a。

现有工程内设置防渗旱厕，粪便定期清掏，用于罗山国家级自然保护区外的农田施肥。生活污水主要为洗漱水，沉淀后用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。

改扩建项目建成后除绿化用水外，生活污水产生量以用水量的80%计，定期由吸污车抽吸外运至红寺堡污水处理厂集中处理。转播台具体供排水情况见表6。
表6                 转播台生活污水产生情况一览表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

序号

用水部门

用水量（m3/a）
污水产生量（m3/a）
备注

1

生活用水

876

701

120L/人·d

2

绿化用水

514

0

0.5t/m2·a

合  计

1390

701

    ⑶供电

改扩建项目建成后用电依托现有2条供电线路，一路为红寺堡—罗山10KV供电线路（主用），一路为下马关—罗山10KV供电线路（备用）。

⑷供暖

改扩建项目建成后采用发热电缆地面辐射供暖。

发热电缆地面辐射供暖系统的工作原理是发热电缆通电后，工作温度为40℃~60℃，通过地面（或墙面、顶面）作为散热面，以少部分对流换热加热周围空气的同时，大部分热量向四周的围护结构、物体、人体以辐射方式传递，围护结构、物体和人体吸收了辐射热后，其表面的温度升高，从而达到提高并保持室温的目的。
    发热电缆地面辐射供暖系统由发热电缆、温控器及辅材等组成，发热电缆铺设于地面中，温控器安装于墙面上。当室内环境温度低于温控器设定的温度时，温控器接通电源，发热电缆通电后开始发热升温，发出的热量被覆盖着的水泥层吸收，然后均匀辐射加热室内空气，当室内温度达到设定值后，温控器断开电源，发热电缆停止加热，这样往复运行。
⑸通风

(卫生间设小型通风器接入排风竖井，换气量为10次/h。卫生间通风器均设置逆止阀。
(机房、变配电室换气次数为10次/h，使用低噪声方形壁式轴流风机通风。

(采用气体消防的房间均设置通风器联动事故通风。

[image: image1]
图5  发热电缆地面辐射供暖系统

⑹交通

罗山电视调频转播台山顶广播电视发射区的主入口与场内道路相连，为主要车流、人流入口，满足设备进入、安调，维护以及消防的要求。 
8、劳动定员及工作制度

本扩建项目不新增工作人员，原有劳动定员70人，工作制为轮班作业，常驻人口为20人，年工作365天，主要负责转播台的运行和日常维护工作。



	项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

1、现有罗山电视调频转播台情况
罗山电视调频转播台建于1978年5月，位于大罗山主峰，海拔2624m，占地面积6809m2。主要承担宁夏中部地区广播电视节目的无线覆盖任务，受众人口200多万。

2、现有罗山电视调频转播台污染排放情况

⑴废水

转播台现有废水主要为生活污水，生活污水产生量约701m3/a。转播台内设置防渗旱厕，粪便定期清掏，用于罗山国家级自然保护区外的农田施肥。生活污水主要为洗漱水，污染物含量较低，沉淀后用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。

⑵噪声

转播台现有噪声源主要有机房、变配电室内的设备和职工活动产生的噪声。根据宁夏智可达理化检测实验中心（有限公司）（计量认证证书编号：2013300230B号）于2013年10月19日~10月20日对该台的噪声实地监测。噪声监测结果统计见表7。

表7                        噪声监测结果统计表            单位：dB(A)

监测点位置

昼   间

夜   间

10月19日

10月20日

10月19日

10月20日

场界北侧

36.9

36.7

35.2

35.4

场界东侧

38.2

38.0

35.8

35.8

场界南侧

37.6

37.4

34.6

35.0

场界西侧

36.9

37.3

35.3

35.9

《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类区限值，昼间：55，夜间45。

    由表7可以看出，转播台边界昼夜噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

⑶生活垃圾

转播台现有固废主要为职工日常生活产生的生活垃圾。根据调查，生活垃圾产生量约3.65t/a。转播台内设垃圾收集点，为半封闭式，收集后统一清运至红寺堡生活垃圾中转站。

3、现有罗山电视调频转播台污染排放情况

⑴生活污水

转播台现有废水主要为生活污水。转播台内设置防渗旱厕，粪便定期清掏，用于罗山国家级自然保护区外的农田施肥。生活污水主要为洗漱水，污染物含量较低，沉淀后用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。不符合《宁夏回族自治区六盘山、贺兰山、罗山国家级自然保护区条例》中有关规定。

⑵生活垃圾

转播台现有固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾。转播台内设垃圾收集点，为半封闭式，遇大风天生活垃圾中废纸、塑料袋等较轻垃圾容易刮出垃圾收集点，造成环境污染。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

罗山国家级自然保护区位于宁夏回族自治区吴忠市中心，在同心县和红寺堡开发区境内，距同心县城55km，距红寺堡开发区25km。东北与同心县的韦州镇接壤，东南与下马关毗邻，南至田老庄乡，西、西北至红寺堡开发区南川乡，北靠太阳山镇。地理坐标为北纬37°11′~37°25′，东经106°04′~106°24′。罗山国家级自然保护区南北长36km，东西宽18km，区域海拔高度1560~2624.5m，总面积33710ha（其中核心区9645ha，缓冲区8787ha，实验区15278ha）。由大、小罗山两个山体构成，大罗山平均海拔2000m，南北长约16hm，东西宽7.5hm。小罗山位于大罗山之南，主峰海拔高2201m，相对高度641m，西北~东南向长20km，东北—西南向宽8km。整个大、小罗山山体呈南北走向绵延数十公里。
改扩建项目位于罗山国家级自然保护区核心区，大罗山主峰上，海拔2624m，其地理坐标为：北纬37°18′16″，东经106°16′52″。项目在宁夏的位置见图1，项目在罗山国家级自然保护的位置图见图2。

地形、地貌

改扩建项目位于宁夏罗山国家级自然保护区大罗峰主峰。大罗山属于中山，总体走向近南北，延伸5km，东西宽2~5km，主峰海拔2624m，一般海拔1800~2000m。山势雄伟，坡陡沟深，坡度40~60℃，山脊呈锯齿状。

改扩建项目场区北高南低，海拔在2603m~2624m之间，坡度15~20°。场区东西长106m，南北宽约91m，场区北侧和西侧紧邻陡崖，坡度达60~70°，东侧为缓坡，坡度30~35°。

地质

    根据宁夏地质工程勘察院提供的《宁夏广播电视台罗山转播台改扩建项目岩土工程勘察报告》，改扩建项目勘察深度范围内，除残坡积物外，其下均为岩石地层。整个地区地层自上而下可分为3层，现分层描述如下：

    残坡积碎石混合土：杂色，各中形状的岩块夹杂粉土、粉质粘土、砂土呈松散状态杂乱无章的堆积着，其中碎石起骨架作用，碎石约占总质量70%以上，粉土、粉质黏土充填于碎石空隙中，碎石与粘性土之间在立组缺失。碎石成分为板岩、灰岩、粉土、粉质粘土、各粒级砂含水量接近20%。生物活动引起的风化作用痕迹明显，含植物根系，残积物是物理风化与生物风化的产物。局部见少量建筑垃圾，该层在整个场区内广泛分布，厚度不均匀，一般厚度2.5m左右。

强风化石灰岩：灰色-灰绿色，岩体结构类型为散体状结构，结构体形状为碎块状，风化程度为强风化，地质年代为奥陶纪，成分石灰岩。

中风化石灰岩：灰色-灰绿色，岩体结构类型为碎裂状结构，结构体型状为碎块状，风化程度为中风化，地质年代为奥陶纪，成分石灰岩。    
气象
改扩建项目地处同心县境内。同心县地处西北内陆，属温带半干旱气候区，具有明显的大陆气候特征。日照充足，积温高，光能丰富，干旱少雨，蒸发强烈，风大沙多，温差大。根据同心气象站2001~2011年气象资料显示，同心县年平均气温8.8℃，极端高温为36.9℃，极端低温为-24℃，无霜期平均为173.6d，年平均日照时数2936.4h，年平均降雨量193.4mm，相对湿度57%，年平均蒸发量2013.7mm，本区灾害性气候主要有干旱、霜冻、沙尘暴，还有低温冷害。

改扩建项目位于大罗山主峰，其气候条件尚不等同于同心地区，根据搜集到的资料显示：罗山山顶常年多雨雪天气，空间湿度很大，降水丰富，大风天气较多，山顶每年有8个月最低气温在0度以下，在日最低气温0度以下的冰冻融化交替环境中，白天在雨水、结露水渗入地层中，夜晚结冰体积膨胀，风化作用强烈。山顶坡面陡倾，融化的冰雪水入渗地层，出露岩层节理裂隙发育，极易产生局部范围的地质灾害。
水文

    改扩建项目处于中山区，位于苦水河和红柳沟的分水岭处，东侧是苦水河流域，西侧是红柳沟流域，评估区周围无常年性地表径流。
    5、动植物
    改扩建项目位于罗山国家级自然保护区内。保护区内有高等植物资源65科170属275种，野生动物资源22目114种82个亚种，其中有金雕、豹猫和猞猁等22种属于国家重点保护野生动物，20种属于自治区规定的保护种类，22种在《濒危野生动植物种国际贸易公约》名录之内，25种鸟类属于中日候鸟保护协定规定的保护物种，3种鸟类属于中澳候鸟保护协定规定的保护物种。
罗山国家级自然保护区主要保护对象以青海云杉、油松为建群种的典型的森林生态系统及珍稀野生动植物及其栖息地和区内特有的自然景观。保护区有高等植物65科170属275种，其中，国家级重点保护植物有青海云杉等。有国家一级重点保护动物金雕1种；国家二级重点保护动物有角䴙䴘、斑嘴鹈鹕、鸢、白尾鹞、土豹、猎隼等21种；自治区级的重点保护动物20种，保护区的鸟类中有25种属于中日候鸟保护协定规定的保护种类，有3种属于中澳候鸟保护协定所规定的保护种类。
6、地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），场地动峰值加速度为0.20g，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001图A和图B），场地特征周期为0.40S。



	社会环境简况：(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)

1、社会经济结构

同心县位于宁夏回族自治区中南部，隶属吴忠市管辖。辖区总面积4662.16km2。东与盐池县、甘肃庆阳市环县接壤，南与固原市原州区毗连，西与中宁县、海原县为邻，北与吴忠市红寺堡区交界，地处鄂尔多斯台地南部黄土高原，地势呈南高北低之势，海拔1240－2625m，属丘陵沟壑区。
同心县历史悠久，是中华民族灿烂文化的发祥地之一。全县按照地质地貌和人工开发程度可分为三块区域：一是包括同心县城在内，以河西、丁塘、王团、石狮、兴隆等乡镇（管委会）为主的扬黄灌区，总面积约820km2，总人口约22.5万人；二是以地势比较平坦的韦州、下马关、预旺三个乡镇为主的节水灌溉旱作源区，总面积约1700km2，总人口约13万人；三是以马高庄、田老庄、张家塬，窑山四乡（镇）及王团、预旺山区构成的干旱山区，总面积约2140km2，总人口约3.8万人。

2012年全县实现地区生产总值315170万元，同比增长10.1%；完成农林牧渔业总产值170388万元，同比增长4.9%；完成农业增加值81346万元，同比增长4.8%；工业企业完成增加值87486万元，同比增长7.2%；全县城镇居民人均可支配收入12601.8元，增长13.5%；城镇居民人均消费支出9165.3元，增长16.5%。

2、土地利用

全县国土面积4662.16km2，合699.32万亩。按土地使用类型分：耕地192.2万亩（水浇地40万亩、节水灌溉地10.6万亩）；林地70万亩；牧草地276万亩；园地、居民及矿用地、交通用地、及未利用地161.12万亩。

3、交通旅游

同心境内基础设施日臻完善。县内主要交通干线主要有福银高速、中宝铁路、S101线、S203线、同豫公路和同海公路，这些交通干线对影响区内经济和社会发展起着重要的作用。同心县旅游业的发展前景也非常明朗，罗山是宁夏三大天然林去和五个自然保护区之一，傲然独立，苍翠如染，秀丽如画，树木繁茂，是夏季旅游避暑胜地。除此，还有奇特秀美的暖泉，规模宏大的明王陵墓，雄伟壮观的古长城，康济寺塔等历史名胜。

4、罗山国家级自然保护区简况

罗山国家级自然保护区，位于宁夏南部同心县境内的罗山是一个四周被荒漠化土地包围的严酷条件下形成的温带森林草原自然景观，是宁夏仅有的三大天然林区之一，又是宁夏中部的水源涵养林和宁南山区的区域生态环境的有效屏障。
上世纪八十年代，宁夏将罗山列为省级自然保护区，当时保护区的总面积为10.8万亩，有林地面积3.7万亩。前几年，由于罗山周围农牧民大量放养山羊，导致罗山生态严重恶化，林业上移，草坡破坏，引起当地政府和有关部门的重视，并采取了保护和限制性措施，罗山的生态得到初步恢复。

为了更好的保护当地的森林资源，2002年国家已经将罗山升格为国家级自然保护区，并将面积扩大到33710ha。主要保护以青海云杉、油松为代表的森林、草原和荒漠三大类型的生态系统。

保护区内有高等植物资源65科170属275种，野生动物资源22目114种82个亚种，其中有金雕、豹猫和猞猁等22种属于国家重点保护野生动物，20种属于自治区规定的保护种类，22种在《濒危野生动植物种国际贸易公约》名录之内，25种鸟类属于中日候鸟保护协定规定的保护物种，3种鸟类属于中澳候鸟保护协定规定的保护物种。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

改扩建项目位于宁夏罗山国家级自然保护区主峰上，罗山山顶常年多雨雪天气，降水丰富，空间湿度很大，使得空气含氧高，且由于植被覆盖度大，地面起尘量较小，且评价区域周边20km范围内无排放大气污染物的工业企业，评价区域内居民人数较少，生活污染源较少。因此，区域环境空气质量总体较好。

地表水环境质量现状

根据环评现场踏勘，拟建项目区域18km内无常年的地表径流。
3、声环境质量现状

本项目声环境质量现状委托宁夏智可达理化检测实验中心（有限公司）（计量认证证书编号：2013300230B号）进行了现场实测，监测时间为2013年10月19日~10月20日，本项目噪声监测点位图及噪声监测结果统计见图6和表8。

表8                    噪声监测结果统计表                单位：dB(A)

编号

监测点位置

昼   间

夜   间

10月19日

10月20日

10月19日

10月20日

1#
场界北侧

36.9

36.7

35.2

35.4

2#
场界东侧

38.2

38.0

35.8

35.8

3#
场界南侧

37.6

37.4

34.6

35.0

4#
场界西侧

36.9

37.3

35.3

35.9

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

中的1类区限值

55

45

由表7可以看出，项目场界噪声等效连续A声级昼间噪声值为36.7~38.0dB(A)，夜间噪声值为34.6~35.9dB(A)，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

[image: image2]
[image: image3][image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]B \AER  \WEREE\EuHE




[image: image6.jpg]



   图6  声环境监测布点示意图
4、生态环境

    ①评价区域内动植物资源丰富：植物共有65科170属275种，有国家一级重点保护动物金雕1种；国家二级重点保护动物有角䴙䴘、斑嘴鹈鹕、鸢、白尾鹞、土豹、猎隼等21种；自治区级的重点保护动物20种。②群落植被特点：评价范围内有常绿针叶林、常绿针叶、落叶阔叶混交林、落叶林、常绿针叶灌丛、疏林草原等类型。③水土流失现状：水土流失相对较轻，属微度侵蚀区域。项目所在区域原有天然生态体系保存较为完好，植被复盖度高、土壤肥沃、自然景观优美，生态环境较好。
主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

建设项目位于宁夏罗山国家级自然保护区核心区，主要环境保护目标为罗山国家级自然保护区，根据国家环境保护局和国家技术监督局联合发布的《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-93），罗山国家级自然保护区属于“自然生态系统”类别的“森林生态系统类型”的国家级自然保护区。
主要保护对象为：⑴珍贵稀有动植物资源及其栖息地，特别是珍贵稀有树种和金雕、鸢等珍稀濒危动物及其栖息地；⑵以青海云杉为主的水源涵养林，以及体现森林植被呈垂直带谱分布的典型自然地段；⑶不同自然地带的典型自然景观。

环境保护目标应满足以下要求：①环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的一级标准；②环境噪声符合《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993）中的1类标准，见表9。

表9                    环境保护目标一览表

主要保护目标

规模

相对方位、距离
环境保护目要求

罗山国家自然保护区

保护区面积33710hm2
四周，相邻

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准；

注：保护目标方位距离以本项目用地边界为参照。




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1.《环境空气质量标准》（GB3095-1996，2000年修改单）一级标准；

2.《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 ；

2.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。



	其

它
	无

	总

量

控

制

指

标
	无


建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

1、工艺流程
项目建设过程分为前期准备、施工期和建成运营期三个阶段。其中前期准备阶段主要为方案及工程设计，为施工前期做准备。

施工阶段主要为拆除工程、场地平整、基础工程、主体工程及装饰工程，施工期结束后进行竣工验收，验收后项目投入运营。工程建设流程及产污见图6。

[image: image7.wmf])

(

)

(

)

(

0

exc

atm

bav

div

r

Aref

r

A

A

A

A

A

L

L

+

+

+

-

=


[image: image8.wmf]5

2

tanh

2

lg

20

+

=

N

N

A

bav

p

p


[image: image9.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

out

N

i

L

i

in

j

out

A

i

in

A

t

t

T

T

Leq

1

1

.

0

,

1

1

.

0

,

,

,

10

10

1

lg

10

)

(

[image: image10.png]


[image: image11.png]













图6   工艺流程及产污环节图

主要污染工序分析：

    1、施工期

⑴废气

①扬尘

根据对施工现场的调查，确定本项目扬尘污染一般来自：拆除原有建筑产生的扬尘；土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的扬尘；建筑材料在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘；建筑垃圾在其堆放及清理过程产生扬尘。据有关文献资料介绍，施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的60%。扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，在自然风作用下道路产生的扬尘一般影响范围在50m以内。如果在施工期间依据区域气候条件，对车辆行驶的路面实施洒水抑尘作业4~5次，可使扬尘量减少70~80%，扬尘造成的影响距离缩小到10~20m。

②施工机械燃油废气

    项目施工现场挖掘机、装载机、推土机、平地机和运输车辆等以汽、柴油为燃料，产生燃油废气，主要污染物为NOX、CO和HC等，机动车辆污染物排放系数见10。

    表10                     机动车尾气排放污染物系数

污染物

以汽油为燃料（g/L）

以柴油为燃料（g/L）

车型

小汽车
载重车

机车

CO

169.0

27.0

8.4

NOX
21.1

44.4

9.0

HC

33.3

4.44

6.0

    施工车辆一般都为载重车，其额定燃油率为30.19L/100km（等速），按上表测算，单车100km污染物平均排放量为：CO815.13g、NOX1340.44g、HC134.0g。由此可见，本项目施工车辆尾气排放量较少。

⑵废水

施工期废水主要包括施工人员产生的生活污水以及施工废水。

    ①生活污水

本项目平均每天施工人数约为20人，根据《给排水设计手册》，用水量按40L/人·d测算，用水量为0.8m3/d。项目施工期为150d，则用水量为120m3。生活污水依托现有工程防渗旱厕，粪便定期清掏，清掏物用于管理部门指定的地点处置。

②施工废水

据类比调查，建筑类施工废水产生量约为0.5kg/m2，项目总建筑面积为3500m2，则建筑施工废水产生量为1.75t。施工废水经沉淀后循环利用，不外排。

⑶噪声

施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。根据本工程的特点，施工期间的主要噪声源如表11所示，主要建筑机械施工噪声源强见表12。

    表11                        施工期主要噪声源

施工阶段
噪 声 源
拆除工程

推土机、装载机、载重汽车

场地平整

挖掘机、铲土机、载重汽车

建筑施工

振捣器、起重机、电锯

表12                各施工阶段的主要噪声源状况

施工阶段
声源
数量
源强声级dB(A)
拆除阶段

推土机

装载机

载重汽车

1

1

1

80-90

85-95

70-80

土石方阶段

推土机

挖掘机

振捣器

载重汽车

1

1

1

1

80-90

82-92

85-95

70-80

装修、安装阶段

电锯

电锤

电钻

载重汽车

1

1

1

1

90-110

90-100

100-105

70-80

⑷固体废物

施工期固废主要为拆除垃圾、场地平整产生的弃土、施工工程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

①拆除垃圾

项目拆除建筑面积约2020.5m2，按每平方米所产生的拆除垃圾为0.15t计算，则项目拆除垃圾约303t，对能利用砖等建材尽可能利用，利用率为70%，即212t。

②取弃土

改扩建建设过程中，综合办公楼和机房地基挖深2.5m，则项目挖方量为4880m3；项目场地平均填高0.5m，按非建筑占地区域4857m2计算，填方量约2829m3；建设区内绿化填土，平均填高0.2m，按绿化面积1027m2计算，填方量约205m3。则项目产生弃土为1846 m3。

    ③建筑垃圾

在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积建筑垃圾的产生系数为1t/100m2，本项目机房与综合办公楼建筑面积为3500m2，则建筑垃圾产生量约为35t。
    ④生活垃圾

施工人员生活垃圾产生系数以0.25kg/人·d计，则施工期共产生生活垃圾约0.9t。
2、营运期

    ⑴废气

改扩建项目，不新增大气污染源。

    ⑵废水

改扩建项目建成后，职工生活污水产生量不变，产生量约701m3/a（1.92m3/d），主要污染物的浓度为：COD400mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L，污染物产生量分别为COD0.28t/a、SS0.14t/a、NH3-N0.021t/a。

    ⑶噪声

改扩建项目建成后，不新增噪声源。现有噪声源主要有机房设备和职工活动产生的噪声，其噪声值约在50～75dB(A)之间。

⑷固体废物

    改扩建项目建成后，生活垃圾产生量不增加，为3.65t/a。 

    ⑸电磁辐射

   本改扩建项目为转播台的基础设施的建设，本次建设无新增电视转播设备，电磁辐射没有发生变化，对于现有工程的电磁辐射情况要求建设单位委托另作环评。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	   内容

类型
	排放源
	污染物
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气

污染物
	施工期
	施工场地
	扬尘

汽车尾气
	少量
	少量

	
	营运期
	—
	—
	—
	—

	水污

染物
	施工期
	施工场地
	施工废水
	115.2m3/a
	0

	
	
	
	生活污水
	1.67m3/a
	0

	
	营运期
	转

播

台
	产生量
	701m3/a
	0

	
	
	
	COD
	400mg/L，0.28t/a
	0

	
	
	
	SS
	200mg/L，0.14t/a
	0

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.021t/a
	0

	固体

废物
	施工期
	施工场地
	拆除垃圾

建筑垃圾
弃土

生活垃圾
	93t/a

35t/a
1846m3
0.9t/a
	0

0

	
	营运期
	转

播

台
	生活垃圾
	3.65t/a
	0

	噪

声
	施工期：施工机械及车辆噪声，噪声值在70～10dB(A)之间。

营运期：改扩建项目建成后，不新增噪声源。现有噪声源主要有机房设备、电视和职工活动产生的噪声设备运行产生的噪声，其噪声值约在50～75dB(A)之间。

	主要生态影响（不够时可附另页）：

⑴施工期内进行的地基开挖、建筑材料堆放等建设活动都会对占地内的部分地表及植被产生扰动及破坏，造成短期内局部区域的植被盖度降低、表土裸露，但因项目在原址进行基础建设，且工程量较小，产生该种影响也很小；
⑵施工过程中取弃土活动还将产生一定的新增人为水土流失，因为项目工程量较小，引起的新增水土流失也很少；

⑶施工过程产生的施工噪声对场区周围动物的栖息有一定扰动，短期内将使部分较敏感动物的活动范围向保护区内部迁移，但本项目工程量较少且施工均采用低噪设备，产生该种影响的范围和程度也很小；

⑷本项目营运期内扬尘、废水、固体废物排量较小，噪声相对较大，对该区域生态环境有一定的影响。




环境影响分析
	施工期环境影响分析

改扩建项目施工期各项施工活动将会对罗山国家级自然保护区产生一定的影响。主要包括扬尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。因此该项目施工单位应严格遵守有关的法律、法规和规定，且施工期须做好以下污染防治措施，尽量把对周围环境的负面影响减少到最低、最轻程度。
    1、大气环境
施工扬尘

    施工扬尘产生的影响是有时间性的，它将随着施工的结束而消失。通过对改扩建项目施工内容的分析可知，项目施工期的施工扬尘主要来自原有建筑的拆除、土方挖掘、堆放、清运、运输、回填及场地平整过程产生的扬尘。 

改扩建项目施工期按照《关于开展全区城市扬尘噪声污染综合整治的通知》（宁环发[2010]61号）和《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中有关规定推进建筑工地绿色施工，并采取以下措施：

①建设施工单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘污染控制的专项资金，施工单位要保证此项资金专款专用。

②加强管理，文明施工。在施工前，应当在施工现场周围按照规定设置围挡，将施工区与外界隔开；对砂石、灰土等物料应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。

③在施工区配备洒水工具，在建筑拆除过程和施工场地、材料堆场等产生扬尘的部位定时洒水；开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土也应经常洒水防止粉尘。

    ④运输材料等易产生扬尘的车辆，应当实行密闭运输，杜绝撒漏。并配置洒水车一辆，对保护区内运输道路实施洒水抑尘作业。

⑤施工工地应配备车辆车轮洗刷设备，对进出运输车辆的车轮、车身表面黏附的泥土进行清除，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。

⑥施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的地点处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。禁止随意抛撒、丢弃建筑垃圾。

⑦在风速五级（含五级）以上易产生扬尘的天气，施工单位应暂时停止土方开挖作业，并采取有效措施，防止扬尘污染。

    ⑵施工废气

改扩建项目在施工期，燃油动力机械在现场进行场地挖填、运输、施工等作业时，排放的废气中含CO、HC和NOx等污染物，由于施工的燃油机械为间断施工，且污染物排放很小，对周边环境空气质量影响较小。施工结束后，影响将消失。
综上所述，施工期废气对环境影响较小。
    2、地表水环境

施工期的废水主要来自施工废水和施工人员产生的生活污水。

施工废水经沉淀池处理后循环利用；生活污水依托现有防渗旱厕处理，粪便定期清掏，用于保护区外的农田施肥。采取上述措施，施工废水和生活污水对地表水影响较小。

    3、地下水环境

    由《宁夏广播电视台罗山转播台改扩建项目岩土工程勘察报告》可知，场区在勘探深度范围内未发现明显地下水位。因此不考虑改扩建项目对地下水的影响。
声环境

根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，不同施工阶段使用的设备不同，其造成的影响也不同。拆除阶段将使用推土机、装载机等机械；土方阶段将使用振捣器、挖掘机等设备；装修和设备安装需使用电锯和电钻等设备。有关建设期主要机械噪声源强情况详见下表：

   表13                     各施工阶段的主要噪声源状况

施工阶段
声源
数量
源强声级dB(A)
拆除阶段

推土机

装载机

载重汽车

1

1

1

80-90

85-95

70-80

土石方阶段

推土机

挖掘机

振捣器

载重汽车

1

1

1

1

80-90

82-92

85-95

70-80

装修、安装阶段

电锯

电锤

电钻

载重汽车

1

1

1

1

90-110

90-100

90-100

70-80

备注：装修阶段主要在建筑室内完成，相对于室外工作阶段影响较小。

    ⑴预测模式

只考虑场界内各声源所在地围护结构的屏蔽效应、初声源至受声点的距离衰减以及空气吸收等主要衰减因子，各噪声源强只考虑常规降噪措施。

    ①噪声在室外传播过程中的衰减计算公式：


式中：LA(r)—距声源 r 处的A声级；

    Laref(r0)—参考位置 r0 处的A声级； 

    Adiv—声源几何发散引起的A声级衰减量；

    Abav—声屏障引起的A声级衰减量；

    Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量；

    Aexc—附加衰减量。

    ②隔声屏障的声衰减公式


式中：Abav——由点声源绕射到声影区受声点的附加声衰减

    N——菲涅耳系数。

③ 计算总声压级

第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：


式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

    ⑵预测情景

本次评价选用噪声影响最大的土石方阶段，预测项目边界噪声达标情况及对罗山国家级自然保护区的影响情况。

    ⑶预测结果与评价

项目四周均为罗山国家级自然保护区，本项目预测施工期土石方阶段未采取噪声防治措施时施工机械设备对自然保护区的影响最不利情况噪声衰减分布，土石方阶段施工机械可以作为固定点源。

限于施工计划和施工设备等资料不够详尽，现将施工中使用较频繁的几种主要机械设备的噪声值分别代入前述预测模式进行计算。现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测，本次评价假设有多台设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。

    ①施工机械场界噪声预测
多台机械设备同时运转，场界噪声贡献值分布情况见图7。


              图7  土石方阶段噪声源贡献值衰减分布示意图

根据预测结果分析可知：建设期项目噪声预测场界昼间无超标现象，项目东南场界夜间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。
    ②施工机械对敏感点的影响

声环境保护目标处噪声评价以其所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。多台机械设备同时运转，敏感目标处的预测值分布情况见图8。

图8 项目声环境保护目标预测值衰减分布示意图

    根据预测结果分析可知：声环境保护目标昼间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，夜间停止施工。因此，施工单位应采取以下措施减轻由于施工给周围环境带来的影响： 

⑴施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门及宁夏罗山国家级自然保护区管理处申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

⑵在项目边界设置围墙把施工区域与外界隔开，以减少噪声对周围声环境的影响。

⑶合理安排施工时间，制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工。严禁夜间（22:00～6:00）作业。

⑷加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，通过保护区运输道路时尽量禁鸣，减少对运输道路沿线动物的惊扰；施工现场装卸材料应做到轻拿轻放。

⑸施工单位须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声或带隔声、消声的施工机械和工艺。

⑹降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

采取上述措施，施工场界噪声可达到昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；罗山国家级自然保护区声环境昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。

施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。

固体废物对环境的影响

施工期产生的固体废物主要来源于：拆除建筑和建筑施工等产生的建筑垃圾、建筑工人产生的生活垃圾以及地基开挖产生的弃土。这些固废如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生洒落现象，将导致土地被占用或是污染罗山国家级自然保护区，故应高度重视，采取以下措施，加强管理，减少其对环境的影响：
⑴遗留在现场的拆除垃圾、建筑垃圾和弃土要及时清运或回填；

⑵拆除垃圾和建筑垃圾在施工现场的金属要及时回收；

⑶拆除垃圾、建筑垃圾和弃土应运送到政府部门指定地点，不得随意倾倒；

⑷施工人员的生活垃圾也及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期集中收集外运至垃圾转运站。

⑸严禁将拆除垃圾、建筑垃圾、弃土和生活垃圾随意丢弃。

生态环境

⑴施工作业影响分析：施工期岩石挖方量为4880m3，其中2829m3回填，205m3做为绿化覆土使用，弃土为1846 m3，及时清运不会永久堆积占地，施工结束后，建设单位应及时绿化及覆土恢复地质原貌。施工现场周围的树木应特别注意保护，施工期间及施工结束后及时补充水份，将因挖掘地基造成树木的影响降至最低。施工期间应对工作人员加强管理，提高保护环境的意识，发放环保宣传手册，对施工现场周围采用围栏加以保护，不得随意堆放施工材料及设备，应划定范围定点堆放，以避免破坏植被。

⑵区域内生态系统完整性影响分析：因本项目在原址建设，不新增占地、工程量小且施工活动严格控制在原有场地内，建设活动引起的生物量变化程度很小，对局部区域生态系统完整性的干扰完全可以通过当地自然生态系统自身的调节功能及人工补偿得以恢复，所以本次建设活动不会对所在地生态系统的完整性造成不良影响。

⑶动物栖息影响分析：本项目建设地点位于罗山国家级自然保护区的核心区，查阅有关资料可知该区域分布的荒漠猫、兔狲为该区域内需保护的动物，项目的实施对其有一定的惊扰, 但项目只在白天进行，且项目工程量小、施工范围小、施工时间短等特点，加之采取一定保护措施使主要造成影响的噪声降至最低程度。

受施工活动的扰动，动物的活动范围将会向周围方向转移，但随着本项目施工期的结束，影响将大幅降低，受到干扰的动物又会逐渐返回原有的活动地带，项目的实施对该区域动物的栖息影响较小。

施工期建筑新技术、新材料的使用：

根据《宁夏回族自治区人民政府关于进一步加强节能工作的决定》（宁政发[2006]151号），新建建筑严格实施节能50％的设计标准。严格执行《民用建筑节能管理规定》(建设部令第143号)，《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005），采取节能措施。 
在建筑施工期间，工程设计时应选用环保、节能无污染的材料及设备，尽可能采用绿色建材，节约资源，减少能耗。因此在施工建设期间，建筑节能应从以下几点着手考虑：

①在建筑材料方面，可以多选择一些节能性较好的复合材料加以应用，从而降低建筑的能耗，提高建筑的节能性。

②在能源利用方面，要提高能源的利用效率。

③卫生设备及水龙头、阀门等均选用节水产品，如节水龙头、节水便器等，从而节约水源。

④通风的风机，电气设备等均选用国家定点厂生产的节能产品，灯具亦选用节能灯具，从设备上节约能源。

结合实际项目使用国家推荐和推广的新技术、新材料和新产品，包括墙体保温、隔热技术、门窗节能、供热系统节能、防水材料、粘结和密封材料以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料，工程设计时选用环保、节能无污染的材料及设备，尽可能采用绿色建材，节约资源，减少能耗。

运营期环境影响分析：

1、大气环境

改扩建项目建成后不得使用除电以外的其他燃料，控制罗山国家级自然保护区内的车流量，以减少交通扬尘和汽车尾气的污染。
2、水环境

改扩建项目建成后，不新增职工人数，则职工生活污水产生量不变，产生量约701m3/a（1.92m3/d）。生活污水经玻璃钢化粪池收集，化粪池容积为50m3，当生活污水达到化粪池容积的90%时（即50m3），由吸污车抽吸运至红寺堡污水处理厂集中处理，因此，生活污水不会对区域水环境产生明显影响。
3、声环境

改扩建项目建成后，不新增噪声源。现有噪声源主要有机房和配电室内设备和职工活动产生的噪声，其噪声值约在50～75dB(A)之间。通过安装隔音窗，经隔音窗及墙体隔音，可降低噪声25dB(A)左右，再经距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。因此，噪声对罗山国家级自然保护区声环境影响较小。
4、固体废物对环境的影响分析

改扩建项目建成后，生活垃圾产生量不增加，为3.65t/a，收集后储存在新建封闭式垃圾收集点，生活垃圾暂存于带盖塑料垃圾桶中，定期清运至红寺堡垃圾中转站。因此，生活垃圾对罗山国家级自然保护区内影响较小。
生态环境

营运期对生态环境产生影响的因素主要是生活垃圾、生活污水、噪声。生活垃圾和生活污水较项目建设前处置措施更加优化，减少了生活垃圾和生活污水对保护区的影响。噪声对动物栖息地造成的影响，通过减振、降噪和加强对保护区的管理来降低和消除。

改扩建项目建成后对周围环境的不利影响相比施工期趋于稳定，对局部区域景观环境的影响较项目建设前未发生变化。

罗山转播台改扩建项目在规划设计时充分考虑了项目所在地原有的景观及建筑，与保护区的自然风光相一致，满足规划整体艺术性的协调，同时项目中的绿化面积与保护区的生态景观相适应。

改扩建项目建成后，不改变原有的生态系统，为保护沿线生态环境，需限制外来车辆通行，划定工作范围，限制夜间活动，同时不得任意伤害沿线植被，避免高声喧哗，不得故意惊吓、驱赶、捕捉野生动物和鸟类。

采取以上措施，运营期对生态环境影响较小。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防 治 措 施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工场地
	施工

废气
	实行绿色施工，加强管理；采取围挡、遮盖、洒水等措施
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

无组织排放监控浓度限值 

	
	营运期
	—
	—
	—
	—

	水

污

染

物
	施工期
	施工场地
	施工

废水

生活

污水


	经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；

依托现有工程防渗旱厕，粪便定期清掏，清掏物运往保护区外的农田施肥。
	符合环保要求

	
	营运期
	 转 

 播

 台
	生活

污水
	玻璃钢化粪池收集，达到化粪池容积的90%时由吸污车抽吸，运往红寺堡污水处理厂集中处理。
	符合环保要求

	固

体

废

物
	施工期
	施工场地
	拆除
垃圾
建筑
垃圾
生活
垃圾
	综合利用，不能利用的清运至保护区外政府部门指定的地点处置；

清运至保护区外政府部门指定的地点处置；

由带盖垃圾桶收集，暂存与封闭垃圾收集点，定期清运至红寺堡垃圾中转站。
	符合环保要求

	
	营运期
	 转

 播

 台
	生活
垃圾
	由带盖垃圾桶收集，暂存与封闭垃圾收集点，定期清运至红寺堡垃圾中转站。
	符合环保要求

	噪

声


	    施工期：施工噪声，加强施工管理、采用低噪声设备、降低人为噪声、建立声屏障等。

    营运期：在对设备采取减振降噪后，通过墙体的隔音和距离衰减后对四周厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，不会对区域声环境质量造成明显的不利影响。

	生态保护措施及预期效果：

在施工过程中，建设单位通过加强对施工队伍的监督与管理，对施工人数进行适当控制，加强对施工人员进行有关罗山国家级自然保护区的知识宣传和教育，增强其爱护和自觉保护野生动物的意识，严格要求施工队伍有组织、有计划地施工、文明施工，尽可能减少对现有植被的破坏。在施工过程中并采取以下措施：

①严格规定施工活动范围，车辆、机械应在规定的道路上行驶，严禁随意行驶，碾压植被，尽量减少工程建设对生态环境的扰动；

②严禁任何乱砍乱伐破坏植被的行为，严禁施工人员随意出入施工区域，践踏地表植被；
③严禁施工人员非法猎捕野生动物，施工误伤的野生动物，应及时上报施工单位办公室和保护区管理处，并及时实施治疗措施；

④在施工过程中，如果发现有野生动物出没，要及时采取有效措施作好相应的保护工作，确保区内野生动物不受到伤害；

⑤严格执行野外用火的相关报批制度，禁止施工人员私自野外用火。

⑥改扩建项目建成后，为保护沿线生态环境，需限制外来车辆通行，需限制夜间活动，同时不得任意伤害沿线植被，避免高声喧哗，不得故意惊吓、驱赶、捕捉野生动物和鸟类。

采取上述措施后，施工活动和工作人员对区内珍稀动物影响较小。建设单位必须加强与当地林政管理部门的合作，严禁野外用火，杜绝森林火灾隐患。


结论与建议

	一．结论

1.项目概况

罗山电视调频转播台是宁夏广播电视台直属事业单位，建于1978年5月，位于海拔2624m的大罗山主峰，占地面积6809 m2。主要承担着宁夏中部地区广播电视节目的无限覆盖任务，并承担向六盘山转播台传送宁夏广播电视节目信号任务，同时还担负着我区公安、武警、消防、地震、扬黄扶贫、电力等部门通讯设备的代管代维业务。

改扩建项目在原有场地内建设，拆除现有机房、会议室、宿舍及图书室等建筑，房屋拆除面积为2020.5m2，地面拆除面积1971.1m2，基础拆除面积855.3m2，室外硬化拆除面积1940.6m2。新建建筑物包括1栋3层综合办公楼、1栋机房、354m围墙及 2495 m2院落硬化等，绿化面积约1027 m2。改扩建项目总投资3600万元，环保投资78万元，占总投资的2.17%。
2.产业政策符合性

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于鼓励、限制、淘汰三类。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》国发[2005]40号，第三章第十三条的规定，“不属于鼓励类、限制类、淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，本改扩建项目为允许类，符合国家的相关产业政策。
3.项目选址及平面布置合理性分析

罗山转播台改扩建项目位于宁夏罗山国家级自然保护区核心区，罗山电视调频转播台内，项目不新增占地，不改变用地性质。该项目的建设符合《宁夏“十二五”广播电视高山无线发射台站基础设施建设总体方案》要求。根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《宁夏回族自治区罗山、六盘山自然保护区管理办法》的相关规定，本项目在建设期严格执行生态保护措施及运营期污染物达标排放的情况下选址是可行的。

从罗山电视调频转播台的用地功能来看，本次改扩建项目在场地内功能分区较为明确，拟将1栋机房布置场地南北侧，1栋3层综合办公楼布置场地南侧，其建筑面积分别为1252m2与2098m2，并用150 m2走廊连接起来，绿化面积约1027 m2。
4、环境质量现状

⑴环境空气

改扩建项目位于宁夏罗山国家级自然保护区主峰上，罗山山顶常年多雨雪天气，降水丰富，空间湿度很大，使得空气含氧高，且由于植被覆盖度大，地面起尘量较小，且评价区域周边20km范围内无排放大气污染物的工业企业，评价区域内居民人数较少，生活污染源较少。因此，区域环境空气质量总体较好。

⑵地表水

改扩建项目所在区域内无常年的地表径流。

⑶声环境

评价区域昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，声环境质量良好。

⑷生态环境

①评价区域内动植物资源丰富：植物共有65科170属275种，有国家一级重点保护动物金雕1种；国家二级重点保护动物有角䴙䴘、斑嘴鹈鹕、鸢、白尾鹞、土豹、猎隼等21种；自治区级的重点保护动物20种。②群落植被特点：评价范围内有常绿针叶林、常绿针叶、落叶阔叶混交林、落叶林、常绿针叶灌丛、疏林草原等类型。③水土流失现状：项目所在区，水土流失相对较轻，属微度侵蚀区域。项目所在区域原有天然生态体系保存较为完好，植被复盖度高、土壤肥沃、自然景观优美，生态环境较好。
5.环境影响分析结果

⑴施工期

大气环境：改扩建项目在施工中对环境空气的影响主要源于施工扬尘。要求施工时采取围挡、遮盖、洒水等措施，减少扬尘产生量，施工单位应加强管理，进行文明施工，对大气环境影响较小。

水环境：施工期废水主要生活污水以及生产废水。生活污水可依托转播台内现有防渗旱厕。施工废水在施工场地设置临时沉砂池，沉淀后循环使用，不外排。

声环境：施工期噪声主要来自各种施工机械作业噪声，如挖土机、推土机等及施工运输车辆噪声等。建设单位应加强管理，合理安排施工时段，尽量减少对宁夏罗山国家级自然保护区的影响。
生态环境：对于施工期废气、废水、噪声、固体废物等对生态环境产生的影响经采取相应的管理措施及防护、恢复措施，项目对生态环境的影响可以减缓并随着措施的实施，评价区的生态环境可以逐步得到恢复。

固体废物：施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、拆迁垃圾、弃土和施工人员的生活垃圾等，这些固体废物集中堆放及时清运至政府部门指定的地点处置，将不会对周围环境产生不良影响。
⑵营运期

水环境：改扩建项目建成后，不新增职工人数，则职工生活污水产生量不变，产生量约701m3/a（1.92m3/d）。生活污水经玻璃钢化粪池收集，达到化粪池容积的90%时由吸污车运至红寺堡污水处理厂集中处理，因此，生活污水不会对区域水环境产生明显影响。

声环境：改扩建项目建成后，不新增噪声源。现有噪声源主要有机房和配电室内设备和职工活动产生的噪声，其噪声值约在50～75dB(A)之间。通过安装隔音窗，经隔音窗及墙体隔音，可降低噪声25dB(A)左右，再经距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。因此，噪声对周围声环境影响较小。
生态环境：对于运营期产生的生活污水、噪声、生活垃圾、景观等对生态环境产生的影响经采取相应的管理措施及防护、恢复措施，项目对生态环境的影响可以减缓，评价区的生态环境可以逐步得到恢复。

固体废物：改扩建项目建成后，生活垃圾产生量不增加，为3.65t/a，收集后储存在新建封闭式垃圾收集点，生活垃圾暂存于带盖塑料垃圾桶中，定期清运至红寺堡垃圾中转站。因此，生活垃圾对周围声环境影响较小。

6、环境影响评价总体结论
本改扩建项目为电视调频转播项目，属非生产经营性项目，项目建设符合国家相关法规和规划要求。项目建设主要环境影响在施工期，环评对项目建设提出了相应的环保措施，只要项目建设中认真落实环评提出的各项环保措施和要求，采取行之有效的生态保护措施，强化对区内野生珍稀动植物的保护，并对产生的“三废”进行有效控制，项目建设的环境影响较小，不会导致区域环境功能的改变。
二．建议

     ⑴在工程施工及营运期应采取一定的生态防护与恢复措施，以保证工程对生态环境的不利影响降到最低限度，以及生态系统结构与功能的尽早恢复。

⑵临时占地在工程完成后应尽快进行植被的恢复，并在施工过程中注意保护植物。

    ⑶依法保护自然资源，提高环境意识，同时加强宣传教育，做到人人明白，个个遵守，并纳入行政管理职责范围，真正起到护林的作用。

 ⑷项目进行安全评价，并制定事故应急救援预案。




2#





1#





3#





4#





方案设计、工程设计





扬尘、噪声、建筑垃圾





拆除工程





基础工程





扬尘、噪声、建筑垃圾





主体工程





扬尘、噪声、建筑垃圾





扬尘、有害气体、噪声、建筑垃圾





装饰工程





竣工验收





生活污水、生活垃圾


废气、噪声





投入运营











型





类














容





内








� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���





� EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ���








- 12 -
- 49 -

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

