
建设项目环境影响报告表

（试   行）

项  目  名  称：   宁夏京能太阳山风电场三期项目   

建设单位（盖章）：       宁夏京能新能源有限公司      
编制日期： 2015年1月  

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《宁夏京能太阳山风电场三期项目环境影响报告表》（报批稿）

补充修订索引

根据宁夏环境工程评估中心于2015年1月9日组织区内有关专家对本报告书技术审查的评审意见，环评单位对报告进行了如下修改：
环境影响报告书修订表
	专

家

评

估

意

见


	序号
	修改内容
	补充与修改内容的位置

	
	1
	完善一、二期项目组成及相关环保工程规模
	P2、P5

	
	2
	核实本项目组成及环保投资
	P6、P10

	
	3
	核实项目占地类型、面积、环境保护目标及集电线路的铺设方式
	P8、P9、P21

	
	4
	客观评述区域风能资源
	P3

	
	5
	采用合适的现状监测资料对项目区现状进行评述
	P19、P20

	
	6
	根据项目实际建设内容，完善分析施工期环境影响
	P29

	
	7
	选用合适的类比资料及新的环境标准，对电磁辐射内容进行评述
	P23、P33

	
	8
	完善生态环境影响恢复防治措施
	生态专章P9

	
	9
	补充相关附件
	补充了一期工程、二期工程环保验收批复等附件。

	
	10
	完善相关图件
	图件中补充了比例尺、风玫瑰图等。

	
	11
	专家提出的其他意见
	P10充实了项目选址合理性分析；

P24核实了工艺流程及产污环节图；

完善了评价结论


建设项目基本情况

	项目名称
	宁夏京能太阳山风电场三期项目

	建设单位
	宁夏京能新能源有限公司

	法人代表
	胡永
	联系人
	张明

	通讯地址
	黄河中路金凤区政府对面招商银行15层

	联系电话
	18795018457
	传真
	0951-7805039
	邮政编码
	750011

	建设地点
	宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区内，惠安堡镇红墩子村附近

	立项审

批部门
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	批准文号
	宁发改能源[2014]362号

	建设性质
	新建
	行业类别及

代码
	4414风力发电

	占地面积

（平方米）
	254500
	绿化面积

（平方米）
	55300

	总投资

（万元）
	40867
	其中：环保投资（万元）
	438.33
	环保投资占总投资比例(%)
	1.07

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	2016年3月

	工程内容及规模：

1、项目背景

宁夏是全国风能资源丰富区之一，太阳山开发区是宁夏风能资源丰富区之一，建设风电场有利于增加再生能源的比例，符合国家能源产业政策，对加快能源结构调整、保护环境、促进地区国民经济可持续发展有重要意义。
宁夏京能新能源有限公司（以下简称“建设单位”） 为充分利用太阳山地区丰富的风能资源，于2010年至2012年在太阳山开发区境内投资建设了太阳山风电场京能一、二期各49.5MW工程。其中一期工程于2010年5月进行了环境影响评价（宁环表[2010]43号），2010年6月开工建设，2011年1月投入试运行，2012年8月通过环保竣工验收（宁环验[2012]23号）；二期工程于2010年8月进行了环境影响评价（宁环表[2010]82号），2010年10月开工建设，2012年7月投入试运行，2012年8月通过环保竣工验收（宁环验[2012]24号）。
为了进一步落实国家、地方相关节能政策，加大区域风能资源利用率，建设单位拟在京能一期风电场和二期风电场中部建设宁夏京能太阳山风电场三期项目（以下简称“本项目”）。本项目拟建设25台单机容量为2000kW的风电机组，总容量为50.0MW，上网电量11682.0万kWh，年利用小时数2360h。目前，宁夏发展和改革委员会以宁发改能源[2010]347号文对本项目的可行性研究报告予以批复。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设单位委托宁夏石油化工环境科学研究院（以下简称“评价单位”）对该项目进行环境影响评价工作。评价单位在项目可研报告及相关资料研读的基础上，结合实地踏勘的情况编制完成了《宁夏京能太阳山风电场三期项目环境影响报告表》。

2、项目场址

本项目场址位于宁夏吴忠市太阳山开发区内，惠安堡镇红墩子附近，京能一期风电场（简称“一期工程”）和二期风电场（简称“二期工程”）中部，场址中心坐标为东经106°31′31.5〃，北纬37°32′34〃，东距盐池县直线距离约75km，西北距吴忠市和灵武市直线距离分别约58km、62km，具体区域地理位置详见附图1和附图2，本项目与周边位置示意图关系详见附图3。
3、区域风能资源分析

宁夏风力资源丰富，根据气象部门统计，宁夏风能资源总储量为2253万kW，风能资源技术可开发量为356万kW，属风能资源较为丰富的省份之一。同时，宁夏地处西北内陆，每年冬春季节风力最强，风能资源丰富地区最大风力可达7-8级，最大风速可达30m/s，区内无台风，最大风速小于对风力发电机叶片产生破坏的风速，适于发展风力发电。本项目场址中部设有1座测风塔，该测风塔测风周期较长，有效数据完整率较高。测风塔基本情况见表1。

表1                   测风塔基本情况
塔高

海拔

数据时段

坐标

仪器配置

70m

1405m

2013.1.10～2014.5.30

N37°32′34〃
E106°31′31.5〃
风速仪10/30/50/70/

风向标10/70

可研设计单位选取测风塔2013年1月10日～2014年5月30日的风能资源数据，参照GB/T 18709-2002《风电场风能资源测量方法》及GB/T 18710-2002《风电场风能资源评估方法》，对风电场测风原始数据的完整性及合理性进行判断。该测风塔监测结果如下：

①风电场70m高度代表年风向及风能主要集中于135°～180°（SE～S）及270°～315°（W～NW）区间，占总风能的85.9%。

②该风电场70m高度年有效风速时数为7548h，风速频率主要集中在3.0m/s～25.0m/s，无破坏性风速，风速年内变化小，全年均可发电。

③区域50m高度平均风速为7.2m/s，平均风功率密度为339.4W/m2；经测算，80m高度平均风速为7.8m/s，平均风功率密度为384.5W/m2。根据《风电场风能资源评估方法》判定该风电场风功率密度等级为3级，适宜发展风力发电。

表2                  风功率密度等级表
风功率密度等级

10m高度

30m高度

50m高度

应用于并网风力发电

风功率密度/（w/m2）

年平均风速参考值/（m/s）

风功率密度/（w/m2）

年平均风速参考值/（m/s）

风功率密度/（w/m2）

年平均风速参考值/（m/s）

1

＜100

4.4

＜160

5.1

＜200

5.6

2

100～150

5.1

160～240

5.9

200～300

6.4

3

150～200

5.6

240～320

6.5

300～400

7.0

较好

4

200～250

6.0

320～400

7.0

400～500

7.5

好

5

200～300

6.4

400～480

7.4

500～600

8.0

很好

6

300～400

7.0

480～640

8.2

600～800

8.8

很好

7

400～1000

9.4

640～1600

11.0

800～2000

11.9

很好

综上所述，本项目新选场址风力资源较丰富，测风时风况品质较好，具有一定开发价值，是一个较理想的风电场。

4、一期、二期工程建设情况及本项目依托情况

一期和二期工程建设情况详见表3、本项目依托情况详见表4、风电场主要参数详见表5。
表3               一期、二期工程项目组成一览表
项目名称

一期工程

二期工程

主体工程

风机区

装机容量49.5MW，安装33台WTG1500C风机，轮毂高度65m，每台风机配一台箱式变压器。

装机容量49.5MW，安装33台WTG1500C风机，轮毂高度65m，每台风机配一台箱式变压器。

110kV升压站

建设110kV升压站，内设生产区和生活区两部分，其中生产区设主变2台，1台容量110MVA，接入一期风电项目和10MW光伏电站35kV电压，1台容量80MVA，尚未利用。
 不建升压站，输出35kV电压接入新能110kV升压站。

集电线路

直埋方式，线路总长31km。

直埋方式，线路总长30.53km。

检修道路

总长17km。

总长18.1km。

电网接入系统

接入太阳山330kV变电站。

接入新能110kV升压站。
公用工程

供水

由太阳山开发区供水统一供给。

依托一期工程检修、管理设施，不新增公用及环保工程设施。

供电

由风电场供电系统自行提供。

供暖

冬季采暖由电暖器提供。

环保工程

污水处理

定员20人，生活污水产生量2.1m3/d，站内设有5m3/d的WSZ-5型地埋式一体污水处理设施和1座5m3/d蓄水池，生活污水处理后用于厂区绿化。
 依托一期工程检修、管理设施，不新增定员，采用现有污水、垃圾收集设施。

垃圾收集

设置垃圾箱，生活垃收集后定期清运至开发区指定地点统一处置。
事故集油池

站内两座主变分别建设一座8m3事故油池，用于收集事故时废油。
 接入新能110kV升压站，设有事故油池。

危废暂存间

站内设危废暂存间一座，建筑面积27m2，用于检修废机油、废油脂、免维护铅酸蓄电池的收集和暂存。

 废机油、废油脂、免维护铅酸蓄电池依托一期工程现有危废暂存间收集、暂存。

绿化

绿化面积2018.25m2，绿化率1.2%。

同一期工程。

建设情况

环评时间

2010年5月，宁环表[2010]43号

2010年8月，宁环表[2010]82号

建设时间

2010年6月

2010年10月

投运时间

2011年1月

2012年7月

竣工验收时间

2012年8月，宁环验[2012]23号

2012年8月，宁环验[2012]24号

表4               本项目组成及依托情况一览表

项目名称

建设规模

依托情况

主体工程

风机区

装机容量50MW，共安装25台WTG2000风机，轮毂高度80m。每台风机配一台箱式变压器，共设25台箱式变压器。风机吊装场地为风机塔基周围50m×50m的矩形区域，风机施工区占地6.25hm2。

新建

升压站

不单独建设升压站，本项目35kV电压接入一期工程110kV升压站内80MVA主变。

依托一期工程

集电线路

本项目设3回35kV集电线路，根据地形条件，采用地埋敷设、局部铁塔架设的方式接至一期工程110kV升压站，集电线路长25.90km，架空敷设需要铁塔6基，集电线路区总占地10.60hm2。

新建

检修道路

道路总长17.0km，路面宽10.0m。施工完毕后将其中4.0m宽路面采用砾石覆盖作为后期检修道路，对道路一侧6.0m宽的范围进行植被恢复，占地面积6.80hm2。

新建

进场道路

项目进场道路由太阳山大道接入升压站，属一期工程建设内容，本项目不新建进场道路。

依托一期工程

公用工程

供水

不新增定员，依托一期工程生活、管理设施，由开发区供水系统统一供水。

依托一期工程

供电

依托一期工程生活、管理设施，由风电场自行提供。

依托一期工程

供暖

依托一期工程生活、管理设施，利用现有电暖器供暖。

依托一期工程

环保工程

污水处理

依托一期工程生活、管理设施，生活污水采用5m3/d的WSZ-5型地埋式一体污水处理设施和1座5m3/d蓄水池处理后用于场区绿化，污水处理设施处理能力满足本项目建设后处理需要。

依托一期工程

垃圾收集

依托一期工程生活、管理设施，将生活垃圾收集后定期清运至开发区指定地点统一处置。
依托一期工程

事故油池

主变事故废油采用已建的事故油池收集。

依托一期工程

危险废物处置设施

废油脂、免维护铅酸蓄电池依托一期工程危废暂存间储存，定期送有资质的单位处置。

依托一期工程

水土保持
土地平整、恢复植被、临时彩钢板遮挡等措施。

新建

扬尘防治
洒水抑尘、对易产尘运输车辆蓬布遮盖。

新建

表5                   风电场主要参数一览表

名称

单位

数量

风

电

场

场

址
海拔高度
m
1365～1449m

经 度 (东 经)
106°36′

纬 度 (北 纬)
37°28′

年 平 均 风 速
m/s
7.1（65m）

风 功 率 密 度
W/m2
337.7（65m）

场区总占地面积

hm2
25.45

永久征地面积

hm2
0.59

永久占地面积

hm2
6.80

风电场主要设备

风

力

发

电

机

组

台数

台

25

额定功率

kW
2000

叶片数

片
3

风轮直径

m
82.76

轮毂高度

m
65

发电机容量

kW
2000

额定电压

V
690

35kV箱式变压器
/

25（S11-1600/35）
5、建设内容及项目组成

⑴风机及箱式变压器

风机：装机规模50.0MW，安装25台单机容量2000KW的WTG2风机，轮毂高度80m，风机基础承台底面为圆形，直径为17m，埋深3.8m。承台由上下两部分组成，上部高2.0m，平面尺寸为φ6.0m的圆柱体；下部为圆台体，高2.1m，顶面尺寸φ6.0m，地面尺寸φ17.0m。单个风机基础永久占地为227m2。

箱式变压器：变压器布置在风机周边15m范围内，箱式变压器基础底面为矩形，尺寸4.0×3.76m，埋深2.2m，采用钢筋混凝土块式基础，混凝土强度等级为C25，采用天然地基。

在每台风机处布置50m×50m的风机基础施工及设备吊装场地，总占地6.25hm2（含风机及箱变占地0.57hm2）。

⑵集电线路

根据风力发电机组和变压器的位置以及线路走向，每台风力发电机组均采用发电机—变压器组单元接线方式升压后接至35kV集电线路，本工程共分为3回35kV集电线路（以2回各连接8台风机，以1回连接9台风机），根据地形条件，采用地埋敷设、局部铁塔架设的方式接入一期工程110kV升压站35kV母线，跨越太阳山大道时采用铁塔架设，共计架设铁塔6基。地埋集电线路长25.90km，埋深1.3m，占地面积10.60hm²，其中永久占地0.02hm²，临时占地10.58hm²。

⑶施工便道及检修道路

风电场场内检修道路与风机的排布方向保持一致，紧靠各个风机，检修道路长17.0km，路面宽10.0m。施工完毕后将其中4.0m宽路面采用砾石覆盖作为后期检修道路，对道路一侧6.0m宽的范围进行植被恢复。检修道路区总占地面积6.80hm2，全部为永久占地，占地类型为其他草地。

⑷施工营地

本工程施工营地布设在一期工程110kV升压站南侧，紧邻进场道路，施工营地内设有综合加工厂、材料仓库、设备仓库、混凝土拌和站、砂石料堆放场及临时生产、生活建筑等。风电机组组件分散堆放在各个风机的吊装场地内，不再新增占地，施工营地占地面积1.80hm2。

5、项目占地情况

本工程总占地面积25.45hm2，其中永久征地面积0.59hm2，永久占地面积为6.80hm2，临时占地面积18.06hm2，占地类型为其他草地。



	项目永久征地包括风电机组基础（含箱变基础）占地、地上永久性建筑物占地、架空线路杆塔基础占地；永久占地包括风场永久道路占地及风场内检修道路占地等；临时占地包括施工中电缆埋设路径占地、临时堆放建筑材料占地、施工人员临时居住占地、设备临时储存所占场地、拌合系统占地、风力发电机组吊装时的临时占地、施工道路和其它施工过程中所需临时性占地。本项目用地指标详见表6。

表6                   工程占地统计表                单位：hm2

序号

项目

用地性质

合计

占地

类型

永久征地

永久占地

临时占地

1
风机施工区

风机及箱变
0.57

0.57

其他草地

吊装场地

5.68

5.68

2

集电线路区

0.02

10.58

10.60

3

检修道路区

6.80

6.80

4

施工营地区

1.80

1.80

合计

0.59

6.80

18.06
25.45

根据宁国土资发[2013]467号《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》，50MW风电场用地指标要求及本项目用地情况见表7。

表7                 本项目用地指标情况

单机含箱变（m2）

风机用地面积

（hm2）

生产区用地面积

（hm2）

生活区用地面积

（hm2）

用地指标

（hm2）

用地标准

（1500kW）

420

1.40

1.02

0.98

3.40-4.40

本项目指标（2000kW）

228

0.57

0

0

0.59

对比情况

符合

符合

/

/

符合

备注：宁国土资发[2013]467号《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》用地指标中无2000kW风机相应指标，本次评价采用1500kW风机指标。

根据表7，本项目用地指标满足宁国土资发[2013]467号《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》。
6、工程土石方量

工程建设期总挖方6.92万m3，填方6.92万m3，挖填平衡。具体土石方平衡见表7及图1所示。

表8                 土石方平衡统计表               单位：万m3
工程项目

挖方

填方

调运方

弃方

流向

调出

调入

风机及箱变

1.99

1.15

0.84

吊装场地

0.00

0.84

0.84

风机及箱变

检修道路

1.02

1.02

集电线路

3.37

3.37

施工营地

0.54

0.54

合计

6.92

6.92

0.84

0.84

0

注：以上土石方均为自然方。

图1         土石方流向示意图         单位：万m3
7、投资规模及环保投资

本项目总投资40867万元，其中环保投资438.33万元，占总投资的1.07%。具体环保投资分项详见表9。




	表9              　　环保投资分项表

投资内容

治理措施

投资估算

（万元）

占环保投资比例（%）

施工期废水处理设施

环保旱厕1座；施工期废水沉淀池1座

4.0

0.91

施工期固体废物防治

不可回收固废清运；可回收废料分类出售
3.0

0.68

施工期扬尘防治

洒水抑尘、易产尘运输车辆采用蓬布遮盖
8.0

1.83

水土保持措施

土地平整、修筑挡土墙、恢复植被及临时彩钢板遮挡措施

423.33

96.58 

总 计

438.33

100.00

注：1、水土保持措施费引用本项目水土保持方案；

    2、本项目废油脂、废机油、报废免维护铅酸蓄电池依托一期工程110kV升压站内危废暂存间收集暂存。

8、公用工程

⑴给排水：本项目管理、检修依托场区西侧一期工程110kV升压站内相关设施，不新增定员，不新增生活用水及排水。一期工程升压站内设有地埋式一体化污水处理设施，用于职工生活污水处理。

⑵供电：项目施工期供电由当地10kV农网接入，施工结束后作为升压站消防备用电源；运营期主电源引自系统110kV线路，通过升压站主变压器降压到35kV，之后通过站用变压器降压至380/220V后使用。

⑶供暖：本项目管理、检修依托一期工程110kV升压站内相关设施，不新建办公、管理区，不需供暖。

9、工作制度及定员

本项目管理、检修依托一期工程110kV升压站内相关设施，不新增定员，年生产天数为365天。

10、施工期限

本项目于2015年4月开工，2016年3月竣工，建设总工期为12个月。

11、选址及平面布置合理性

⑴选址合理性

根据国土资源厅文件 宁国土资发[2013]467号 《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知》，新能源项目一律不能安排占用耕地，也不能在补充耕地后备资源区布置。本项目场址位于宁夏吴忠市太阳山开发区内，惠安堡镇红墩子附近，京能一期风电场和二期风电场中部，场址中心坐标为东经106°31′31.5〃，北纬37°32′34〃。项目占地面积25.45hm2，占地类型均为其他草地，不属于耕地及耕地后备资源区；该区域风力资源丰富，对于风能利用十分有利；场地较开阔、平坦，有利于风机布置；可依托厂区西侧一期工程升压站内生活、管理设施，不新增定员及管理区建设，减少了建设和运行成本；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，同时本项目场址无文物保护对象和军事设施，项目区域内无军事和通讯设施，符合《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中要求，选址合理。

⑵平面布置

①风机布置：根据该风场常年风向、主风能方向及地形条件，风机布置尽可能多的利用风能指标高、开发价值大的布置点，每个风机距离较大，满足风机间距离大于4D的要求，能够使风能利用率达到最大。

②集电线路布设：本项目风机分为3组，每组分别为8台、8台和9台风机，各对应一回35kV集电线路，共3回，集电线路总长25.9km。集电线路为干线汇流接线方式，采用35kV架空线路和电缆直埋相结合的布设方式。35kV架空线路设在箱式变压器与一期工程110kV升压站之间；电缆直埋设在风机至箱式变压器之间，距离风机20m以内；箱式变压器至35kV架空线杆塔以及35kV架空线汇集后进入一期工程110kV升压站，线路较短，降低了电能输送时的损耗，布局合理。

综上所述，风机布设垂直于主风能方向，距离大于4D，可以有效的利用风能；集电线路路线紧凑，长度较短，降低了电能输送时的损耗；各系统布置规范、合理，土地利用紧凑、节约。因此本项目总体布局合理风电场总体布局合理。

本项目风机布置见附图4。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

本项目场址位于宁夏吴忠市太阳山开发区内，惠安堡镇红墩子附近，京能风电场一期工程和二期工程中部，场址中心坐标为东经106°31′31.5〃，北纬37°32′34〃，东距盐池县直线距离约75km，西北距吴忠市和灵武市直线距离分别约58km、62km。

2、地形地貌

该地区位于鄂尔多斯台地的边缘，场址区地貌呈单元属低丘陵，地形有起伏但较开阔，坡度大多较平缓，高程在1320m-1380m。地表多为戈壁草原，多有荒漠化现象，局部分布少量半活动的新月形小沙丘。

3、气候气象

距离本项目最近的气象站是韦州气象站，直线距离为30km，韦州气象站位于同心县韦州城北，地理位置为东经106°29′，北纬37°17′，海拔高度1381.7m，属于国家一般站。

根据韦州气象站多年资料统计，区域年平均气温9.0℃，平均气压862.3hPa，极端最高气温37.4℃，极端最低气温-27.1℃，年平均风速3.2m/s，最大风速22.0m/s，以春季大风最多。韦州气象站主要气象要素特征值见表10。

表10 　  韦州气象站近30年（1971-2000）各气象要素统计表
项目

单位

指标

发生时间

气温

多年平均

℃

9.0

多年极端最高

℃

37.4

多年极端最低

℃

-27.1

2000.07.21

气压

多年平均

hPa

862.3

1975.12.12

多年平均水汽压

hPa

6.6

降水量

多年平均年总量

mm

266.1

多年一日最大

mm

73.5

1985.08.16

风速

多年最大

m/s

22.0

1983.04.27

平均风速

m/s

3.2

风向

多年主导

SSE

冻土深度

多年最大

Cm

102

天气日数

平均雷暴

d

18.7

多年雷暴

d

32

平均大风

d

16.2

最多大风

d

57

平均沙暴

d

8.3

最多沙暴

d

34

4、土壤

工程区土壤类型主要为新积土。

新积土是在近代河流冲积、沉积以及山地丘陵坡积物上形成的幼年土壤。其土壤形成过程深受地质过程的影响，因成土时间短，土壤发育不明显，剖面一般没有明显的发生学层次；但大多数具有明显的沉积层次，形成泥沙相间的剖面特征；由于多次沉积，质地、构型复杂，含沙量一般较高，且多有障碍层次。因此，各地新积土的剖面性状、肥力水平和生产性状，差异很大。新积土中，壤质且土层较深厚者多被人类利用，处于人工耕种熟化的过程中，耕层有机质含量一般为1.2%，全氮0.083%～0.157%，全磷0.14%～0.184%，速效磷7ppm～10ppm。

5、植被

工程区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，猫头刺、刺旋花、油蒿、短花针茅、荒漠锦鸡儿等是该区域最有代表性的植物。近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植被得到了有效恢复，林草覆盖率在30％左右。人工栽植的植被主要是在道路两侧绿化带内栽植了柠条、刺槐、国槐、新疆杨等，长势良好。

6、动物

项目所在区域主要动物资源为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无重点保护动物种分布。该区域内鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦，无珍惜濒危鸟类分布。

7、地震

根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001B1）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001A1）可知：本项目所在地区地震动反应谱特征周期0.4s，地震动峰值加速度为0.20g，场址区对应的地震基本烈度为Ⅷ度。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

太阳山开发区始建于2004年，该地区有丰富的矿产资源和大量限制劳动力资源。为了开发基地内的能源和资源，带动地区工业经济发展，加速这一基地的资源优势向产业优势向产业优势、经济优势转化，吴忠市市委、市政府决定以微皱矿区的开发为先导，围绕煤炭采选及煤化工、金属镁冶炼及镁基新材料三大支柱产业开发建设太阳山，增加农民收入，摆脱贫困，实现区域经济协调发展。

太阳山开发区区域面积557km2，总人口6462人，开发区代管盐池、同心、红寺堡三县（区）的5个行政村，开发区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，下设7个直属部门、1个办事处和1个投资公司。

开发区资源丰富：含煤面积1097平方公里，煤炭储量约142亿吨，煤种齐全，煤质优良，适宜发展煤化工产业；白云岩及石灰石储量分别为18亿t、49亿t，品质优良，品味稳定，是宁夏最大的冶镁原材料和建材基地；日照充足，风速稳定，发展再生清洁能源产业具有得天独厚的优势。

开发区交通便利：西邻国道G25高速公路，东连国道G35高速公路，另外有国道G211、307，省道302（盐兴）、203（惠平）、101等主要公路干线；盐中高速公路已建成通车，矿区公路、园区道路、太阳山城区路网骨架基本形成；规划中的中（银）太铁路将穿境而过，并设有客运、货运车站；规划中的韦州矿区专用铁路横穿南北，与中（银）太国铁接轨。

开发区水源丰盈：有红寺堡、盐环定两大水系工程，东临盐湖，西接暖泉湖，总库容2000万立方米的刘家沟水库已投入运行；小河、苦水河穿境而过，还有郝家台拦洪调蓄、方家圈、石板泉三大水库。

开发区电力充足：4.5万千瓦风电项目已并网发电,现有110kV、35kV和330kV升压站，并形成惠安堡110kV、买河110kV、红寺堡110kV输变电网络。

近年来，开发区依托丰富的资源优势,以招商引资为龙头，以基础设施为牵引，以主攻工业为目标，重点建设了庆华、阳光、盾安、华能、新材料、新能源、建材七大循环经济产业园区及配套基础工程，累计完成各类投资52.6亿元。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气

本次评价引用2014年6月23日-29日青铜峡市环境监测站对宁夏同心县青龙山西道梁二道山北段石灰岩矿周边的大气监测资料，监测地点位于本项目场址南侧10.0km处。该点位与本项目场址距离较近，区域无新增大气污染源，监测资料能够反映区域目前大气环境质量现状，采用该数据可行。具体监测结果详见表11。

表11           环境空气质量调查结果统计表          单位：mg/m3

项目

1小时平均浓度监测结果

日平均浓度监测结果

浓度范围

平均值

最大单因子指数

超标率%

浓度范围

平均值

最大单因子指数

超标率%

SO2
0.012-0.029
0.020
0.06
0

0.013-0.024
0.018

0.16
0

NO2
0.011-0.023
0.017
0.10
0

0.011-0.021
0.026
0.18
0

TSP

——

——

——

——

0.109-0.132

0.120
0.44

0
PM10
——

——

——

——

0.077-0.101

0.089
0.67

0
由表11可知，该区域SO2、NO2小时值，以及SO2、NO2、TSP、PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准要求，区域大气环境质量现状较好。
2、地表水

本项目所在区域地表水体为站址西南侧4.0km处的苦水河，本次评价地表水质量现状采用吴忠市环境监测站于2014年7月3日对苦水河水质的监测资料，监测结果见表12。

表12                苦水河水质监测数据

监测项目

监测结果

标准值

超标倍数

pH

8.78

6-9

COD（mg/L）

53

30

0.77

溶解性总固体（mg/L）

3120

/

/

氯化物（mg/L）

2200

250

7.80

NH3-N（mg/L）

0.682

1.5

/

硫酸盐（mg/L）

3140

250

11.56

硫化物（mg/L）

0.02L

0.5

/
挥发酚（mg/L）

0.0006

0.01

/
石油类（mg/L）

0.006

0.5

/
由表12可以看出，苦水河水质中COD、氯化物、硫酸盐浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准，水质较差。其中COD超标原因主要是区域生活污水排入所致，氯化物和硫酸盐超标原因主要是该区域地质条件造成背景浓度较高。

3、声环境

本项目场址西侧紧邻一期、二期工程风电场，一期、二期工程于2012年8月进行了环保竣工验收。本次评价采用宁夏石化环境监测中心站于2012年8月30日至31日对一期工程东侧和二期工程西侧（即与本项目边界处）的噪声监测资料。

监测结果表明，评价区域昼间噪声值在53.2-55.8dB(A)之间，夜间噪声值在42.5-46.1dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间60dB（A）；夜间50dB（A）），评价区声环境质量较好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

表13           环境保护目标一览表
保护目标

距离

功能

环境保护要求

马毛坑

西，350m

居住，3户12人

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单中二级标准；《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准

开发区管委会

南，1100m

办公，40人

太阳山330kV变电站

南，320m

变电设施

不影响正常运行

太中银铁路

南，400m

铁路

太阳山大道

中，280m

公路

注：保护目标的距离为距最近风机的距离及相应方位。




评价适用标准

	环境

质量

标准
	⑴《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准；

序号

污染物

小时平均值（mg/m3）

日平均值（mg/m3）

标准来源

1

SO2
0.50

0.15

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准

2

NO2
0.24

0.12

3

TSP

/

0.30

4

PM10
/

0.15

⑵《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准；

监测项目

标准值

标准来源

pH

6-9

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准

COD（mg/L）

30

氯化物（mg/L）

250

NH3-N（mg/L）

1.5

硫酸盐（mg/L）

250

硫化物（mg/L）

0.5

挥发酚（mg/L）

0.01

石油类（mg/L）

0.5

⑶《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

2

60

50



	污染

物排

放标

准
	⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；

序号

昼间dB(A)

夜间dB(A)

1

70

55

⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准。

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

2

60

50

⑶《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。



	其它
	⑴《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）、《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）；

污染物名称

标准

标准来源

工频电场

4kV/m

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
工频磁场

0.1mT

无线电干扰限值

    电压

频率

110kV

《高压交流架空电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）
0.5MHz

46dB(μV/m)

⑵《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）；

⑶《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）。



	总量

控制

标准
	无




建设项目工程分析
	
一、工艺流程及产污环节（图示）

本项目工艺流程及产污环节如下图所示：

1、施工期

风电场的建设首先要修建简易道路，平整场地，然后进行风电机组、箱式变压器安装，具体施工流程及产污环节见图3。


图3    风电发电系统施工流程及产污环节图
2、运营期

风力发电机组由风叶轮、变速箱（加速齿轮箱）、发电机、偏移装置、控制系统及塔架等部件组成。一般情况下，风力发电机对风速要求为3m/s-21m/s，风力带动风叶轮转动，再通过加速齿轮将速度提升，使风能转变为机械能；变速齿轮箱引出的转轴与发电机相连，转动产生的机械能经转轴传给发电机，最终转变为电能输出。

本项目风力发电机组输出电压为0.69kV，经每台风力发电机组配套的升压变压器升压后以35kV电流输出，全场25台风力发电机组的35kV输出电流经汇流后以3回进线送入京能一期工程110kV升压站，最终以一回出线接至太阳山330kV变电站。

	










图4   风电系统运营期工艺流程及产污环节图

二、主要污染工序

1、施工期

①废气：主要为混凝土搅拌站扬尘；施工场地土方开挖、回填、建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。

②废水：主要为施工人员产生的生活污水、混凝土搅拌站废水。

③噪声：各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。

	④固废：主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾和风机废包装物。

⑤生态：主要表现在地表扰动造成不良影响，加重当地的水土流失。

2、运营期

①扬尘：风机检修过程中，汽车驶入风场产生的扬尘。

②噪声：主要为风力发电机组叶片扫风时产生的噪声、变压器噪声。
③固体废物：主要为风力发电系统中风机检修过程中产生的废机油和废油脂、风机报废免维护铅酸蓄电池、变压器事故时废油。
④电磁辐射：本项目接入一期工程升压站后主变产生的工频电场、工频磁场及无线电干扰影响。

⑤光影影响：主要为白天风机叶片投射的光影对区域人员健康的影响。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大气

污染

物
	风机检修、汽车驶入扬尘
	TSP
	少量
	0

	水

污

染

物
	-
	-
	-
	-

	固

体

废

物
	风机检修废机油和废油脂
	废机油

废油脂
	1.32t/3-5a

0.025t/3-5a
	收集后暂存于一期工程110kV升压站危废暂存间，送有资质单位处置

	
	风机报废免维护铅酸蓄电池
	报废免维护铅酸蓄电池
	6-7年更换一次
	

	
	事故时变压

器油
	废油
	少量
	经密闭式集油池收集后送有资质单位处置

	噪

声
	本项目施工期噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机、振捣机等施工机械以及运输车辆，声压级约80～100dB(A)。
运营期主要噪声源为风力发电机组噪声及一期工程升压站主变压器噪声，其中风机噪声级约105dB(A)。

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目占地为其他草地，本项目对生态环境的影响主要在施工期，其影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。具体内容见生态影响专项评价。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目施工期对环境的影响主要是施工过程对大气环境、声环境及生态环境的影响。

1、扬尘的影响及防治措施

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工建设期间需采取以下措施：

①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；④尽量减少占地，严禁破坏项目占地范围以外的植被；⑤起尘原材料覆盖存放；⑥在项目开工的春季3－5月，风速大于6.0m/s时严禁施工。

通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放的粉尘和二次扬尘量，降低施工期扬尘对大气环境的影响。

2、废水的影响及防治措施

施工期的废水包括施工人员生活污水及施工过程产生的施工废水，废水中主要污染物为BOD5、CODCr和SS等。

①施工废水：施工废水主要产生于施工营地，产生量小，属于间歇式排放，项目在施工营地设有临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。

②生活污水：预计高峰期共有施工人员150人，施工营地设防渗旱厕（定期清掏用于农田施肥）。施工期施工人员生活用水按100L/（人·d）计算，排水量按用水量的80%计，则生活污水排放量为12.0m3/d，主要为生活洗漱水，污染物含量相对较低。沉淀后可用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发。因此本项目施工期生活污水对区域水环境影响很小。

3、噪声的影响及防治措施

施工期噪声主要为施工机械设备产生的作业噪声，施工机械有推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、混凝土搅拌机和振捣器等，主要噪声源强随距离衰减情况见表14。

表14             主要施工设备噪声衰减情况            单位：dB(A)

设备

源强

不同距离噪声值

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

250m

300m

推土机、载重汽车

80

54.0

48.0

44.4

41.9

40.0

36.5

34.0

32.0

30.5

挖掘机

85

59.0

53.0

49.4

46.9

45.0

41.5

39.0

37.0

35.5

手缝钻

100

74.0

68.0

64.4

61.9

60.0

56.5

54.0

52.0

50.4

混凝土搅拌机、振捣器

95

69.0

63.0

59.4

56.9

55.0

51.5

49.0

47.0

45.4

根据表14，建筑施工机械的噪声源强度大多在80-100dB(A)左右，施工现场周围200m可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）的要求，本项目施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，场址周围噪声敏感点距离较远（最近为马毛坑村，距离350m），因此，本项目施工产生的噪声对环境影响较小，且随着施工的结束，噪声对环境的影响将结束。

4、固体废物的影响及防治措施

本项目土建工程较少，集电线路架设及主变压器安装过程中将有少部分施工建筑垃圾产生，及时清运至政府部门指定地点处置；风机包装废物由厂家回收不外排；生活垃圾收集后定期清运至太阳山镇垃圾收集站统一处理。采取上述措施后可使本项目施工过程中产生的固体废物对环境影响较小。

5、生态影响分析

项目生态影响分析见生态影响专项评价章节。

6、小结

本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是临时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。



	营运期环境影响分析：

1、废气对环境的影响

营运期主要大气污染源为风机检修期间检修车辆驶入风场产生的汽车扬尘，检修道路采用碎石路面，且通过限制检修车辆低速慢行，可以将检修过程汽车扬尘对大气环境的影响降至最小。

2、噪声对环境的影响

本项目营运期产生的噪声来自于风机运行时叶片扫风产生的噪声和一期工程升压站噪声。

（1）风机噪声

在风的推动下风力发电机组叶片扫风将产生一定的噪声，但由于风速较大时自然噪声较大可遮盖风电场风电机的噪声，此时风电机产生噪声对周围环境的影响远小于环境中的自然风产生的噪声，但在风速较小时产生噪声将会突显，将会对距风机较近的区域有一定的影响。本次评价对整个风电场每个风机进行叠加预测，以分析风电场边界处噪声对声环境影响。

A、噪声源强

根据设备厂商提供的设备资料，风机设备噪声参数最大值为105dB(A)，轮毂高80m。

预测模式：本工程每个风机可视为一个点声源，由于本工程风机成点状分布，对每个风机进行噪声叠加预测，具体计算公式如下：

声级的计算：

a)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

Leqg=10lg(
[image: image1.wmf]T

1


[image: image2.wmf]å

i

L

Ai

ti

1

.

0

10

)

式中： 

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T— 预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 

b）预测点的预测等效声级(eqL)计算公式： 


[image: image3.wmf])

10

10

lg(

10

1

.

0

1

.

0

eqb

L

Leqg

eq

L

+

=


式中：

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 

点声源距离衰减公式：

Lp=L0-20Lg(r/r0)

式中：Lp——距声源r(m)处声压级，dB(A);

Lo——距声源r0(m)处声压级，dB(A);

预测结果：噪声等值线分布预测结果见附图5。根据预测结果，本项目风机运行时，单个风机周围噪声超过《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），昼间距离风机约38m、夜间距离风机约120m以外噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求，本项目各声环境保护目标距离与风机最近距离均大于120m（最近为马毛坑村，距离350m），因此风机叶片扫风时产生的噪声对环境影响较小。
（2）一期工程升压站噪声

本项目电压接入一期工程110kV升压站80MVA主变上，届时一期工程升压站噪声值将有所增加。本次评价采用苏州热工研究院有限公司环境检测中心于2013年9月对宁夏振阳110kV升压站噪声的监测结果。该升压站主变压器额定电压为110KV，内设2台100MVA主变，与本项目额定电压、接入母线相同，工程设备、土地利用、环境条件均类似，符合类比条件，因此与该升压站类比可行。具体类比情况详见表15。

表15        振阳110kV升压站与一期工程升压站类比情况

类比项目
振阳110kV升压站
本项目
类比结果
主变型号
2台SFZ10-110000/110

1台SFZ10-110000/110kV
1台SFZ10-80000/110kV
相似
额定电压
110KV

110KV

相同
容量
200MVA

190MVA
相近
接入母线
35KV

35KV

相同
出线回路
1回，110KV

1回，110KV

相同
土地利用
未利用地
其他草地
相似
环境条件
空旷
空旷
相似
根据类比，振阳110kV升压站昼间噪声值在51.4-53.7dB(A)，夜间噪声值在42.9-43.8(A)之间，因此本项目电压接入一期工程110kV升压站后，升压站噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准（昼间60dB(A)，夜间50(A)）。

3、固体废物

主要为风机检修过程中产生的废机油和废油脂、风机报废免维护铅酸蓄电池、升压站主变压器事故时废油。

①风机运营期需定期更换免维护铅酸蓄电池，6-7年更换一次，送一期工程110kV升压站内危废暂存间暂时贮存，送有资质单位处置。
②风电机组需定期检修，检修期为3-5年，废机油产生量约为1.32t(按单台机组60L，机油密度0.88g/cm3计)、废油脂产生量约为0.025t（按单台机组1kg计），属于危险废物（编号HW08），采用油桶集中收集后放置在一期工程110kV升压站危废暂存间内，送有资质单位处置。

一期工程110kV升压站目前设置有危废暂存间一座，建筑面积27m2，建设规格满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），主要用于收集、暂存一期工程和二期工程检修过程废机油、废油脂及后期产生的废免维护铅酸蓄电池，已于2012年8月通过了环保竣工验收（宁环验[2012]23号）。

通过以上措施，本项目产生的固废实现了妥善处理，不会对环境造成不利影响。

4、生态环境影响分析

具体内容见生态影响分析专项评价章节。

5、电磁影响分析

本项目35kV电压接入一期工程110kV升压站80MVA主变。一期工程升压站内设有主变2台，1台容量为110MVA，接入一期风电项目和京能10MW光伏项目35kV电压，1台容量为80MVA，目前尚未利用。升压站主变运营过程中会产生工频电场、工频磁场及无线电干扰。
本项目升压站的电磁环境影响评价采用类比方法，类比资料为苏州热工研究院有限公司环境检测中心于2013年9月对宁夏振阳110kV升压站的电磁辐射及无线电干扰的监测结果。该升压站与本项目升压站对比情况见表15，监测结果见表16和表17。

表16          振阳110kV变电站工频电磁场检测数据

序号

测量位置

电场强度（V/m）

磁场强度(mT)

1

变电站西侧围墙外5m

4.04

3.10×10-5
2

变电站北侧围墙外5m

1.69

2.70×10-5

3

变电站东侧围墙外5m

1.71

2.80×10-5

4

变电站南侧围墙外5m

1.84

2.90×10-5

5

变电站南侧围墙外10m

1.35

2.70×10-5

6

变电站南侧围墙外15m

5.91

2.50×10-5

7

变电站南侧围墙外20m

4.88

2.40×10-5

8

变电站南侧围墙外25m

5.00

2.40×10-5

9

变电站南侧围墙外30m

5.87

2.40×10-5

10

变电站南侧围墙外35m

6.52

2.40×10-5

11

变电站南侧围墙外40m

4.64

2.30×10-5

12

变电站南侧围墙外45m

4.21

2.40×10-5

13

变电站南侧围墙外50m

4.02

2.30×10-5

表17      振阳110kV变电站无线电干扰值监测数据（0.5MHz）

序号

测量位置

无线电干扰值dB(μV/m)

1

变电站西侧围墙外20m

31.5 
2

变电站北侧围墙外20m

31.8 
3

变电站东侧围墙外20m

33.7 
5

变电站南侧围墙外1m

41.9 
6

变电站南侧围墙外2m

39.8 
7

变电站南侧围墙外4m

38.5 
8

变电站南侧围墙外8m

37.4 
9

变电站南侧围墙外16m

35.2 
10

变电站南侧围墙外32m

34.3 
11

变电站南侧围墙外64m

31.1 
由测量结果可知：110kV升压站边界各监测点离地1.5m高度处的工频电场最大值为6.52V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4kV/m的评价标准；工频磁场最大值为3.10×10-5mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频磁场强度0.1mT的评价标准；0.5MHz频率的无线电干扰值为31.1～41.9 dB(μV/m)，满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中0.5MHz时，46dB（μV/m）的标准要求。

通过上述分析可知，本项目升压站工频磁场、工频电场及无线电干扰也能满足相应标准要求，对外环境的影响较小。

7、光影影响分析

风电场白天阳光照在旋转的叶片上投射下来的影子会前后晃动，若在居住区的房前、屋后晃动，人无论在屋内屋外都笼罩在光影里，响声和光影使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常活动受到影响。若在农业种植区，遮挡光线将影响植被生长。本次环评根据项目区的经纬度及风机的高度计算风机的光影影响范围，一年中冬至时分为太阳高度角最小，日最大风机机组影子最长，本项目25台风机机型相同、高程相同，因此，本次评价选择位于场址中部的10号风机，以冬至日为最不利情况进行预测分析。

①风机光影长度计算公式：


[image: image4.wmf]0

tanh

¸

=

D

L


式中：
[image: image5.wmf]L

——风机光影长度


[image: image6.wmf]D

——风机高度

h0——太阳高度角

②太阳高度角度计算公式：

h0＝arcsin[sinφsinσ+cosφcosσcosα]

式中：h0——太阳高度角

      φ——当地纬度

α=（15t+λ-300），t为进行观测时的北京时间，λ为当地经度；

       σ为太阳倾角。

σ=arcsin[0.006918-0.39912cosθ0+0.070257sinθ0-0.006758cos2θ0+0.00907sin2θ0-0.002697cos3θ0+0.00148sin3θ0]

式中：θ0＝360dn/364，dn为一年中日期序数（0,1,3……,364）。

本项目14号风机坐标为：北纬37º28’00.92″、东经：106º35’22.82″，冬至时分太阳直射点维度为北回归线，即北纬23º26’00″，本项目风机高度为80m，10号风机产生光影长度计算结果见表14。
表18          14#风机产生光影长度计算结果表
时间\内容（m）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

光影长度

108.47 

36.88 

23.87 

19.52 

18.11 

19.52 

23.87 

36.88 

108.47 

由表18可以看出，本项目风机白天在8：00至16：00光照强度较大时段，光影影响最大范围为以风机基础为中心半径为108.47m的区域。本项目各敏感点距离风机最近距离为350m，且风电场场址范围内均为其他草地，无农田分布。因此，本项目建成后风机产生的光影对环境影响较小。

8、清洁生产和环境效益分析

⑴清洁生产

风能发电是清洁、无污染的可再生能源，风机将风能转化为电能。项目利用清洁可再生的风能资源，生产绿色电能，在整个生产过程中不会产生废气污染物，并起到利用清洁的可再生资源、节约不可再生能源的作用，符合清洁生产的要求。

⑵环境效益

本项目为清洁能源工程，利用风能资源发电，每年可节约大量的煤炭资源。本项目装机规模为50MW，每年发电共计11682.0万kW∙h。与同类电量的燃煤火电厂相比，按照火电煤耗（标准）320g/kW·h计，每年可节约标准煤约37382.40t，相应可减排燃煤所产生的SO2约47.85t（硫含量0.8%，可燃硫占全硫量80%，90%脱硫），烟尘50.47t（灰分14.97%，烟尘占灰分量90%，除尘效率99%），CO2约90091.58t（产生量按2.41t/t标准煤计），氮氧化物63.77t（产生量按8.53kg/t标准煤，脱硝效率按80%计）。由此可见，本项目的建设具有良好的环境正效应。

⑶社会效益

本项目属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，具有较好的社会效益。

9、小结

本项目新选场址风能资源丰富，可依托一期工程管理区及部分污染防治措施，避免了生活垃圾和生活污水的产生和处理；项目在运营期间对区域的大气环境、声环境及生态环境将产生一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后能够达到标准要求，实现社会、环境、经济效益的共赢。


建设项目拟采用的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理

效果

	大

气

污

染

物
	风机检修、汽车驶入扬尘
	TSP
	采取降尘洒水等措施后
	施工期结束后消失

	水

污

染

物
	-
	-
	-
	-

	固

体

废

物
	风机定期更换免维护铅酸蓄电池
	报废免维护铅酸蓄电池
	收集后暂存于一期工程110kV升压站危废暂存间，送有资质单位处置
	不外排

	
	风机检修废机油和废油脂
	废机油、废油脂
	
	不外排

	
	事故时

主变压器
	变压器油
	经密闭式集油池收集后送有资质单位处置
	不外排

	噪

声
	风力发电机组噪声、升压站变压器噪声
	风机叶片扫风时产生的机械噪声最大值为105dB(A)，运行时昼间120m处，夜间38m处可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区中相关标准要求。

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目投入运行后，建设单位应按建设项目水土保持的有关要求进行施工现场的回填、平整，采用适当的抚育措施，随着自然植被的逐步恢复，本项目的建设可改善区域生态环境质量。项目生态影响分析见生态影响专项评价。




产业政策及规划相符性分析

	1、产业政策及规划相符性

⑴产业政策符合性分析

①根据中华人民共和国国家发展和改革委员会[2013]第21号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目为风力发电，属于鼓励类建设项目，符合国家产业发展政策。

②根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第15号令《西部地区鼓励类产业目录》，宁夏回族自治区风力发电场建设及运营属于鼓励类项目，本项目建设符合该政策。

③根据国家发展改革委、财政部发改能源[2360]2535号《促进风电产业发展实施意见》中的“以市场为主导，实现风电的大规模发展，提高风电在电力供应中的比重，使风电成为重要的电力来源，并形成新的经济增长点。本项目的建设符合《促进风电产业发展实施意见》的相关要求。

④根据《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》（宁政发[2009]75号），“充分发挥风电产业发展基础和优势，加快风电项目建设，逐步提高风电在电力总装机中的比例。鼓励风电企业在现在规划风场外进行测风，在详实测风资料和充分科学论证基础上，做好风电建设项目前期工作和项目储备。”

本项目为风电建设项目，厂址周围设立了测风塔，测风资料和科学论证充分，符合《自治区人民政府关于加快发展新能源产业的若干意见》中相关要求。
⑵规划符合性分析

①根据《宁夏回族自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》 (宁政发[2009]123号)，“新能源资源条件中将宁夏划分为5个风能区（风能资源极丰富区、风能资源丰富区、风能资源较丰富区、风能资源一般区、风能资源贫乏区）”。根据《全国风电建设前期工作成果（规划报告篇）第30卷宁夏回族自治区》（国家发展和改革委员会），宁夏在全区范围内规划10个风电场，分别是贺兰山、青铜峡、麻黄山、红寺堡、长山头、宁东、太阳山、石嘴山、中卫和固原风电场。

本项目在吴忠市太阳山开发区，属于规划的10个风电场内太阳山风电场，其建设符合《宁夏回族自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》 (宁政发[2009]123号)的要求。

②根据《可再生能源中长期发展规划》，可再生能源发展中重点发展方向为“通过大规模的风电开发和建设，促进风电技术进步和产业发展，实现风电设备制造自主化，尽快使风电具有市场竞争力。在经济发达的沿海地区，发挥其经济优势，在“三北”(西北、华北北部和东北)地区发挥其资源优势，建设大型和特大型风电场，在其他地区因地制宜地发展中小型风电场，充分利用各地的风能资源。”

2、项目选址合理性分析

项目位于宁夏吴忠市太阳山开发区境内，该区域风力资源丰富，根据本项目风电场测风塔测风数据，该风电场风功率密度等级为3级，风能资源相对较好，具有一定规模的开发前景，适合风力发电；所在风场主导风向和风能基本一致，利于风机排布；可依托一期工程管理区及部分污染防治设施，减少了建设及运行成本；场址范围内场地较开阔、平坦，有利于风机布置；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，同时本项目场址无文物保护对象和军事设施，项目区域内无军事和通讯设施，占地类型均为其他草地，不占用耕地及补充耕地后备资源区，选址合理。

3、项目用地相符性分析

根据《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》（ 宁国土资发[2013]467号），50MW风电场单台1500kW风机占地面积420m2，风机及箱变用地1.40hm2、生产区用地面积1.02hm2，总用地指标3.40～4.40hm2”。

本项目风电装机规模50.0MW，风机型号为2000kW，参考管理办法中1500kW风机用地指标，单台风机占地面积228m2，风机及箱变用地0.57hm2，总用地0.59hm2，用地指标符合该用地管理办法中的相关要求。




结论和建议

	一、结论

1、项目基本情况

宁夏京能太阳山风电场三期项目位于宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区内，惠安堡镇红墩子村附近，项目装机容量50MW，占地面积25.45hm2，共建设25台2000kW的风机，上网电量11682.0万kWh,年利用小时数2360h。

2、产业政策及规划相符性结论

⑴产业政策符合性结论

本项目为风力发电，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会[2013]第21号令《产业政策调整指导目录（2011年本）》（修正）、中华人民共和国国家发展和改革委员会第15号令《西部地区鼓励类产业目录》中鼓励类建设项目，符合国家产业发展政策。

⑵规划符合性结论

本项目的建设符合《宁夏回族自治区人民政府关于印发自治区新能源产业发展规划的通知》(宁政发[2009]123号)，《可再生能源中长期发展规划》、《关于印发风力发电科技发展“十二五”专项规划的通知》（国科发计[2012]198号）（科技部，2012年4月24日）、《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区能源发展“十二五”规划的通知》（宁政发[2012]133号）中的相关要求。

3、项目选址合理性结论

项目场址位于宁夏吴忠市太阳山开发区，该区域风能资源相对较好，所在风场主导风向和风能基本一致，场址范围内场地较开阔、平坦，有利于风机布置；可依托一期工程管理区及部分污染防治措施，减少了建设及运行成本；本项目不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区，同时本项目场址无文物保护对象和军事设施，项目区域内无军事和通讯设施，占地类型均为其他草地，不占用耕地及补充耕地后备资源区，选址合理。

4、项目用地相符性结论

本项目装机规模50MW，风机及箱变用地0.57hm2，不建设升压站，项目用地指标满足《关于深入做好光伏发电和风电等新能源项目用地管理工作的通知”》（ 宁国土资发[2013]467号）的要求。

5、环境质量现状结论

⑴环境空气

本次评价引用2014年6月23日-29日青铜峡市环境监测站对宁夏同心县青龙山西道梁二道山北段石灰岩矿周边的大气监测资料，监测点位位于本项目场址南侧10.0km处。该点位与本项目场址距离较近，区域无新增大气污染源，监测资料能够反映区域目前大气环境质量现状，采用该数据可行。根据监测资料，该区域SO2、NO2小时值，以及SO2、NO2、TSP、PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中二级标准要求，区域大气环境质量现状较好。
⑵地表水

项目所在区域地表水体为站址西南侧4.0km处的苦水河，根据吴忠市环境监测站于2014年7月3日对苦水河水质的监测资料，苦水河水质中COD、氯化物、硫酸盐浓度超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准，水质较差。其中COD超标原因主要是区域生活污水排入所致，氯化物和硫酸盐超标原因主要是该区域地质条件造成背景浓度较高。

⑶噪声

本项目场址西侧紧邻一期、二期工程风电场，一期、二期工程于2012年8月进行了环保竣工验收。本次评价采用宁夏石化环境监测中心站于2012年8月30日至31日对一期工程东侧和二期工程西侧（即与本项目边界处）的噪声监测资料。监测结果表明，评价区域昼间噪声值在53.2-55.8dB(A)之间，夜间噪声值在42.5-46.1dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间60dB（A）；夜间50dB（A）），评价区声环境质量较好。

6、环境影响结论

㈠施工期

⑴大气

施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；施工过程中及时洒水以减少汽车行驶扬尘；限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；尽量减少占地，严禁破坏项目占地范围以外的植被；起尘原材料覆盖存放；风速大于6.0m/s时严禁施工。

⑵废水

施工期废水主要为施工人员产生的生活污水和施工过程产生的施工废水。施工期施工人员产生的生活污水量为12m3/d，主要为生活洗漱水，污染物含量相对较低。沉淀后可用于泼洒裸露地面抑尘，使其自然蒸发；混凝土搅拌站废水经临时沉淀池处理后回用。因此施工期产生的废水对区域内环境影响较小。

⑶噪声

施工期噪声主要为推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻、混凝土搅拌机和振捣器等设备噪声，其噪声强度大多在80-100dB(A)左右，施工现场周围200m内可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)）的要求，本项目施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，场址周围噪声敏感点距离较远（最近为马毛坑村，距离350m），因此，本项目施工产生的噪声对环境影响较小。

⑷固体废物

本项目土建工程较少，集电线路架设及主变压器安装过程中将有少部分施工建筑垃圾产生，及时清运至政府部门指定地点处置；风机包装废物由厂家回收不外排；生活垃圾收集后定期清运至太阳山开发区垃圾收集站统一处理。采取上述措施后可使本项目施工过程中产生的固体废物对环境影响较小。

⑸生态环境

施工过程中加强施工机械和人员管理，在规定线路内施工，可减少对地表植被的破坏，同时积极开展水土保持措施，对受到破坏的地表进行植草等措施恢复，可缓解项目的建设对生态破坏。施工机械及人员活动产生的噪声对野生动物影响较小，仅在小范围内暂时改变了动物和鸟类的栖息环境。随着施工的结束，这些影响将会消失。

㈡营运期

⑴废气

运营期大气污染为风机检修期间检修车辆驶入风场时产生的汽车扬尘。检修道路采用泥结碎石路面，且通过限制检修车辆行驶速度，检修过程汽车扬尘对大气环境的影响较小。

⑵噪声

运营期噪声主要为风机运行时叶片扫风产生的噪声和升压站接入后主变噪声。经预测，本项目风机运行时，昼间距离风机机组约38m、夜间距离风机机组约120m以外噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)），本项目各声环境保护目标距离与风机最近距离均大于120m（最近为马毛坑村，距离350m），因此风机叶片扫风时产生的噪声对环境影响较。经类比，本项目电压接入一期工程110kV升压站后，升压站噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准（昼间60dB(A)，夜间50(A)）。

 ⑶固体废物对环境的影响

运营过程中固体废物主要为风机定期更换的免维护铅酸蓄电池，风电机组检修时产生的废机油、废油脂，主变压器事故时产生的废油。本项目风机6-7年需定期更换一次免维护铅酸蓄电池，风电机组3-5年需定期检修，检修产生的1.32t废机油、0.025t废油脂、主变压器事故废油均属危险废物（编号HW08），集中收集后暂存于京能一期工程110kV升压站内的危废暂存间，定期送有资质单位处置。

⑷生态环境影响

生态环境影响主要表现在对动物和植被的影响。通过撒播草籽等植被恢复措施，可使场工内植被覆盖度加大，区域内动物资源较少，风电场运营后随着植被的逐渐恢复，动物渐渐回归原地生活，不会改变其生存环境，对其影响较小。区域内鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦等，风机建成运营后，风机叶片转动会影响鸟类飞行，风场范围内鸟类活动受到一定限制，觅食受到一定的影响，由于每台风机之间都保持一定距离，鸟类在低空及风机间隔内飞行受到影响较小。本项目占地类型为其他草地，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。
⑸水土流失预测结论

项目建设扰动原地貌、损坏土地和植被面积为25.45hm2；损坏水土保持设施面积为25.45hm2；区域背景水土流失量为2694.19t，扰动后水土流失量为7031.01t，可能造成新增水土流失量为4336.85t，其中施工期水土流失量占总流失量的61.27%，风机施工区和集电线路区水土流失量占总流失量的75.05%，因此，施工期是水土流失防治的重点时段，风机施工区和集电线路区是水土流失防治的重点区域，运行期着重监测该区域的措施效果。

⑹电磁辐射影响

本次评价类比苏州热工研究院有限公司环境检测中心于2013年9月对宁夏振阳110kV升压站电磁环境检测资料：110kV升压站边界各监测点离地1.5m高度处的工频电场最大值为6.52V/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4kV/m的评价标准；工频磁场最大值为3.10×10-5mT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频磁场强度0.1mT的评价标准；0.5MHz频率的无线电干扰值为31.1～41.9 dB(μV/m)，满足《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995）中0.5MHz时，46dB（μV/m）的标准要求。由此可知本项目接入后一期工程升压站后工频电场、工频磁场和无线电干扰强度均能满足相应标准要求，对外环境的影响较小。
7、光影影响分析结论

本项目风机光影影响最大范围为以风机基础为中心半径为108.47m的区域。本项目各敏感点距离风机最近距离为350m，且风电场场址范围内均为其他草地，无农田分布。因此，本项目建设后风机产生的光影对环境影响较小。

8、环境效益结论

本项目装机容量50.0MW，每年发电共计11682.0万kW.h。与同类电量的燃煤火电厂相比，按照火电煤耗标准320g/kW·h计，每年可节约标准煤约37382.402t，相应可减排燃煤所产生的SO2约47.85t、烟尘50.47t、CO2约90091.58t、氮氧化物63.77t，具有良好的环境正效应。

9、环境影响评价总结论

本项目建设利用了清洁的、可再生的风能资源，节约了不可再生的煤炭或石油、天然气资源，对于减少大气污染排放，社会效益及环境效益良好；项目施工期只要加强管理，采取切实可行的环境保护措施，可有效地控制施工期间废气、噪声、水土流失等方面的影响；项目场区在运营期采取植被恢复及绿化措施等生态保护措施，对区域环境影响较小。

综上所述，本项目场址选择合理，建设过程中通过采取各项治理措施建设对当地环境影响较小，而且本项目是一个节能降耗、减排的环保项目，实现了经济、社会、环境三方面效益的和谐统一，从环保的角度分析，项目的建设是可行的。

二、建议

1、加强一期工程污水处理设施、危废暂存间的日常管理和维护，以满足一期工程、二期工程及本项目污染防治需要。

2、运营期应加强绿化管护，提高成活率，促进场区生态环境的改善。


宁夏京能太阳山风电场

三期项目生态环境专项评价

建设单位：宁夏京能新能源有限公司

编制单位：宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院（有限公司）

编制日期：2015年1月

一、生态环境影响评价工作等级划分

按照建设项目《环境影响评价技术导则·生态环境》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价分级的要求，详见表1。本项目为风电建设项目，占地总面积为0.25km2，属一般区域，依据评价导则，生态环境影响评价等级确定为三级。

表1                生态影响评价工作等级划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（含水域）范围

	
	面积≥20km2
或长度≥100km
	面积2km2～20km2
或长度50km～100km
	面积≤2km2
或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


二、生态环境概况

1、土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2007），本区域规划用地均为其它草地。土地利用现状详见附图6。
2、土壤及土壤侵蚀现状

工程区土壤类型主要为新积土。

新积土是在近代河流冲积、沉积以及山地丘陵坡积物上形成的幼年土壤。其土壤形成过程深受地质过程的影响，因成土时间短，土壤发育不明显，剖面一般没有明显的发生学层次；但大多数具有明显的沉积层次，形成泥沙相间的剖面特征；由于多次沉积，质地、构型复杂，含沙量一般较高，且多有障碍层次。因此，各地新积土的剖面性状、肥力水平和生产性状，差异很大。新积土中，壤质且土层较深厚者多被人类利用，处于人工耕种熟化的过程中，耕层有机质含量一般为1.2%，全氮0.083%～0.157%，全磷0.14%～0.184%，速效磷7ppm～10ppm。

项目场址区域土壤类型见附图7。

3、植被分布现状

工程区植被类型为干旱草原植被，天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，以旱生化的植物种类为特征，猫头刺、刺旋花、油蒿、短花针茅、荒漠锦鸡儿等是该区域最有代表性的植物。近年来，随着自治区实施封山禁牧，该区域天然草场植被得到了有效恢复，林草覆盖率在30％左右。人工栽植的植被主要是在道路两侧绿化带内栽植了柠条、刺槐、国槐、新疆杨等，长势良好。

项目场址区域植被类型见附图8。

4、动物分布情况

爬行类动物主要有沙晰、麻晰、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、黄鼠、长爪沙鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀、燕子、布谷鸟等。
二、生态环境影响评价

⑴施工期

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础的施工、电缆沟的施工、箱式变压器施工、检修道路施工、集电线路施工，不仅在场地平整时需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现为：对土壤扰动后，地表植被破坏，造成了水土流失；施工噪声对当地野生动物栖息环境的影响。

①对植被的影响分析

项目对植被的影响表现为施工期基础开挖、道路和路面工程对地表产生扰动，从而减少植被的数量，同时在施工过程中施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压，破坏植被。

由于项目所在地土地类型为其它草地，以荒草原植被为主，植被覆盖率低，无国家级、省级保护植物，在建设过程中只要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏，同时在施工积极地开展水土保持措施，有利于区域生态环境的改善。

②水土流失影响分析

随着施工作业的进行，施工机械扰动，植被受损，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。因此，为防治水土流失，施工车辆应行驶在固定线路上，严禁在施工场地内随意行驶，减少对地表植被的破坏。对原有遭到破坏的地表进行植草等措施，尽快恢复植被，保持水土，缓解生态破坏。同时建设单位应当严格按照水土保持方案的要求进行植被恢复，具体水土保持内容见水土保持章节。

③对野生动物的影响分析

施工机械噪声和人员活动噪声是对野生动物影响的主要因素。场址范围附近区域内动物资源为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无重点保护动物种分布；鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦、布谷鸟等，无珍惜濒危鸟类分布。施工场地相对于该区域面积较小，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物和鸟类的栖息环境。因此施工期对野生动物的影响较小。

④小结

本工程施工期对该区域的声环境及生态环境都将产生一定的影响，但这些影响是暂时性的，随着施工期的结束将逐渐消失。

⑵运营期

①对土地利用的影响分析

目前本项目所在区域规划用地均为其它草地。本项目建成后，通过撒播草籽等生态恢复措施，使场区的植被覆盖度加大；通过场地的硬化措施可避免区域的水土流失。

②对地表植被的影响分析

本工程在建设过程中将扰动土地，破坏地表植被，会对区域生态环境造成一定不利影响。但通过在场区内可绿化区域植草、撒播草籽、植树等生态恢复措施的实施，本项目建设后植被覆盖度将高于建设前，生态环境质量将有所提高。

③对动物的影响分析

该区域内动物资源为沙蜥、麻蜥、壁虎和蛇类和田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，风电场运营后随着植被的逐渐恢复，动物渐渐回归原地生活，不会改变其生存环境，对其影响较小。区域内鸟类主要为麻雀、喜鹊、乌鸦、布谷鸟等，风机建成运营后，风机叶片转动会影响鸟类飞行，风场范围内鸟类活动受到一定限制，觅食受到一定的影响，由于每台风机之间都保持一定距离，鸟类在低空及风机间隔内飞行受到影响较小。

④小结

工程在运营期间对生态环境带来一定的影响，但其影响较小，在采取有效的防治措施后不但能够达到标准要求，够降低工程建设对区域生态环境的破坏，且生态环境质量将有所提高。

三、生态保护和减缓措施

⑴施工期

①土壤保护措施

施工中应加强施工管理，划定施工区域界限，在保证施工顺利进行的前提下，尽量缩小施工范围，明确临时作业区，划分安装区、设备贮存区、临时堆土区等功能区，尽量减少扰动面积。合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，在土方回填过程中，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。本工程电缆沟开挖后应及时回填。

对项目设置的混凝土搅拌站所用地，在施工结束后，应当立即进行迹地清理和土地整治，为后期植被恢复做好准备。

施工单位应规划设计合理的施工道路路径，施工车辆应严格按规定行车路线通行，禁止随意碾压，践踏便道外土地，破坏原有地表植被。工程施工便道的设置应寻求与进场道路相结合的利用途径。

②植物保护措施

风机基础开挖破坏地表植被，同时会有大量的土方开挖，对吊装场地进行整地，整地结束后撒播种草，草籽选择苦豆子、沙蒿，临时堆土采取纤维网苫盖措施。检修和施工道路4.0m宽路面采取砾石覆盖，待风机施工结束后对检修道路一侧6.0m范围采取机械整地，同时撒播种草，草籽选择苦豆子、沙蒿。集电线路人工整地完毕区域措播种草，草籽选择苦豆子、沙蒿等。种植草籽后，同时加强洒水，大量植被生长将会在减轻地表风蚀和减少水土流失等方面起着重要的作用。
③生态减缓措施

从保护生态与环境的角度出发，建议本工程建设前，尽量做好生态环境规划前期工作；做好工程完工后生态环境恢复工作，尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响；文明施工，加强施工人员的环保教育；加强环境管理、减少生态破坏。加强生态保护宣传教育。

本工程所在区域生态类型较为简单，施工对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程措施、植物措施等各种措施相结合的综合措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，达到既发展经济，又保护生态的目的。

⑵营运期

①在严格按照本工程提出的水土保持方案对各水土流失防治区进行治理。

②制定环境管理制度，维护好各类生态保护措施。

四、水土保持

根据宁夏石油化环境科学研究院（有限公司）编制的《宁夏京能太阳山风电场三期项目水土保持方案报告书》中相关内容。

1、项目区水土流失现状

根据《应用遥感技术编制宁夏土壤侵蚀图研究报告》（1994年），项目区水土流失的形式以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，风力侵蚀模数取值2600t/km2•a，水力侵蚀模数取值800t/km2•a。

2、水土流失防治标准等级及防治目标

项目区属宁夏回族自治区水土流失重点治理区，按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008），本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。项目区年均降水量266.1mm，根据规定，对水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率指标进行修正，具体水土流失防治目标见表2。

表2                建设类项目水土流失防治标准

	                 分级

               时段

  分类
	一级标准

	
	标准规定
	按降水量修正
	采用标准

	
	施工期
	试运行期
	2、5、6项指标调整标准
	施工期
	试运行期

	1扰动土地整治率(%)
	*
	95
	根据降水量，2、5、6项指标绝对值降低2
	*
	95

	2水土流失总治理度(%)
	*
	95
	
	*
	93

	3土壤流失控制比
	0.7
	0.8
	
	0.7
	0.8

	4拦渣率(%)
	90
	95
	
	90
	95

	5林草植被恢复率(%)
	*
	97
	
	*
	95

	6林草覆盖率(%)
	*
	25
	
	*
	23

	注：“*”表示指标值应根据批准的水土保持方案措施实施进度，通过动态监测获得，并做为竣工验收的依据之一。


3、工程占地

本项目共占地25.45hm2，其中永久征地面积0.59hm2，永久占地面积为6.80hm2，临时占地面积18.06hm2。

4、防治责任范围

根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008），水土保持方案防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，面积共计38.74hm2。本项目水土保持方案防治责任范围如下：

（1）项目建设区

本项目建设区占地面积共计25.45hm2。

（2）直接影响区

直接影响区的计算原则为：风机施工区直接影响区（风机及箱变直接影响区包含在吊装场地直接影响区内）按四周用地外推2m计，面积为1.04hm2；检修道路直接影响区按两侧各2m计，直接影响区面积6.80hm2；地埋集电线路按两侧各1m计，铁塔按四周外扩3m计，直接影响范围面积5.35hm2，施工营地直接影响区按四周外推2m计，面积0.10hm2。

（3）水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围见表3。
表3             水土流失防治范围责任表

	序号
	项目
	项目建设区面积（hm2）
	直接影响区面积（hm2）
	防治责任范围面积（hm2）

	1
	风机施工区
	风机及箱变
	6.25
	1.04
	7.29

	
	
	吊装场地
	
	
	

	2
	检修道路区
	检修道路
	6.80
	6.80
	13.60

	3
	集电线路区
	集电线路
	10.60
	5.35
	15.95

	4
	施工营地区
	施工营地
	1.80
	0.10
	1.90

	合计
	25.45
	13.12
	38.74


5、水土流失防治分区

根据项目区地形地貌、工程建设特点、建设时序、工程类别、造成水土流失特点及防治措施的方便施工，将项目区水土流失防治责任范围整体纳入4个防治分区：分别为风机施工防治区、检修道路防治区、集电线路防治区和施工营地防治区。
6、水土流失预测

通过对本项目水土流失类型、分布及水土流失量进行综合分析和预测，主要预测结论如下：

（1）项目建设扰动原地貌、损坏土地和植被面积为25.45hm2；

（2）损坏水土保持设施面积为25.45hm2；

（3）本工程建设背景水土流失量为2694.19t，扰动后水土流失量为7031.01t，可能造成新增水土流失量为4336.85t。

（4）根据预测结果，工程施工期水土流失量占总流失量的61.27%，风机施工区和集电线路区水土流失量占总流失量的75.05%，因此，施工期是水土流失防治的重点时段，风机施工区和集电线路区是水土流失防治的重点区域，运行期着重监测该区域的措施效果。

7、水土保持措施
为了有效地防治工程建设引起的水土流失，本方案在主体工程设计水土保持措施的基础上新增了工程措施、植物措施、临时措施。具体如下：
（1）风机施工防治区
工程措施：砾石覆盖0.68hm2，土地整治5.53hm2；
植物措施：全面整地（机械整地）5.53hm2，撒播种草5.53hm2；
临时措施：洒水降尘2700m3。
（2）检修道路防治区
工程措施：砾石覆盖6.80hm2；
临时措施：洒水降尘3600m3。
（3）集电线路防治区
工程措施：土地整治10.60hm2；
植物措施：全面整地（机械整地）10.58hm2，撒播种草10.60hm2。
（4）施工营地防治区
工程措施：迹地清整1.80hm2；
植物措施：全面整地（机械整地）1.80hm2，撒播种草1.80hm2；
临时措施：彩钢板拦挡537m，洒水降尘1800m3。
表4　　　　  　水土保持措施工程汇总表
	序号
	防治措施
	单位
	数量

	一
	工程措施
	
	

	1
	砾石覆盖
	hm2
	0.65

	2
	土地整治
	hm2
	5.53

	二
	植物措施
	
	

	1
	全面整地（机械施工）
	hm2
	5.53

	2
	撒播种草
	hm2
	5.53

	（1）
	混合草籽（沙蒿、扁穗冰草、狗尾草）
	kg
	62.71

	三
	临时措施
	
	

	1
	洒水降尘
	m3
	2700


8、水土保持投资估算

本工程水土保持估算总投资423.33万元，其中工程措施276.91万元，植物措施2.79万元，临时措施31.35万元，独立费用64.31万元（水土保持监理费13.74万元，水土保持监测费16.35万元），基本预备费22.52万元，水土保持补偿费25.45万元。总投资年度安排为2015年360.78万元，2016年62.55万元。

9、水土保持方案结论

本工程在采取水土保持方案中的各项措施后可以控制原有的水土流失，将工程建设对生态环境造成的负面影响降到最低限度。

五、总结论

本工程在建设过程中将会对区域植被的生态环境产生一定的影响，但其影响只有短期内产生，影响较小。通过施工过程中采取的相应措施及后期水土保持措施的介入，可提高区域植被覆盖率，改善区域生态环境质量。

	建设项目环境保护审批登记表

	填表单位（盖章）：
	
	填表人（签字）：
	
	项目经办人（签字):
	

	建设项目
	项目名称
	宁夏京能太阳山风电场三期项目
	建设地点
	宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区内，惠安堡镇红墩子村附近

	
	建设规模及内容
	建设25台风电发电机组，集电线路，检修道路等。
	建设性质
	新建

	
	行业类别
	D44电力、热力生产和供应业
	环境影响评价管理类别
	编制报告表

	
	总投资（万元）
	40867
	环保投资（万元）
	438.33
	所占比例(%)
	1.07

	建设单位
	单位名称
	宁夏京能新能源有限公司
	联系电话
	18795018457
	评价

单位
	单位名称
	宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院（有限公司）
	联系电话
	13895075216

	
	通讯地址
	黄河中路金凤区政府对面招商银行15层
	邮政编码
	750001
	
	通讯地址
	银川市北京中路441-1号信息大厦八楼
	邮政编码
	750001

	
	法人代表
	胡永
	联系人
	张明
	
	证书编号
	国环评证乙字第3803号
	评价经费(万元)
	

	建设项目所处区域现状
	环境质量等级
	环境空气
	二级
	地表水
	Ⅳ类
	地下水
	
	环境噪声
	2类
	海水
	
	土壤
	
	其它
	

	
	环境敏感特征
	□自然保护区     □风景名胜区    □饮用水源保护区    □基本农田保护区     □水土流失重点防治区   □沙化地封禁保护区    □森林公园

□基本草原       □两控区        □文物保护单位      □珍惜动植物栖息地   □世界自然文化遗产     □重点流域            □重点湖泊

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	排放量及主要污染物
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）

	
	
	实际排放浓度(1)
	允许排放浓度(2)
	实际排放总量(3)
	核定排放总量(4)
	预测排放浓度(5)
	允许排放浓度(6)
	产生量(7)
	自身削减量（8）
	预测排放总量(9)
	核定排放总量(10)
	以新带老削减量(11)
	区域平衡替代本工程削减量(12)
	预测排放总量(13)
	核定排放总量(14)
	排放增减量(15)

	
	废水
	——
	——
	
	
	——
	——
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	――
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	——
	——
	
	
	——
	——
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关其它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少
    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量
    3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)
    4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

	


	主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

	影响及主要措施


生态保护目标    
	名 称
	级别或种类数量
	影响程度（严重、一般、小）
	影响方式（占用、切隔阻断或二者皆有）
	避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量
	工程避让投资（万元）
	另建及功能区划调整投资（万元）
	迁地增殖保护投资（万元）
	工程防护治理投资（万元）
	其它

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	

	水源保护区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	重要湿地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	世界自然、人文遗产地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	珍稀特有动物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	珍稀特有植物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	类别及形式占用土地（hm2）
	基本农田
	林地
	草地
	其它
	移民及拆迁人口数量
	工程占地拆迁人口
	环境影响迁移人口
	异地安置
	后靠安置
	其它

	
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	　
	
	
	
	
	
	

	面   积
	　
	　
	　
	　
	7.39
	18.06
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	环评后减缓和恢复的面积
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	治理水土流失面积
	工程治理（km2）
	生物治理（km2）
	减少水土流失量（吨）
	水土流失治理率（%）

	噪声

治理费用
	工程避让
（万元）
	隔声屏障
（万元）
	隔声窗
（万元）
	绿化降噪
（万元）
	低噪设备及工艺
（万元）
	其它
	
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　


填方6.92





吊装场地





0





风机及箱变








1.99





吊装场地








0.84





风机及箱变








1.51





0.84





施工营地





0.54





施工营地








0.54





检修道路





1.02





检修道路








1.02





挖方6.92





集电线路








3.37





集电线路








3.37





修路





场地平整





箱式变压器安装





主变压器安装





风电机组安装





集电线路架设





噪声、扬尘、植被破坏





噪声、固体废物





噪声、扬尘、植被破坏、固体废物





噪声、扬尘、植被破坏、固体废物








风能





噪声、光影影响





风轮





机械能





风机检修废机油和废油脂





增速齿轮箱





机械能





噪声





发电机





电能





报废免维护铅酸蓄电池





箱式变压器





35kV架空线路





 事故废油、工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声





一期工程110kV升压站





太阳山330kV变电站









_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

