建设项目环境影响报告表

项目名称：1200t/d新型干法水泥生产线脱氮系统技术改造工程
  建设单位（盖章）：    固原市六盘山水泥有限责任公司        
编制日期：2015年1月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	1200t/d新型干法水泥生产线脱氮系统技术改造工程

	建设单位
	固原市六盘山水泥有限责任公司

	法人代表
	赵亮
	联系人
	陈保宏

	通讯地址
	固原市六盘山水泥有限责任公司

	联系电话
	0954-2861055
	传真
	0954-2860120
	邮政编码
	756011

	建设地点
	泾源县六盘山镇蒿店街道（固原市六盘山水泥有限责任公司院内）

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	技术改造
	行业类别

及代码
	水泥制造

3111

	占地面积

（m2）
	80000
	绿化面积

(m2)
	2000

	总投资（万元）
	150
	环保投资(万元)
	150
	环保投资占总投资比例
	100%

	评价经费

（万元）
	
	预期投产

日期
	

	工程内容及规模：

1、项目背景：

    固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“建设单位”）始建于1975年，前身是固原地区水泥厂，2006年8月新建一条日产1200吨新型干法水泥生产线，2007年9月被自治区上市公司--宁夏建材集团股份有限公司（原宁夏赛马实业股份有限公司）全资收购，成为其全资子公司。现有日产1200吨新型干法水泥生产线一条，年产熟料36万t,年外购熟料23.78万t，年产水泥75万t。资产总额1.7亿元，员工240多人。主要产品有42.5级、32.5级复合硅酸盐水泥，产品强度高、质量稳定，先后被评为“宁夏优质产品”和“宁夏名牌产品”；通过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证和产品质量认证；“六盘山牌”商标是宁夏名牌商标。

	随着国家环保要求的日趋严格，对污染物排放的控制力度也越来越大，对水泥生产企业提出了更高的减排要求。固原市六盘山水泥有限责任公司为执行国家节能减排政策，保护环境，创造良好的社会效益，公司在充分调研的基础上，决定对现有一条1200t/d新型干法水泥生产线开展水泥窑系统烟气脱氮技术改造，配套建设一套分级燃烧脱氮系统和一套SNCR脱氮系统，实现氮氧化物的减排。目前，该脱氮系统主体工程已经建设完工，尚未投入使用。
建设单位根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的规定，于2014年11月12日以“环境影响评价委托书”的形式委托宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）（以下简称“评价单位”）承担本项目的环境影响评价工作。
2、项目建设地点

本项目厂址建于固原市六盘山水泥有限责任公司现有生产厂区内，位于宁夏固原市泾源县六盘山镇蒿店经济开发区，312国道南侧，东距平凉23km，北距固原35km。具体地理位置图见附图1。
3、现有工程

⑴现有工程项目组成

       表1           现有工程项目组成一览表

类别
项目
主要内容
主体工程
熟料

生产线
一条1200t/d新型干法水泥熟料生产线。其中包括：煤混合料预均化系统，长形预均化堆棚一座；辅助原料预均化系统；原煤预均化系统；生料制备系统；熟料烧成系统：五级旋风预热器+窑外分解炉 +回转窑和控制流篦冷机。废气处理系统设置38台除尘器。
水泥粉磨
TRP120/60辊压机2套、Φ3.0×11m水泥磨2套。
储运工程
本项目原辅材料及产品储存情况详细见表2、表3。

辅助工程
电力
工程供电电源进线从蒿店变电所由架空线路引至厂区东南角总降压站。

给水

系统
现有工程用水由厂区自打井供给，主要用于设备循环冷却和日常生活用水，其中生产冷却水用水3.2m3/d、生活用水24.3m3/d，用水量为27.5m3/d。

排水

系统

现有工程的废水为少量生产循环冷却水排水和生活污水，排污量为27.5m3/d。其中生活污水为24.3m3/d，经化粪池处理后排入市政污水管网，循环冷却水系统排污水3.2m3/d，用于原料堆场增湿及道路洒水。
循环水

系统
配套建设640m3的沉淀池一座，作为生产设备循环冷却用。泵房安装两台45千瓦的水泵（一备一用）向生产设备注入冷却水。回水流入循环水池，经冷却处理后循环使用，循环水回用率98%。

环保
工程
除尘器
配套完善的除尘设施：共设38台除尘器，其中：熟料生产线设置13台袋式除尘器+1台静电除尘器，水泥生产线设置24台袋式除尘器。
废气在线监测设备
窑尾安装废气在线监测设备。

消声器
冷却风机、罗茨风机等高噪设备加设隔声设施，使厂界噪声达标排放。

绿化
建设厂区绿化面积2000m2
其他公共设施
办公楼、职工食堂及浴池、汽车库、自行车库、机修车间

⑵现有工程概况

固原市六盘山水泥有限责任公司目前拥有一条1200t/d新型干法水泥生产线，生产工艺流程见图1。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图1  水泥生产工艺流程及产污环节示意图

⑶原辅材料消耗及储存单元

表2               原辅材料消耗情况

原辅材料名称

单位

消耗量（万吨/a）

生料消耗

万吨

56.88

石灰石

万吨

48.06

硫酸渣

万吨

1.99

粉煤灰渣

万吨

6.83

熟料消耗

万吨

59.78（外购熟料23.78）

原煤

万吨

6.53

生产水泥

万吨

75

脱硫石膏

万吨

4.45

粉煤灰

万吨

8.55

混合材

万吨

2.93

  表3              该单元储存设施表

序号
物料名称
储存方式
规格（m）
个数
储存量
（t）
储存期（d）
总储存期（d）
1

石灰石
园 库

园 库

预均化堆场
Φ12×31

Φ8×24

24×132

2

1

1

2000

1500

15000

1.7

0.5

6.5

8.7

2

粉煤灰渣
堆 棚
园 库
12×16

Φ8×24

1

1

576

800

1.7

1.3

3

3

硫酸渣
堆 棚
园 库
12×16

Φ6×16

1

1

500

420

24

21

45

4

生  料
均化库
Φ15×40m

1

5000

3.3

3.3

5

原  煤
堆 棚
24×72

1

1000

5.4

5.4

6

熟  料
园 库
Φ15×31

2
10000

10

10

7

水  泥
园 库
Φ12×31

6

18000

6.7

15.7

⑷现有工程污染物排放情况

固原市六盘山水泥有限责任公司目前拥有一条1200t/d新型干法水泥生产线，污染物排放情况如下：

①废气

a.有组织排放

现有工程主要污染物为SO2、NO2、粉尘，根据固原市市环境监测站2014年9月的监测数据，现有水泥生产线污染物排放情况见表4。

    表4        现有工程有组织污染源排放汇总

监测点

污染物类别

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

排放标准（mg/m3）

达标情况

窑尾出口

排气量Nm3/h
182744

颗粒物

23.32

17.0

50

达标

SO2
35.14

26.7

200

达标
NOx
721.58

548.10

800

达标
煤磨出口

颗粒物

10.15

39.6

50

达标
窑头出口

颗粒物

22.82

33.1

50

达标
水泥磨出口

颗粒物

8.50

25.6

50

达标
成品库出口

颗粒物

0.648

7.2

50

达标
现有工程窑尾出口的NO2、SO2；煤磨出口、窑头出口、水泥磨出口、成品库出口、窑尾出口的颗粒物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求（NO2:800mg/m3、SO2:200mg/m3、颗粒物：50mg/m3）。

b.无组织粉尘排放

本工程在工艺设计上尽量做到了减少扬尘环节，选择了扬尘少的设备：粉状物料的输送采用密闭式输送设备并采用密闭圆库储存；物料运输尽量做到降低排料落差；原料、燃料的存储及预均化均采用适宜的密闭或半密闭库、棚，不设置露天堆场。

②废水

现有工程的废水为少量生产循环冷却水排水和生活污水，排污量为27.5m3/d。其中生活污水为24.3m3/d，经化粪池处理后排入市政污水管网，循环冷却水系统排污水3.2m3/d，水质除水温及浑浊度升高外无其它污染，用于原料堆场增湿及道路洒水。

③噪声

根据宁夏创安环境监测有限公司2014年11月对厂界噪声的监测数据见表5。
表5          厂界噪声监测结果表         单位：dB(A)
           地点

 监测值

时间

东

南厂界

西厂界

北厂界

11月24日

昼

51.6

53.0

51.0

48.2

夜

49.8

51.2

49.8

49.2

11月25日

昼

50.9

52.5

49.6

50.1

夜

49.4

50.9

50.5

48.9

共监测4个点，各监测点的昼间噪声监测结果在48.2-53.0dB(A)之间，夜间噪声监测结果在48.9-51.2dB(A)之间噪声值小于标准值，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。

④固废

固体废物主要是除尘设备收集的粉尘，全部返回水泥生产线作原料。职工生活垃圾全部由蒿店镇环卫部门统一清运。

综上所述，现有工程废气、废水、噪声、固废排放均能达标排放或妥善处置，现有工程不存在的环境问题。

4、本次技改建设内容

①窑尾新增一套分级燃烧脱氮系统：主要包括煤粉输送系统和均布喷射系统（共2台脱氮喷煤嘴）。

②窑尾新增一套SNCR脱氮系统。

③配套相关设备的安装、工艺配管、动力配电、自动控制、电信、土建及消防专业的工程内容。

5、本项目组成

     表6           项目组成及依托关系一览表
类别

项目

主要内容

依托情况

主体工程

分级燃烧脱氮系统

在分解炉送煤管路上，增加煤粉分配器。煤粉管路经煤粉分配器后按一定比例分成两路，一路仍按原有的分解炉送煤管路进入分解炉内燃烧；另一路煤粉经煤粉均布喷射系统进入烟室的合适位置。煤粉分布喷射系统由专门设计的煤粉增速器、罗茨风机、阀门和相应的管路组成，脱氮效率为20％。

新建

SNCR系统

喷氨SNCR系统主要由卸氨泵调节阀组单元、储罐单元、氨水输送计量单元、雾化空气单元 、控制单元和喷枪单元等组成,脱氮效率为50％。综合脱氮效率为60％。

新建

储运系统

脱硝氨水储罐

建设1台30m3氨水（20%）卧式储罐，布置于五级旋风预热器下端。
新建

公用工程

供电

项目装机容量为10000kW，供电依托企业现有供电系统供给。

依托

事故水池

建设一座35m3事故水池。

新建

环保工程

本项目除主体装置全部属于烟气治理的环保工程外，在噪声治理方面：选择低噪声设备，设置消音、减震设施。
新建
6、主要设备

表7          分级燃烧脱氮系统主要设备
序号

名称

型号

数量

单位

1

物料切断阀

Z73系列 手动

1

个

2

煤粉和空气输送管道

无缝钢管

120

m

3

罗茨风机

58.8kPa，35.8m3/min

1

台

4

电动阀门

DN150，PN1.0MPa

1

个

5

煤粉增速泵

Φ200mm×2000mm

2

个

6

分配器

2

个

7

窑尾脱氮喷煤嘴

2

个

表8          SNCR脱氮系统主要设备

序号

名称

型号

数量

单位

1

氨水储罐

卧式，30m3，PE

1

套

2

卸氨水泵及调节阀组

IS100-80-160型

流量：50m3/h，出口压力：0.3MPa，材质：不锈钢304

1

套

3

氨水加压泵及调节阀组

额定流量：1000L/h, 出口压力：1.6MPa，材质：不锈钢304

1

套

4

雾化喷枪及其阀组

流量：100-200L/（h·支）

1

套

7、公用工程

（1）供电

厂区总装机容量10000kW，现使用最大工作容量8000kW，新增装机容量60kW，富余容量能够满足项目需求。年用电量22万kWh。

（2）排水

本项目不增加生活污水及生产废水的排放。当发生氨水泄漏事故时，事故物料通过管道收集到厂内的应急事故水池，企业新建一座35m3事故水池，可满足本项目要求。
8、原辅材料存储及消耗

主要原辅材料消耗、存储情况见表9。

表9               原辅材料消耗表
序号

原料品种

单位
数值
来源

1

氨水（20%）

t/a

1050

外购

t/d
3.5
2

电

万KWh/a

22

电网

氨水（20%）从陕西宝鸡市陈仓区天王镇采购，经凤翔→千阳→陇县    →甘肃的安口窑→平凉→到宁夏的蒿店→本公司，全长254km。

公路路线：宝汉高速→S203→平定高速→福银高速→G312。

氨水采购合同见附件。

[image: image2.jpg]



图2      氨水运输路线图
9、项目投资及环保投资

本项目总投资150万元，本项目属于环保工程，工程投资全部纳入环保投资，即环保投资比例为100%。

表10             环保投资一览表
设备名称
规格型号
数量
单价（元）
金额（元）
立式循环泵
CRN32-2-2
2台
12511
25022
CRN10-5
2台
7841
15682
CRN15-30
2台
7791
15582
仪表、阀门及控制系统
1套
357000
357000
伸缩喷枪
4套
37000
148000
低氮燃烧器
3台
160000  1台
60000   2台
280000
烟室缩口
79000
预热器阀门
307000
其他材料费用
52500
安装改造费用
220214
合计

1500000

10、劳动定员及生产天数

本项目不新增劳动定员，用工人数4人全部由现有职工调配，生产班制按四班三运转年生产7200h，300d。

11、平面布置

本工程中分级燃烧及SNCR设备均布置在水泥回转窑尾部，氨水储罐位于预热器构架下方。从整体看，本装置建设于企业生产区内，远离生活及办公区，且处于生活办公区主导风向的侧风向，从环保角度而言，本项目平面布置合理。

厂区平面布置图详见附图2。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

通过对2014年9月的监测数据分析，窑尾出口的NO2、SO2；煤磨出口、窑头出口、水泥磨出口、成品库出口、窑尾出口的颗粒物均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求（NO2:800mg/m3、SO2:200mg/m3、颗粒物：50mg/m3）。

同时，《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）已经于2014年3月1日开始实施，其中对于现有的水泥生产线，规定于2015年7月1日起开始实施。通过监测数据分析，企业现有工程煤磨出口、窑头出口的颗粒物、窑尾出口的氮氧化物排放浓度不能满足GB4915-2013中表1标准限值的要求。其中针对氮氧化物，可通过本次技改工程的实施实现达标排放；对于颗粒物，企业将另行针对除尘系统进行技术改造设计（不在本次评价范围之内）。




项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地址、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置

本项目厂址建于固原市六盘山水泥有限责任公司现有生产厂区内，位于宁夏固原市泾源县六盘山镇蒿店经济开发区，312国道、中宝铁路从厂区前后通过，东距平凉23km，北距固原35km。具体地理位置图见附图1。

   二、地形地貌

固原市位于我国黄土高原的西北边缘，境内以六盘山为南北脊柱，将全市分为东 西两壁，呈南高北低之势，海拔在1248～2932m 之间。由于受河水切割、冲击，全市沟壑纵横，梁峁交错，具有山多川少，塬、梁、峁、壕交错的地理特征，属于典型的黄土丘陵沟壑区。主要山脉有六盘山呈南北走向，主峰美高山（米缸山）海拔2932m，为全市最大、最高山脉。月亮山海拔2633m，云雾山海拔2148m。有六盘山高山丘陵区，葫芦河西部黄土梁、峁丘陵地区，葫芦河东部黄土梁状丘陵地区，泾河流域黄土梁、塬丘陵地区，清水河中上游洪积—冲积平原区，清水河中游西侧黄土丘陵、盆、埫区，清水河中游东侧黄土丘陵山地区等类型。

气候与气象

项目所处地属中温带干旱大陆性气候，具有冬寒长、夏热短、春暖快、秋凉早等特点，干燥多风、蒸发强烈；辐射强、日照长、温差大、风沙大。经统计，固原市多年平均降水量为431.5mm，由南向北递减，多集中在7～9月，为暴雨，占全年60%以上；蒸发量达1577mm，且由南向北递增；年日照时数2200～2700h；多年平均气温6.2℃，极端最高气温34.6℃，最低气温-28.1℃；无霜期平均160天；年平均风速2.1～6.2m/s，冬季以西北风为主，夏季以东南风为主；冬季最大冻土层90～120cm，11月上旬封冻，3月下旬消融。主要自然灾害有干旱、风沙、冰雹、暴雨、霜冻和干热风，其中干旱出现频率最高，危害性最大，故有“十年九旱”之说，此外年沙尘暴天数为15～25天，具有形成快、来势猛的特点。

项目区气象要素特征见表11所示。

   表11           
项目区气象要素特征表

序号

项目

数据

序号

项目

数据

1

年平均气压（hPa）

825

11

年平均风速（m/s）

2.8

2

年平均气温(℃)

6.4

12

历年最大风速（m/s）

20.0

3

极端最高气温（℃）

34.6

13

最多风向/频率（%）

ESE/11.18

4

极端最低气温（℃）

-30.9

14

大风日数（d）

14.2

5

平均总云量

5.3

15

沙尘暴日数（d）

2

6

平均低云量

1.6

16

雾日数（d）

9.4

7

年平均降水量(mm)

435.2

17

冰雹日数（d）

2.5

8

最大日降水量（mm）

98.1

18

雷暴日数（d）

14.8

9

年平均蒸发量（mm）

1550

19

最大积雪深度

31(cm)

10

平均相对湿度（%）

62

20

最大冻土深度

121(cm)

四、水文条件

1.地表水

固原市所在地属于黄河流域，流量很小甚至断流。地表水主要以清水河、泾河、 葫芦河、祖厉河几大河流为主。项目所在区地表水资源均依赖于天然降水补给，区域降水差异较大。多年平均降雨470mm，仅占全国降水量平均值(648mm)的73%，年蒸发量1577mm。降水主要集中在7～9月份，降水量占年降水总量的60%以上，这与农作物需水季节不同步，造成季节性干旱。另一方面降水的集中易形成洪水，而大部分洪水得不到利用，造成大量的洪水资源白白流失。清水河发源于六盘山北麓固原原州区开城镇黑刺沟脑，主要有扬大子沟、大红沟、冬子河、臭水河等支流，流经固原市原州区和西吉，宁夏境内流域面积为13511km2，固原境内流域面积为2609.6km2。清水河具有水量小、矿化度高、泥沙多、径流量变化大等特点。

2.地下水

地下水赋存主要受地质构造、地貌、岩性、气候和古地貌条件的控制。固原市地下水为第四系松散岩类孔隙水，分为黄土孔隙潜水和砂砾石层潜水两大类。黄土孔隙潜水主要分布在第四系上更新统马兰黄土中，以大气降水入渗补给，易流失而不易储存，在大面积分布的黄土中，地下水仅在有利大气降水汇集的负地形区存在。水化学特征主要受降雨量、地层含盐量控制，含盐量一般在50mg/100g 以下，离子成分一般以 HCO3-、SO4-2、Na+、Mg+2为主，矿化度小于1g/l。砂砾石层潜水主要分布在渝河河谷及其支流沟谷和山前冲积层中，含水层富水性中等，地下水矿化度小于1g/l。属于 HCO3-Na+Mg+2型。

项目区地下水补、径、排条件主要取决于大气降水及其下渗条件。大气降水通过裸露基岩直接面状入渗和黄土盖层垂直节理、孔隙向下渗入补给基岩地下水。由于地层岩性关系，其孔隙、裂隙、溶隙相对而言均发育不良，岩层透水性弱，于是各个层不能形成较好的储水构造，导致该区地下水较为贫乏。其次还由于黄土盖层厚度大，含水层与隔水层相间分布，这样大气降水大部分消耗于蒸发和地表径流，有效渗入补给深部地下水的水量非常有限，这也是造成该地下水较为贫乏的重要因素。

五、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），拟建项目区地震动峰值加速 度系数分别为 0.2，对应地震烈度为Ⅷ度。本项目建设仍应立足以防为主，对重点工程在设计时按Ⅷ度设防。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

泾源县位于六盘山下，泾水源头，因泾河发源于此而得名，素有“秦风咽喉、关陇要地”之称。辖区总面积1131km2，其中耕地面积57.9万亩，森林覆盖率达48.5%。全县辖4乡3镇、107个行政村，总人口12.6万人，其中回族人口占75%，是全区回族人口比例较高的县份之一。区位交通优势明显。泾源县地处陕、甘、宁三省会城市西安、兰州、银川的几何中心，四大国家级经济区的交汇地带。中宝铁路横穿县域西北，312国道纵贯东西，101省道横贯南北，泾隆、泾什公路等构建了呈幅射状的交通网络，福银高速建成通车，西兰高速公路和银成高速正在规划，纵横交错辐射的大交通格局已经形成，人流、物流、信息流畅通便捷。
2013年，泾源县生产总值达到10.9亿元，地方公共财政预算收入突破6000万元，达到6300万元，城镇居民人均可支配收入达到17070元，农民人均纯收入达到4962元。




环境质量状况

	建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状评价

本项目区环境空气质量现状监测单位：宁夏创安环境监测有限公司；监测时间：2014年11月21日-11月27日。监测点位详见附图3。
(1)监测点设置

       表12               监测点位统计表        
监测点
名称
相对厂址距离
环境功能要求
方位
距离(km)

1#

蒿店小学（集美新村）
E

0.7

学校，二级
2#

距厂中心1.5km
NNW
1.5

二级
3#
距厂中心1.7km
SSE
1.7

二级

(2)监测方法

监测项目的采样点、采样环境、采样高度的要求，均按国家相关的规定执行，各项目采样方法、分析方法，检出限及方法来源见表13。

        表13        监测项目采样及分析方法统计表

项目

采样方法

分析方法

最低检出限

单位

分析方法依据

1小时平均值

24小时平均值

SO2
溶液吸收

甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯氨分光光度法

0.007

0.008

mg/m3
HJ482-2009

NO2
溶液吸收

Saltzman

0.008

0.008

mg/m3
HJ479-2009

PM10
虑料法

重量法

—

0.001

mg/m3
GB/T15432-95

⑶监测时间及频次
监测时间：2014年11月21日-11月27日。

监测取得各监测点7天的有效数据，SO2、NO21小时平均值采样监测的采样频次为每天采样4次，每次45分钟，采样时段分别为每天的02：00、08：00、14：00、20：00；SO2、NO2、PM1024小时平均值每天采样20小时。




表14             监测结果统计表           单位：mg/m3

	点

位
	监测

日期
	SO2
	NO2
	PM10

	
	
	1小时浓度

范围值
	24小时平

均值
	超标率（%）
	小时浓度

范围值
	24小时平

均值
	超标

率（%）
	24小时平

均值
	超标

率（%）

	1#


	11月21日
	0.057-0.082
	0.063
	0
	0.012-0.027
	0.019
	0
	0.124
	0

	
	11月22日
	0.063-0.091
	0.068
	
	0.018-0.028
	0.022
	
	0.118
	

	
	11月23日
	0.052-0.084
	0.059
	
	0.008-0.023
	0.014
	
	0.123
	

	
	11月24日
	0.048-0.073
	0.052
	
	0.021-0.051
	0.024
	
	0.138
	

	
	11月25日
	0.059-0.084
	0.064
	
	0.009-0.014
	0.011
	
	0.132
	

	
	11月26日
	0.054-0.087
	0.063
	
	0.010-0.012
	0.010
	
	0.134
	

	
	11月27日
	0.049-0.078
	0.057
	
	0.012-0.029
	0.015
	
	0.128
	

	2#


	11月21日
	0.036-0.052
	0.043
	
	0.008-0.013
	0.010
	
	0.136
	42.86

	
	11月22日
	0.039-0.060
	0.047
	
	0.008L-0.031
	0.021
	
	0.124
	

	
	11月23日
	0.033-0.058
	0.041
	
	0.009-0.012
	0.010
	
	0.158
	

	
	11月24日
	0.037-0.055
	0.046
	
	0.008L-0.024
	0.015
	
	0.185
	

	
	11月25日
	0.040-0.054
	0.045
	
	0.012-0.015
	0.013
	
	0.134
	

	
	11月26日
	0.037-0.059
	0.041
	
	0.008L
	0.008L
	
	0.140
	

	
	11月27日
	0.033-0.057
	0.039
	
	0.008L
	0.008L
	
	0.142
	

	3#


	11月21日
	0.038-0.062
	0.048
	
	0.010-0.019
	0.013
	
	0.056
	14.28

	
	11月22日
	0.040-0.067
	0.050
	
	0.008-0.022
	0.018
	
	0.095
	

	
	11月23日
	0.037-0.060
	0.049
	
	0.008L
	0.008L
	
	0.175
	

	
	11月24日
	0.048-0.069
	0.054
	
	0.008L-0.018
	0.010
	
	0.091
	

	
	11月25日
	0.042-0.067
	0.047
	
	0.008L-0.010
	0.008L
	
	0.099
	

	
	11月26日
	0.041-0.062
	0.046
	
	0.008-0.009
	0.008L
	
	0.102
	

	
	11月27日
	0.039-0.064
	0.045
	
	0.008L
	0.008L
	
	0.101
	

	
	标准值
	0.50
	0.15
	
	0.2
	0.08
	
	0.15
	


	由上表可知，评价区SO2、NO21小时平均值、24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM1024小时平均值超标，超标率为42.86%，最大超标倍数为,0.23，超标原因为：该评价区域地貌为风沙草滩区，以半固定沙和固定沙为主，易于风吹引起沙尘有较为直接的关系。

2、地表水环境质量现状评价
本项目所在区域主要地表水体泾河。监测资料选用《宁夏回族自治区环境质量报告书》（2013年）泾河地表水水质监测数据，具体监测数据统计详见表15。

      表15        泾河监测数据结果统计表        单位：md/L
pH(无量纲)

溶解氧

高锰酸钾指数

生化需氧量

化学需氧量

氨氮

总磷

氟化物

氰化物

龙潭水库

Ⅲ类标准

6-9

5

6

4

20

10

0.2

1

0.2

样品数（个）

12

12

12

12

12

12

12

12

12

最大值

8.13

8.9

3.1

2.8

22

0.03

0.08

0.77

0.002

最小值

7.60

6.8

1.2

1.1

3

0.013

0.01

0.24

0.002

平均值

7.60-8.13

7.8

2.0

1.6

12

0.02

0.03

0.49

0.002

超标率

0

0

0

0

8.3

0

0

0

0

最大超标倍数

-

-

-

-

0.1

-

-

-

-

弹筝峡

样品数（个）

12

12

12

12

12

12

12

12

12

最大值

8.04

8.8

2.7

2.9

20

0.31

0.06

0.82

0.002

最小值

7.66

7.4

1.7

1.0

13

0.013

0.01

0.31

0.002

平均值

7.66-8.04

8.0

2.2

1.7

16

0.08

0.03

0.52

0.002

超标率

0

0

0

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数

-

-

-

-

-

-

-

-

0

由表15可知，泾河地表水水质监测因子中除化学需氧量外，其他各项因子（pH、溶解氧、高锰酸钾指数、生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、氰化物）均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。化学需氧量超标率为8.3%，最大超标倍数为0.1，超标监测结果主要出现在枯水期，汇水量较小，自然植被进入河中腐化，导致水质相对较差。

[image: image3.png]=i 2





图3         项目区水系图
声环境质量现状评价
 本项目区声环境的现状监测单位：宁夏创安环境监测有限公司；监测时间：2014年11月24日-11月25日。

3.1监测点位设置

本项目声环境现状监测在厂界四周外1m处共布设4个噪声监测点，监测点位见下图。


[image: image4]
3.2 现状监测结果

表16          噪声现状监测结果表         单位：dB(A)
           地点

 监测值

时间

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

11月24日

昼

51.6

53.0

51.0

48.2

夜

49.8

51.2

49.8

49.2

11月25日

昼

50.9

52.5

49.6

50.1

夜

49.4

50.9

50.5

48.9

3.3噪声现状评价

现状共监测4个点，各监测点的昼间噪声监测结果在48.2-53.0dB(A)之间，夜间噪声监测结果在48.9-51.2dB(A)之间噪声值小于标准值，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准（昼间65dB(A)、夜间55dB(A)）。

4、生态环境

该区域植物种类与植被类型比较贫乏，主要植被为山榆、锦鸡儿、刺叶柄棘豆和白连蒿，在坡度平缓处有针茅和酸枣，植被覆盖度小于10%。自然生态环境状况在低山区由于受干旱和低温限制，植被在该区域分布面积小，植被群落中树种单一、结构简单。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目具体的环境保护目标见表17。

    表17           保护目标一览表

名称

与厂界相对距（m）

方位

功能及规模

保护要求

集美新村

800

E

763人

满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准

蒿店小学

700

E

382人

厂区周边环境示意图见图6。

[image: image5.jpg]7 IROSE

S E - 20147580 357 407 03. 415HE 1067 237324384 Bk




图5      厂区周边环境示意图




评价使用标准

	环

境

质

量

标

准
	⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；
序号

污染物名称

1小时平均值

24小时平均值

年均值

标准来源

1

PM10
-

150

70

GB3095-2012

μg/m3
2

SO2
500

150

60

3

NO2
200

80

40

⑵《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；

序号

污染物名称

Ⅲ类标准限值(mg/l)

标准来源

1

pH

6～9

GB3838-2002

2

COD

≤6

3

BOD

≤4

4

氨氮

≤1

5

总磷

≤0.2

6

总氮

≤1.0

7

氟化物

≤1.0

8

氰化物

≤0.2

⑶《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；

序号

污染物名称

Ⅲ类标准限值(mg/l)

标准来源

1

pH

6.5-8.5

GB/T14848-93
2

总硬度
≤450

3

挥发酚

≤0.002

4

氨氮

≤0.2

5

高锰酸盐指数

≤3.0

6

亚硝酸盐指数

≤0.02

7

氟化物

≤1.0

8

氰化物

≤0.05

⑷《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准；

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

3

65

55

⑸《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010及TJ36-79）；



	污

染

物

排

放

标

准
	⑴《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2中污染物排放标准；                                                      单位:mg/m3
生产

过程

生产设备

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

标准来源

水泥

制造

水泥窑及窑尾余热利用系统

50

200

800

《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2中污染物排放标准。

烘干机、烘干磨、煤磨及冷气机

50

-

-

⑵水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中污染物排放标准；

单位:mg/m3
生产过程

生产设备

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

氨

标准来源

水泥制造

水泥窑及窑尾余热利用系统

30

200

400

10

《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中污染物排放标准，

其他污染物使用《水泥厂大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2中污染物排放标准。

⑶《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准；

昼间dB(A)

夜间dB(A)

标准来源

65

55

GB12523-90

⑷《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

⑸《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

	总量

控制

指标
	NO2：288.63t/a




建设项目工程分析

	脱氮系统工艺流程简述：

1.烟气流程

本工程脱氮系统包括：一套分级燃烧脱氮系统和一套SNCR脱氮系统，均设置在水泥窑尾，技改完成后项目总体烟气流程如下（虚框代表本次技改项目）：




              图6     技改完成后烟气总体流程示意图
2.分级燃烧脱氮技术

分级燃烧脱氮的基本原理是在烟室和分解炉之间建立还原燃烧区，将原分解炉用煤的一部分均布到该区域内，使其缺氧燃烧以便产生 CO、CH4、H2、HCN和固定碳等还原剂。这些还原剂与窑尾烟气中的NOx 发生反应，将NOx 还原成 N2 等无污染的惰性气体。此外，煤粉在缺氧条件下燃烧也抑制了自身燃料型NOx产生，从而实现水泥生产过程中的NOx减排。其主要反应如下：


[image: image6.wmf]2

2

2

1

CO

N

NO

CO

+

®

+





[image: image7.wmf]O

H

N

NO

H

2

2

2

2

1

+

®

+





[image: image8.wmf].......

2

1

2

+

®

+

N

NO

CH

i




分级燃烧脱氮技术具有以下特点：

（1）有效降低的NOx排放，可达到20％以上的NOx脱除率；

（2）无运行成本，且对水泥正常生产无不利影响；分级燃烧脱氮系统不使用时，烧成系统与改造前的运行状态相一致；

（3）脱氮系统简单易行，建设和安装周期短；

（4）无二次污染，分级燃烧脱氮技术是一项清洁的技术，没有任何固体或液体的污染物或副产物生成；

分级燃烧脱氮系统主要包含：煤粉输送系统和均布喷射系统，其工艺流程如图7所示。

[image: image9.jpg]1 AMBEREE TSR 2 R ATOR 3 MR 4 RIS 5 4R 6 HE TP RRML





               图7     分级燃烧系统流程示意图

利用现有的分解炉煤粉输送系统，在分解炉送煤管路上，增加煤粉分配器。煤粉管路经煤粉分配器后按一定比例分成两路，一路仍按原有的分解炉送煤管路进入分解炉内燃烧；另一路煤粉经煤粉均布喷射系统进入烟室的合适位置，以一定的角度均布到烟室的中心位置并充分散开，在烟室和分解炉之间的有效空间内形成还原气氛，将NOx 还原成 N2等无污染的惰性气体。

煤粉分布喷射系统由专门设计的煤粉增速器、罗茨风机、阀门和相应的管路组成。煤粉增速泵利用喷射器的原理，引入尽可能少的空气，使煤粉获得较大的动量，以保证了煤粉与窑尾烟气的充分接触和窑尾的低氧含量，并且克服可能存在的结皮问题。

SNCR脱氮技术

     3.1工艺选择
目前水泥窑NOx控制技术主要包括非选择性催化还原法（SNCR）和选择性催化还原法（SCR）。SCR法具有脱氮效率高的优势，在电厂锅炉脱氮被广泛应用。但由于SCR操作温度窗口和含尘量的特殊要求，在国内外水泥生产线上极少使用，主要原因为：（1）出C1级筒的烟气通常用于余热发电，出余热发电系统的烟气温度无法满足SCR的温度要求；（2）窑尾框架周边基本上没有布置SCR催化剂框架的空间；（3）出C1级筒的烟气中高浓度粉尘及有害元素易造成催化剂破损和失效；（4）烟气通过催化剂床层后阻力损失增大，导致窑系统阻力增大；（5）一次性投资大且催化剂每三年需要更换，运行成本高。SNCR法在水泥工业已获成功应用多年，效果较好，因此本项目选择SNCR技术。
     3.2工艺原理

将氨水（质量浓度20%）通过雾化喷射系统直接喷入分解炉合适温度区域（850--1050℃），雾化后的氨与 NOx（NO、NO2等混合物）进行选择性非催化还原反应，将NOx 转化成无污染的N2。当反应区温度过低时，反应效率会降低；当反应区温度过高时，氨会直接被氧化成N2和NO，可达到50％以上的NOx脱除率。喷氨后炉内发生的化学反应有：

4NH3+4NO+ O2 → 4N2 +6H2O

4NH3+2NO+ O2 → 3N2 +6H2O

8NH3+ 6NO2 → 7N2 +12H2O

4NH3+ 5O2 →4NO+6H2O

为了提高脱NOx 的效率并实现NH3 的逃逸最小化，满足以下条件：在氨水喷入的位置没有火焰；在反应区域维持合适的温度范围（850--1050℃）；在反应区域有足够的停留时间（至少0.4秒）。本项目窑尾建设SNCR（选择性非催化还原）技术脱硝装置，在运行过程中会由少量的氨逃逸，氨的逃逸率控制在5ppm（0.0038mg/m3）以下，逃逸量约为5.0t/a。
3.3工艺流程



              图8        氨水SNCR系统工艺流程图

喷氨SNCR系统主要由卸氨泵调节阀组单元、储罐单元、氨水输送计量单元、雾化空气单元 、控制单元和喷枪单元等组成。

采用高性能的液体电磁流量计精确检测液体流量，并与控制器和其他相关设备联接。采用流量计可以随时监控并显示系统实际喷量，同时如果泵/管道/元件出现意外时，系统马上会从流量的变化中得到相关信息给出警报并采取预先设定好的方案，系统使用方便、维护及时。

雾化空气单元主要是向喷枪输送用于雾化的高压气体和停机时向喷枪提供低压吹扫气体，该单元包括了减压阀、调节阀、压力传感器、压力表和手动阀等。系统正常运行时气体压力控制在0.4Mpa，系统停机时（不喷雾时）压力控制在0.05Mpa用于向喷枪输送低压吹扫气体，防止喷枪堵塞。

3.4控制系统

SNCR系统采用独立的PLC控制系统，能实现炉内喷射还原剂及SNCR系统配料的自动控制，脱氮系统能跟随运行负荷变化而变化，使脱氮系统长期、可靠的安全运行。为保证系统可靠性和提高性价比，SNCR喷射系统纳入水泥生产线的DCS控制系统中。SNCR喷射系统采用一个远程I/O站，DCS系统CPU仍采用原有DCS的CPU，工作站及系统软件也采用原有设备。在辅助系统控制室内以彩色CRT/键盘作为主要的监视和控制手段，同时预留与DCS控制系统的通讯接口，方便在中央控制室进行监视和操作。正常工作时，每隔一个时间段记录SNCR运行工况数据，包括热工实时运行参数、设备运行状况等。当故障发生时系统将及时记录故障信息。现场操作员终端可存储大量信息，自动生成工作报表及故障记录，存储信息可通过查询键查询。

控制系统包括了就地控制柜、PLC控制柜、接线箱。就地控制箱包括了水泵的启停、切换；报警及报警接触。PLC控制柜对整个系统的控制，包括了对远程信号的接收、计算和传输。所有信号都能就地显示、PLC控制柜显示和操作和远程DCS显示和操作。

4、脱硝效果分析

总上，本次技改主要针对窑尾的NOX消减，采取了分级低氮燃烧+SNCR组合脱硝技术，其中分级低氮燃烧可消减20%的NOX，SNCR脱硝系统可消减50%的NOX，综合脱硝效率为60%。通过本项目实施后，窑尾NOX排放浓度可由技改前的548.10mg/m3降至219.24mg/m3，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准限值（400mg/m3），2015年7月1日执行）要求。通过调查，目前国内水泥窑尾基本均采用该组合脱硝技术，脱硝效率一般为60-80%。本项目脱硝效率达到60%以上有保证。
5、主要污染工序

本项目排放的污染物为NOx和氨。
⑴废气

 本项目为脱氮工程，工程实施后对烟气中的NOX有消减作用。窑尾烟气处理量为182744m3/h，NOx548.10mg/m3，产生量为721.58t/a；通过净化处理后，NOx排气浓度为219.24mg/m3，排放量为288.63t/a。该部分烟气中NOx排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中污染物排放标准，经70m烟囱排放。SO2和烟尘排放情况与技改前一致，排放浓度分别为26.7mg/m3、17.0mg/m3，排放量分别为35.14t/a、22.32t/a。

通过采取在生产过程中避免过量喷氨，并且定期根据机组现状对、喷射系统进行优化调整等措施后，SNCR反应器的氨气逃逸浓度≤0.0038mg/m3（5ppm），氨气排放速率（5.0t/a）可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2 中恶臭污染物排放标准值要求。通过采取降温喷淋；加强生产管理，发现裂缝和泄露及时解决、消除事故隐患等措施，可降低本项目罐区氨的无组织排放影响，氨气厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1中的二级改扩建标准要求(氨＜1.5mg/m3）。
     表18             废气排放情况一览表
污染源

排气量Nm3/h

污染物名称

进气污染物状况

治理措施

污染物排放状况

排放源参数

排放

方式

排放

标准
浓度mg/m3
速率kg/h

产生量t/a

浓度

mg/m3
速率kg/h

排放量t/a

高度m

直径
m

温度

K
浓度

mg/m3
水泥回转窑

182744
NOx
548.10

100.22 
721.58

分级燃烧+SNCR

219.24

40.09 
288.63

70
1.8

423
连续

400
氨
0

0
0

-
3.8

6.94
5.00

10

SO2
26.7

4.88
35.14

-

26.7

4.88
35.14

200

烟尘

17.0

3.10

22.32

-

17.0

3.10

22.32

50

⑵噪声

本项目脱氮设备通过选用低噪设备，采用封闭式围护结构隔绝噪声传播，对于产生空气动力性噪声的机械设备加装消声器及绿化等措施，可降低噪声级，产噪设备源强75－85dB(A）。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	水泥回转窑尾

烟气
	烟气量
	1.316×109 m3/a
	1.316×109 m3/a

	
	
	NOx
	548.10mg/m3、721.58t/a
	219.24mg/m3、288.63t/a

	
	
	氨
	3.8mg/m3、5.00t/a
	3.8mg/m3、5.00t/a

	
	
	SO2
	26.7mg/m3、35.14t/a
	26.7mg/m3、35.14t/a

	
	
	烟尘
	17.0mg/m3、22.32t/a
	17.0mg/m3、22.32t/a

	噪声
	生产设备噪声值约75-85 dB(A)，通过隔音降噪及厂房屏蔽措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；

	主要生态影响（不够时可附另页）：

本项目为技术改造工程，建设用地在现有厂区范围内，未新征用地。因此对区域生态环境影响较小。另外，项目建成后将减少污染物的排放量，有利于改善环境。




环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析：

本工程不对现有主体工程做较大改动，工程量较小，产生的大气污染物主要是建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘以及施工车辆、施工机械等燃油机械排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。为此要求工程采取封闭式施工，针对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘；对建筑材料临时堆放场所采取遮挡措施，最大程度降低扬尘的产生量。根据对同类工程施工期的类比调查，对作业面采取洒水降尘及遮挡的方法可有效减少扬尘。

工程施工期施工废水通过临时沉淀池处理后重复利用，生活废水依托现有工程经化粪池处理后排入市政污水管网。
针对施工机械产生的噪声，采取的措施主要有：①加强管理，严格规定各种有严重噪声干扰的机械的施工时间；②改进施工方法，将产生高噪声的施工作业安排在不敏感的时段。禁止在22:00至次日06:00进行施工，在实行以上措施后，施工场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB（A）的标准限值。

废弃建筑材料集中收集后运至管理部门指定地点堆放，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。

因此，评价认为本项目施工期对环境造成的影响较小。

二、营运期环境影响分析：

1.大气环境影响分析

本项目的实施可减少NO2排放量432.95t/a，将会减轻项目区大气污染负荷，表现为环境正效益。本次大气环境影响分析采用《环境影响评价技术导则•大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的进一步预测模式Aermod进行区域环境质量的变化趋势预测分析（具体见大气环境影响评价专章）。

预测结果表明：NO2小时浓度最大值由技改前0.1549mg/m3降至0.1070mg/m3，占标率也由64.54%降至44.60%；日均浓度最大值由技改前0.0449mg/m3降至0.0355 mg/m3，占标率也由37.41%降至29.57%；年均浓度最大值由技改前0.0091mg/m3降至0.0063 mg/m3，占标率也由11.37%降至7.84%。

2.噪声影响分析

本项目噪声主要是设备产生的机械设备噪声，噪声值约为75－85dB(A)。工程为降低工程噪声，在设备选型时应选用低噪声设备，并且对设备进行隔声、降噪措施，噪声经距离衰减后，产生的噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求。

3.技改项目“三笔账”

本工程“三本账”见表18。

表18         本工程“三本账”一览表        单位：t/a
类别

污染物

技改前项

目排放量

技改后项目排放量 

污染物增减变化量

污染物削减率（%）

总排放量

N02
721.58

288.63

-432.95

60

氨

0

5.00
+5.00
    /


	4.效益分析

4.1环境效益
项目的实施大幅减少了企业NO2的排放，可减少NO2排放量432.95t/a，将会减轻项目区大气污染负荷，表现为环境正效益。项目实施后，NO2排放浓度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中污染物排放标准限值要求（400mg/m3）。
4.2经济效益

根据《排污费征收标准管理办法》（国家发展计划委员会、财政部、国家环境保护总局、国家经济贸易委员会令第31号，2003年7月1日）相关排污收费标准，项目污染物的减排可每年减少排污费27.34万元（每一污染当量征收0.6元排污费，氮氧化物污染当量值为0.95kg），经济效益明显。

4.3小结
本项目完成后大大减少了NO2排放量，不仅为企业减少了相应的排污费用，也对区域的环境空气质量改善起到积极的作用。
5.环境风险分析

综上所述，本次技改项目使用氨水（20%），不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列出的危险物质，项目不存在重大危险源。本报告通过对环境风险因素识别及风险影响预测分析，结合风险管理、事故应急措施的研究及合理方案的制定，认为，依照消防和安全技术要求，在工程建设和设备选型、安装规范进行并具备相应的事故防范与应急措施的情况下，该项目各环境风险因素可能造成的影响能够控制在最小程度，环境风险水平是可以接受的，项目建设可行。

具体环境风险分析见环境风险评价专章。


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	  内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期防治效果

	大

气

污

染

物
	水泥回转窑尾烟气
	NOx
	分级燃烧+SNCR
	满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中污染物排放标准。

	
	
	氨
	-
	

	
	
	SO2
	-
	满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2中污染物排放标准。

	
	
	烟尘
	布袋除尘器+静电除尘器
	

	噪声
	生产设备噪声值约75-85dB(A)，通过隔音降噪及厂房屏蔽措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；

	噪声
	生产设备
	机械噪声
	采取隔声、降噪及厂房屏蔽等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

依托厂区现有的绿化规划，在装置周围空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮以改善和美化环境。




结论建议

	结论

1.产业政策相符性
(1)本项目属于国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》中第一类(鼓励类)中第三十八项(环境保护与资源节约综合利用)中第15条“、“三废”综合利用及治理工程”规定，因此本工程建设符合家国家当前产业政策。

(2)项目的实施符合《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求。

“加强水泥行业氮氧化物治理。对新型干法水泥窑实施低氮燃烧技术改造，配套建设脱硝设施。新、改、扩建水泥生产线综合脱硝效率不低于60%。”本项目采取了分级低氮燃烧+SNCR组合脱硝技术，其中分级低氮燃烧可消减20%的NOX，SNCR脱硝系统可消减50%的NOX，综合脱硝效率为60%。
因此，本工程符合国家产业政策以及相关规划要求。
2.环境质量现状结论
⑴大气环境

根据监测报告可知，SO2、NO21小时平均值、24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM1024小时平均值超标，最大超标率为42.86%，最大超标倍数为,0.23，超标原因为：该评价区域地貌为风沙草滩区，以半固定沙和固定沙为主，易于风吹引起沙尘有较为直接的关系。
⑵地表水环境
根据《宁夏回族自治区环境质量报告书》（2013年）泾河水质监测结果可知：泾河地表水水质监测因子中除化学需氧量外，其他各项因子（pH、溶解氧、高锰酸钾指数、生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、氰化物）均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准的要求。化学需氧量超标率为8.3%，最大超标倍数为0.1，超标监测结果主要出现在枯水期，汇水量较小，自然植被进入河中腐化，导致水质相对较差。
⑶声环境

根据对该厂区现场监测可知，噪声监测值昼间、夜间均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准的要求。

⑷生态环境

该区域植物种类与植被类型比较贫乏，主要植被为山榆、锦鸡儿、刺叶柄棘豆和白连蒿，在坡度平缓处有针茅和酸枣，植被覆盖度小于10%。自然生态环境状况在低山区由于受干旱和低温限制，植被在该区域分布面积小，植被群落中树种单一、结构简单。

3.环境影响

⑴施工期

本工程不对现有主体工程做较大改动，工程量较小，产生的大气污染物主要是建筑材料的堆放、装卸过程产生的扬尘以及施工车辆、施工机械等燃油机械排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。本项目采用封闭式施工，针对有可能产生二次扬尘的作业面应洒水降尘；对建筑材料临时堆放场所采取遮挡措施，最大程度降低扬尘的产生量。针对施工机械产生的噪声，采取加强管理，严格规定各种有严重噪声干扰的机械的施工时间；改进施工方法，将产生高噪声的施工作业安排在不敏感的时段等措施降低施工噪声影响。工程施工期施工废水通过临时沉淀池处理后重复利用，生活废水依托现有工程经化粪池处理后排入市政污水管网。废弃建筑材料集中收集后运至管理部门指定地点堆放，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置。整体看，项目施工期对环境影响较小。

⑵运营期

①大气影响

项目的实施大幅减少了企业NO2的排放，可减少NO2排放量432.95t/a，将会减轻项目区大气污染负荷。NO2小时浓度最大值由技改前0.1549mg/m3降至0.1070mg/m3，占标率也由64.54%降至44.60%；日均浓度最大值由技改前0.0449mg/m3降至0.0355 mg/m3，占标率也由37.41%降至29.57%；年均浓度最大值由技改前0.0091mg/m3降至0.0063 mg/m3，占标率也由11.37%降至7.84%，表现为环境正效益。

通过采取在生产过程中避免过量喷氨，并且定期根据机组现状对、喷射系统进行优化调整等措施后，SNCR反应器的氨气逃逸浓度≤0.0038mg/m3（5ppm），氨气排放速率（5.0t/a）可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表2 中恶臭污染物排放标准值要求。通过采取降温喷淋；加强生产管理，发现裂缝和泄露及时解决、消除事故隐患等措施，可降低本项目罐区氨的无组织排放影响，氨气厂界浓度可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表1中的二级改扩建标准要求(氨＜1.5mg/m3）。

采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，逃逸的NH3未出现超标，因此本项目不单独设置大气环境防护距离。卫生防护距离以现有工程设置的水泥生产线边界500m范围执行。根据调查，目前该防护距离内不存在居民区等环境敏感点。本项目属于对现有工程的脱氮技术改造，不再单独设置卫生防护距离。
②水环境影响

本项目无新增工作人员，无新增生活污水。

③噪声环境影响

通过选用低噪声的设备、厂房合理设计、安装吸声材料及消声器、加强管理等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；
④固废环境影响

本项目不使用催化剂，无新增工作人员，无新增固体废物。

4.环境效益及经济效益分析结论
项目的实施大幅减少了企业NO2的排放，可减少NO2排放量432.95t/a，将会减轻项目区大气污染负荷，表现为环境正效益。同时项目污染物的减排可每年减少排污费27.34万元，经济效益明显。

二、建议

2015年7月1日起将执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准，建议企业尽快更新升级煤磨出口和窑头出口的布袋除尘器，确保新标准执行后能够达标排放（30mg/m3）。

评价结论：

综上所述，本项目属污染物减排技改项目，项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的各项污染防治措施，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，表现为环境影响正效益。因此从环保角度分析，该项目的建设是可行的。


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

 经办人：              

年       月        日



	审批意见：



	注      释

本报告表应附以下附件、附图：

附件1   立项批准文件

附件2   其它与环境有关的行政管理文件

附图1   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2   项目平面布置图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应先下列1—2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态环境专项评价

声环境专项评价

土壤影响专项评价

固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。



建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）                                    填表人（签字）：                                                   项目经办人（签字）：        

	建
	项目名称
	1200t/d新型干法水泥生产线脱氮系统技术改造工程
	建设地点
	固原市六盘山水泥有限责任公司现有厂区内

	设
	建设内容

及规模
	一套分级燃烧脱氮系统和一套SNCR脱氮系统
	建设性质
	技改

	项
	行业类别
	水泥制造
	环境影响评价管理类别
	编制报告表

	目
	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	150
	所占比例（%）
	100

	建设
	单位名称
	固原市六盘山水泥有限责任公司
	联系电话
	0954-2861055
	
	单位名称
	宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院(有限公司)
	联系电话
	0951-3060573

	单位
	通讯地址
	固原市六盘山水泥有限责任公司
	邮政编码
	756011
	评 价 单  位
	通讯地址
	宁夏·银川市北京中路441-1号新新大厦8楼
	邮政编码
	750001

	
	法人代表 
	赵亮
	联系人
	陈保宏
	
	证书编号
	国环评证乙字第3803号
	评价经费（万元）
	

	建设项目所处
	环境质量等级
	环境空气：
	二级标准
	地表水：
	III类标准
	地下水：
	III类标准
	环境噪声：
	3类标准
	海水：
	
	土壤：
	
	其它：
	

	区域环境现状
	环境敏感特征
	

	污
染

物

排
放
达
标
与
总
量
控
制
(工
业
建
设
项
目

详

填)
	
	现有工程（已建+在建）
	本工程（拟建或调整变更）
	总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） 

	
	排放量及主要

污染物
	实际排

放浓度

(1)
	允许排

放浓度

(2)
	实际排

放总量

(3)
	核定排

放总量

(4)
	预测排

放浓度

(5)
	允许排

放浓度

(6)
	产生量

(7)
	自  身

削减量

(8)
	预测排

放总量

(9)
	核定排

放总量

(10)
	“以新带老”
削减量

(11)
	区域平衡替代

本工程消减量

 (12)
	预测排

放总量

(13)
	核定排

放总量

(14)
	排放增

减量

(15)

	
	废水
	——
	——
	——
	
	——
	——
	0
	0
	0
	
	0
	
	——
	
	0

	
	 化学需氧量* 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 氨     氮*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 石  油  类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	——
	——
	262312
	
	——
	——
	0
	0
	262312
	
	0
	
	262312
	
	0

	
	 二氧化硫*
	26.7
	 200
	35.14
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	35.14
	
	0

	
	 烟     尘*
	17.0
	30
	22.32
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	22.32
	
	0

	
	 工业粉尘*
	
	
	5.4
	
	
	
	
	
	
	
	0
	
	5.4
	
	0

	
	 氮氧化物
	548.10
	800
	721.58
	
	219.244
	400
	0
	432.95
	288.63
	
	432.95
	
	288.63
	
	-432.95

	
	工业固体废物*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	目有
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	关其
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	它特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

    2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

主  要  生  态  破  坏  控  制  指  标

	
影响及主要措施

生态保护目标


	名        称
	级别或种

类数量
	影响程度

（严重、一般、小）
	影响方式

（占用、切隔阻

断或二者皆有）
	避让、减免影

响的数量或采

取保护措施的种类数量
	工程避

让投资

（万元）
	另建及功能区

划调整投资

（万元）
	迁地增殖保

护投资

（万元）
	工程防护治

理投资（万元）
	其它

	自然保护区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水源保护区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	重要湿地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	风景名胜区
	
	
	
	
	
	
	
	――
	
	

	世界自然、人文遗产地
	
	――
	
	
	
	
	
	――
	
	

	珍稀特有动物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	珍稀特有植物
	
	
	
	
	
	
	――
	
	
	

	
类别及形式
	基本农田
	林地
	草地
	其它
	移民及
	工程占地
	环境影响
	易地
	后靠
	其它

	占用土地

（hm2）
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	临时占用
	永久占用
	
	拆迁人
	拆迁人口
	迁移人口
	安置
	安置
	

	面   积
	
	
	
	
	
	
	
	口数量
	
	
	
	
	

	环评后减缓和恢复的面积
	
	
	
	
	
	
	
	治理水
	工程治理
	生物治理
	减少水土流
	水土流失

	噪声治理
	工程避让

（万元）
	隔声屏障

（万元）
	隔声窗

（万元）
	绿化降噪

（万元）
	低噪设备及工艺

（万元）
	其它
	土流失
	（Km2）
	（Km2）
	失量（吨）
	治理率（%）

	
	
	
	
	
	
	
	面  积
	
	
	
	


1200t/d新型干法水泥生产线

脱氮系统技术改造工程

大气环境影响评价专章

建设单位：固原市六盘山水泥有限责任公司
   编制单位：宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）
2015年1月

本工程的实施主要消减了企业窑尾烟气中NO2的排放量，为了说明本工程的环境正效益，本次大气环境影响分析采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的进一步预测模式Aermod进行区域环境质量的变化趋势预测分析。

一、气象资料

本项目大气环境影响预测短期资料来源于固原市气象站2013年的地面常规气象资料。

1、气象特征分析
⑴气温年变化

通过分析2013年全年气温变化情况，统计评价区域2013年各月气温变化情况并绘制年平均温度月变化曲线图，分析结果见表1和图1。

             表1         2013年各月平均温度统计表

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年均

	气温(℃)
	-5.82
	-2.14
	3.68
	10.31
	14.89
	19.77
	21.56
	19.42
	12.23
	10.8
	2.84
	-3.95
	8.63


[image: image10.png]25
20
15
10





图1         各月平均温度变化折线图

(2)风速

通过分析2013年全年风速变化情况，统计评价区域2013年各月风速变化情况并绘制风速的月变化曲线图，分析结果见表2和图2。

              表2         2013年平均风速的月变化统计表

	月份
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	年均

	风速(m/s)
	2.34
	2.46
	2.49
	3.05
	2.98
	2.41
	2.77
	2.53
	2.4
	2.09
	2.01
	2.12
	2.47


      [image: image11.png]



              图2         年平均风速月变化图

  表3       各风向频率及其对应的平均风速一览表

	项目
	季节
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C/V

	风

向

频

率

（%）
	一月
	2.79
	1.82
	1.98
	5.21
	15.23
	11.48
	7.55
	4.06
	3.11
	3.6
	4.83
	5.76
	4.31
	7.36
	9.54
	11.45
	0

	
	二月
	3.39
	0.87
	1.22
	3.01
	7.8
	9.24
	5.85
	5.46
	4.37
	3.14
	6.84
	5.93
	7.6
	8.17
	12.71
	14.19
	0

	
	三月
	8.47
	2.82
	2.44
	3.01
	4.12
	4.56
	4.73
	4.04
	5.09
	6.18
	9.2
	7.32
	4.96
	6.87
	10.58
	14.81
	0

	
	四月
	8.36
	1.23
	1.3
	3.68
	5.14
	8.86
	5.91
	5.63
	4.86
	5.09
	7.65
	4
	6.27
	5.43
	9.68
	18
	0

	
	五月
	5.41
	2.87
	2.68
	3.72
	5.36
	8.74
	9.52
	4.8
	8.79
	5.1
	7.15
	3.51
	3.02
	2.82
	11.53
	15.57
	0

	
	六月
	4.84
	2
	3.02
	4.81
	7.33
	9.7
	7.24
	7.03
	8.09
	6.15
	5.69
	2.92
	3.19
	5.12
	10.16
	14.37
	0

	
	七月
	4.15
	2.28
	0.81
	4.03
	6.72
	14.38
	19.09
	9.01
	4.84
	3.49
	3.9
	2.15
	1.48
	4.03
	6.32
	13.44
	0

	
	八月
	3.12
	2.28
	1.48
	5.11
	11.8
	21.77
	16.67
	9.54
	6.72
	2.02
	1.48
	2.28
	0.81
	1.61
	4.84
	6.85
	1.61

	
	九月
	3.08
	1.39
	2.22
	3.47
	11.67
	22.64
	17.26
	7.64
	5.83
	3
	2.64
	1.94
	1.15
	1.18
	5.42
	8.61
	1.25

	
	十月
	1.73
	0.94
	2.02
	4.03
	13.84
	14.5
	9.68
	9.4
	6.3
	5.78
	6.72
	3.36
	2.28
	3.78
	6.85
	6.6
	1.88

	
	十一月
	2.88
	1.81
	1.81
	3.61
	10.83
	8.75
	6.53
	4.86
	4.72
	5.83
	11.25
	6.94
	4.58
	5.42
	8.33
	9.03
	2.78

	
	十二月
	2.4
	1
	1.48
	4.03
	12.62
	5.65
	4.55
	3.36
	4.27
	5.38
	11.96
	6.99
	6.18
	7.12
	13.98
	6.99
	1.88

	
	全部
	2.79
	1.82
	1.98
	5.21
	10.23
	11.48
	7.55
	4.06
	3.11
	3.6
	4.83
	5.76
	4.31
	7.36
	9.54
	11.45
	0

	平

均
风

速

（m/s）
	一月
	2.32
	1.59
	1.3
	2.02
	2.55
	2.89
	2.15
	1.53
	1.61
	1.49
	1.1
	1.39
	1.53
	2.27
	2.85
	3.42
	2.34

	
	二月
	2.83
	1.68
	1.73
	2.16
	2.81
	3.14
	1.94
	1.41
	1.21
	1.05
	1.32
	1.58
	1.94
	2.72
	2.79
	3.61
	2.46

	
	三月
	2.97
	2.03
	1.89
	2.09
	2.2
	2.93
	1.85
	1.64
	1.6
	1.58
	1.48
	1.79
	2.29
	2.7
	3.43
	3.78
	2.49

	
	四月
	3.56
	2.19
	1.38
	2.22
	2.24
	4.06
	2.23
	1.61
	1.85
	2.1
	1.38
	1.86
	4.03
	3.5
	3.89
	4.27
	3.05

	
	五月
	3.35
	1.94
	1.71
	2.25
	2.3
	2.88
	3.5
	2.11
	2.13
	1.76
	2.04
	2.45
	2.99
	2.35
	3.96
	4.44
	2.98

	
	六月
	2.5
	2.01
	1.8
	1.86
	2.11
	2.95
	2.18
	1.79
	2.43
	2.32
	1.77
	2.49
	1.8
	2.99
	2.88
	3.77
	2.41

	
	七月
	2.69
	1.95
	2.17
	2.01
	2.52
	3.58
	3.42
	2.43
	2.23
	1.41
	1.45
	1.62
	1.52
	2.07
	2.77
	3.25
	2.77

	
	八月
	2.84
	1.61
	1.77
	2.22
	2.71
	3.18
	2.93
	1.9
	2.21
	1.48
	1.15
	1.55
	1.5
	1.96
	2.59
	3.3
	2.53

	
	九月
	2.32
	1.6
	1.41
	1.83
	2.16
	2.86
	2.96
	1.66
	1.51
	1.16
	1.35
	1.17
	1.41
	1.54
	3.04
	3.47
	2.4

	
	十月
	2.11
	1.17
	1.62
	1.96
	2.6
	3
	1.85
	1.68
	1.5
	1.16
	1.29
	1.24
	2.06
	2.61
	2.82
	2.97
	2.09

	
	十一月
	2.25
	0.88
	1.52
	1.79
	2.32
	3.04
	2.14
	1.19
	1.27
	1.08
	1.23
	1.54
	2.16
	2.37
	2.75
	3.45
	2.01

	
	十二月
	1.78
	0.9
	1.35
	1.9
	2.77
	2.12
	1.21
	0.97
	0.83
	1.04
	1.36
	1.66
	1.93
	3.13
	3.41
	3.14
	2.12

	
	年均
	2.63
	1.63
	1.64
	2.03
	2.44
	3.05
	2.36
	1.66
	1.70
	1.47
	1.41
	1.70
	2.10
	2.52
	3.10
	3.57
	2.47


从表3可以看出，2013年风向以ESE为主，出现频率为11.48%，次主要风向NNW，出现频率为11.45%。项目区域无明显主导风向。

2013年各月及全年风向频率玫瑰图见图3。2013年年平均风速为2.47m/s，近30年年平均风速为2.8m/s，风速的主要作用就是输送和稀释,表明2013年风的输送和稀释能力较近30年的输送和稀释能力弱。2013年各月及全年风速频率玫瑰图见图4。

[image: image12.png]= ERoTme T2 R0 =2 R0

22 BRI





[image: image13.png]+5. Fmas

v
S

51 55

T2 T

ET o % Fiosas





二、预测模式

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的AERMOD模型进行大气环境影响预测。

三、预测内容与污染源参数

⑴预测内容

本次预测污染源包括点源和面源，预测网格设置为：①距源中心≤1000m，网格等间距取100m；②距源中心1000m-2500m，网格等间距取500m。预测情景见表4。

表4                 预测情景组合选取

	序号
	污染源类别
	排放方案
	预测因子
	计算点
	预测内容

	1
	技改前、后污染源
	现有方案
	NO2
	网格点、敏感点
	小时、日均、年均浓度


a.全年逐时气象条件下，网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面小时浓度。
b.全年逐日气象条件下，网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面日平均浓度。

c.长期气象条件下，网格点处的地面浓度和评价范围内的最大地面年平均浓度。

⑵预测因子及预测范围

预测因子为NO2。

预测范围为以窑尾排气筒为中心，东西长5km、南北宽5km，总面积25km2的矩形区域。
⑶评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准作为预测评价标准。
⑷污染源参数

经汇总整理后的技改前后污染源参数见表5。
表5　　　　　　　    废气排放情况一览表
	名称
	排气量Nm3/h
	污染物名称
	污染物排放状况
	排放源参数
	排放

方式

	
	
	
	浓度

mg/m3
	速率kg/h
	排放量t/a
	高度m
	直径

m
	温度

K
	

	技改前
	182744
	NO2
	548.10
	100.22
	721.17
	70
	1.8
	423
	连续

	技改后
	182744
	NO2
	219.24
	40.1
	288.63
	70
	1.8
	423
	连续


四、预测结果
⑴区域污染物小时浓度分布

利用AERMOD模型在建立的逐时气象场条件下（以2013年逐时地面气象为基础），进行逐次逐时计算，将技改前后网格点的小时浓度预测结果前十大汇总见表6。

由预测结果可知，项目实施后NO2小时浓度最大值由技改前0.1549mg/m3降至0.1070 mg/m3，占标率也由64.54%降至44.60%，大大降低了NO2对区域大气环境的污染负荷。技改前后NO2小时浓度预测等值线图见图5、图6。

表6                       本项目技改前后NO2前十大小时地面浓度预测结果及变化情况一览表

	序号
	污染物名称
	排序
	坐标[x,y]
	平均

时间
	出现时刻
	技改前贡献值[mg/m3]
	技改后贡献值[mg/m3]
	标准值

[mg/m3]
	技改前占标率[%]
	技改后占标率[%]
	贡献值变化[mg/m3]
	占标率变化[%]

	1
	NO2
	1
	-500,-500
	1h
	13111507
	0.1549 
	0.1070 
	0.24
	64.54 
	44.60 
	-0.0479 
	-19.94 

	2
	NO2
	2
	-500,-500
	1h
	13052504
	0.1518 
	0.1058 
	0.24
	63.25 
	44.08 
	-0.0460 
	-19.17 

	3
	NO2
	3
	-500,-500
	1h
	13123004
	0.1504 
	0.1052 
	0.24
	62.67 
	43.85 
	-0.0452 
	-18.82 

	4
	NO2
	4
	-300,-500
	1h
	13012724
	0.1441 
	0.1027 
	0.24
	60.04 
	42.80 
	-0.0414 
	-17.24 

	5
	NO2
	5
	-300,-500
	1h
	13111704
	0.1418 
	0.1018 
	0.24
	59.07 
	42.41 
	-0.0400 
	-16.66 

	6
	NO2
	6
	-300,-700
	1h
	13110301
	0.1415 
	0.1017 
	0.24
	58.94 
	42.36 
	-0.0398 
	-16.58 

	7
	NO2
	7
	-300,-700
	1h
	13122124
	0.1403 
	0.1012 
	0.24
	58.45 
	42.17 
	-0.0391 
	-16.29 

	8
	NO2
	8
	-300,700
	1h
	13092701
	0.1397 
	0.1010 
	0.24
	58.21 
	42.07 
	-0.0387 
	-16.15 

	9
	NO2
	9
	-300,-700
	1h
	13062305
	0.1393 
	0.1008 
	0.24
	58.05 
	42.00 
	-0.0385 
	-16.05 

	10
	NO2
	10
	-300,700
	1h
	13083119
	0.1381 
	0.1003 
	0.24
	57.54 
	41.80 
	-0.0378 
	-15.74 


表7                 关心点最大小时浓度预测结果及变化情况一览表

	测点名称
	污染物名称
	坐标[x,y]
	平均

时间
	出现时刻
	技改前贡献值[mg/m3]
	技改后贡献值[mg/m3]
	标准值

[mg/m3]
	技改前占标率[%]
	技改后占标率[%]
	贡献值变化[mg/m3]
	占标率变化[%]

	集美新村
	NO2
	800,-450,1719.27
	1h
	13042901
	0.0251
	0.0101
	0.24
	10.48
	4.19
	-0.0151
	-6.29

	蒿店小学
	NO2
	700,-250,1716.94
	1h
	13042901
	0.0229
	0.0092
	0.24
	9.55
	3.82
	-0.0138
	-5.73


⑵区域污染物日均浓度分布

利用AERMOD模型在建立的逐时气象场条件下（以2013年逐时地面气象为基础），进行逐次逐时计算，将技改前后网格点的日均浓度预测结果前十大汇总见表7、表8。

由预测结果可知，项目实施后NO2日均浓度最大值由技改前0.0449mg/m3降至0.0355mg/m3，占标率也由37.41%降至29.57%，大大降低了NO2对区域大气环境的污染负荷。技改前后NO2日均浓度预测等值线图见图7、图8。

⑶区域污染物年均浓度分布

利用AERMOD模型在建立的逐时气象场条件下（以2013年逐时地面气象为基础），进行逐次逐时计算，将技改前后网格点的年均浓度预测结果前十大汇总见表9、表10。

由预测结果可知，项目实施后NO2年均浓度最大值由技改前0.0091mg/m3降至0.0063 mg/m3，占标率也由11.37%降至7.84%，大大降低了NO2对区域大气环境的污染负荷。技改前后NO2年均浓度预测等值线图见图9、图10。

[image: image14.png]ALY 3

*

AL

@
iR
ovﬁo

010000

0.09000
{4
0.08000"
007000
008000
0.05000.
004000

0,03000





图5      技改前NO2小时浓度预测等值线图
[image: image15.png]



图6      技改后NO2小时浓度预测等值线图

[image: image16.png]



图7        技改前NO2日均浓度预测等值线图

[image: image17.png]



图8       技改后NO2日均浓度预测等值线图

[image: image18.png]0.00800:

0,00700





图9      技改前NO2年均浓度预测等值线图

[image: image19.png]


   图10        技改后NO2年均浓度预测等值线图

表8                       本项目技改前后NO2前十大日均地面浓度预测结果及变化情况一览表

	序号
	污染物名称
	排序
	坐标[x,y]
	平均

时间
	出现时刻
	技改前贡献值[mg/m3]
	技改后贡献值[mg/m3]
	标准值

[mg/m3]
	技改前占标率[%]
	技改后占标率[%]
	贡献值变化[mg/m3]
	占标率变化[%]

	1
	NO2
	1
	-500,900
	24h
	13101724
	0.0449 
	0.0355 
	0.12
	37.41 
	29.57 
	-0.0094 
	-7.84 

	2
	NO2
	2
	700,900
	24h
	13122524
	0.0438 
	0.0344 
	0.12
	36.47 
	28.62 
	-0.0094 
	-7.85 

	3
	NO2
	3
	700,900
	24h
	13122324
	0.0412 
	0.0315 
	0.12
	34.32 
	26.25 
	-0.0097 
	-8.07 

	4
	NO2
	4
	700,900
	24h
	13111724
	0.0407 
	0.0313 
	0.12
	33.93 
	26.10 
	-0.0094 
	-7.84 

	5
	NO2
	5
	-500,900
	24h
	13112824
	0.0401 
	0.0311 
	0.12
	33.42 
	25.89 
	-0.0090 
	-7.53 

	6
	NO2
	6
	700,900
	24h
	13122724
	0.0393 
	0.0285 
	0.12
	32.72 
	23.75 
	-0.0108 
	-8.97 

	7
	NO2
	7
	13,001,700
	24h
	13122324
	0.0375 
	0.0278 
	0.12
	31.24 
	23.16 
	-0.0097 
	-8.08 

	8
	NO2
	8
	13,001,700
	24h
	13122524
	0.0375 
	0.0274 
	0.12
	31.22 
	22.81 
	-0.0101 
	-8.41 

	9
	NO2
	9
	700,700
	24h
	13113024
	0.0373 
	0.0268 
	0.12
	31.05 
	22.36 
	-0.0104 
	-8.69 

	10
	NO2
	10
	11,001,100
	24h
	13113024
	0.0368 
	0.0268 
	0.12
	30.68 
	22.32 
	-0.0100 
	-8.36 


表9                 关心点最大日均浓度预测结果及变化情况一览表

	测点名称
	污染物名称
	坐标[x,y]
	平均

时间
	出现时刻
	技改前贡献值[mg/m3]
	技改后贡献值[mg/m3]
	标准值

[mg/m3]
	技改前占标率[%]
	技改后占标率[%]
	贡献值变化[mg/m3]
	占标率变化[%]

	集美新村
	NO2
	800,-450,1719.27
	24h
	13042924
	0.0051
	0.0020
	0.12
	4.25
	1.70
	-0.0031
	-2.55

	蒿店小学
	NO2
	700,-250,1716.94
	24h
	13042924
	0.0043
	0.0017
	0.12
	3.61
	1.44
	-0.0026
	-2.17


  表10                   本项目技改前后NO2前十大年均地面浓度预测结果及变化情况一览表

	序号
	污染物名称
	排序
	坐标[x,y]
	平均

时间
	技改前贡献值[mg/m3]
	技改后贡献值[mg/m3]
	标准值

[mg/m3]
	技改前占标率[%]
	技改后占标率[%]
	贡献值变化[mg/m3]
	占标率变化[%]

	1
	NO2
	1
	700,900
	期间平均
	0.0091 
	0.0063 
	0.08
	11.37 
	7.84 
	-0.0028 
	-3.53 

	2
	NO2
	2
	700,700
	期间平均
	0.0075 
	0.0048 
	0.08
	9.36 
	5.96 
	-0.0027 
	-3.41 

	3
	NO2
	3
	9,001,100
	期间平均
	0.0074 
	0.0046 
	0.08
	9.29 
	5.77 
	-0.0028 
	-3.51 

	4
	NO2
	4
	-1,300,500
	期间平均
	0.0072 
	0.0045 
	0.08
	8.93 
	5.63 
	-0.0026 
	-3.30 

	5
	NO2
	5
	5,001,300
	期间平均
	0.0070 
	0.0045 
	0.08
	8.68 
	5.57 
	-0.0025 
	-3.11 

	6
	NO2
	6
	11,001,100
	期间平均
	0.0068 
	0.0044 
	0.08
	8.46 
	5.51 
	-0.0024 
	-2.95 

	7
	NO2
	7
	-500,900
	期间平均
	0.0067 
	0.0044 
	0.08
	8.32 
	5.51 
	-0.0023 
	-2.81 

	8
	NO2
	8
	13,001,700
	期间平均
	0.0065 
	0.0043 
	0.08
	8.07 
	5.43 
	-0.0021 
	-2.65 

	9
	NO2
	9
	5,001,100
	期间平均
	0.0063 
	0.0040 
	0.08
	7.84 
	4.96 
	-0.0023 
	-2.88 

	10
	NO2
	10
	5,001,500
	期间平均
	0.0059 
	0.0038 
	0.08
	7.42 
	4.78 
	-0.0021 
	-2.64 


  表 11                    关心点最大年均浓度预测结果及变化情况一览表

	测点名称
	污染物名称
	坐标[x,y]
	平均

时间
	技改前贡献值[mg/m3]
	技改后贡献值[mg/m3]
	标准值

[mg/m3]
	技改前占标率[%]
	技改后占标率[%]
	贡献值变化[mg/m3]
	占标率变化[%]

	集美新村
	NO2
	800,-450,1719.27
	期间平均
	0.00006
	0.00002
	0.08
	0.071
	0.028
	-0.00004
	-0.042

	蒿店小学
	NO2
	700,-250,1716.94
	期间平均
	0.00004
	0.00002
	0.08
	0.049
	0.019
	-0.00002
	-0.029


五、小结

本项目的实施可减少NO2排放量432.95t/a，将会减轻项目区大气污染负荷，表现为环境正效益。

其中：NO2小时浓度最大值由技改前0.1549mg/m3降至0.1070 mg/m3，占标率也由64.54%降至44.60%；日均浓度最大值由技改前0.0449mg/m3降至0.0355 mg/m3，占标率也由37.41%降至29.57%；年均浓度最大值由技改前0.0091mg/m3降至0.0063 mg/m3，占标率也由11.37%降至7.84%。
六、大气环境影响评价结论

本项目的建设对其所在区域大气环境将产生一定的影响，在通过采取以上影响减缓措施后，可将影响降低至最小程度，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。
1200t/d新型干法水泥生产线

脱氮系统技术改造工程
风险评价专章

建设单位：固原市六盘山水泥有限责任公司

编制单位：宁夏石油化工环境科学研究院（有限公司）
2015年1月

1编制依据

1.1技术标准、规范

(1)《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2011)；

(2)《建设项目风险评价技术导则》(HJ/T169—2004)；

(3)国家环保部 环发[2012] 77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年7月3日）；
(4)国家环保部， 环发[2012] 98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月8日）；
(5) 宁夏回族自治区环境保护厅文件，宁环发[2012]182号《转发环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年8月31日）。
1.2其他规范性文件
GB3095-2012   环境空气质量标准；

GB3838-2002   地表水环境质量标准；

GB18218-2009  重大危险源辨识；

GBZ2-2007     工业场所有害因职业接触限值；

GB50844-2013  职业性接触毒物危害程度分级；

TJ36-79   工业企业设计卫生标准(居住区大气中有害物质最高允许浓度)；

GBZ1-2010     工业企业设计卫生标准；

GB12801-2008  生产过程安全卫生要求总则；

1.3环境风险评价的目的和重点
1、评价目的

分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，工程运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆物质泄漏，可能造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使本工程环境风险尽可能降到最低。

2、评价重点

评价范围内环境敏感点排查；分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围环境和敏感点可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。

2环境风险分析

环境风险分析包括项目环境风险源及事故隐患情况调查，主要对生产系统及贮存单元发生的火灾、爆炸事故引起的有毒有害物质泄漏对区域环境造成影响的范围和程度进行分析，提出环境风险应急预案和事故防范、减缓措施。

2.1主要物料风险因素识别

氨：

根据工程分析可知，本项目生产和储存过程涉及的主要危险化学品为氨水（20%），采用1台30m3氨水（20%）储罐。

表1          主要物料理化及危害特性

	项目
	氨水（20%）
	氨气

	
	
	

	外观与性状
	无色透明液体，有刺激性臭味
	无色气体，有刺激性恶臭

	侵入途径
	吸入、食入
	吸入

	健康危害
	吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。

慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。
	低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。

急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X 线征象符合肺炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X 线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。

	毒 理 学

资 料
	无
	急性毒性： LD50： 350mg/kg（大鼠经口） LC50：1390mg/m3，4 小时（大鼠吸入）

	燃 爆 特 性
	不燃，不爆。

危险特性： 易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气氛。
	易燃，爆炸极限（体积分数）/%：下限：15.7 上限：27.4。

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。


2.2重大危险源及等级判定

⑴重大危险源辨识及评价范围

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目涉及的危险化学品为氨水（20%），密度为0.91g/cm3，储罐最大充装率按100%计。根据该辨识标准，氨水不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列出的危险物质，风险评价等级为二级，评价范围为以氨水储罐为中心，半径3km，总面积28.26km2的范围。
表2           评价工作级别

	
	剧毒危险性物质
	一般毒性危险物质
	可燃、易燃危险性物质
	爆炸危险性物质

	重大危险源
	一
	二
	一
	一

	非重大危险源
	二
	二
	二
	二

	环境敏感地区
	一
	一
	一
	一


⑵危险源周边环境保护目标

项目环境风险保护目标见表3。

表3           保护目标一览表

	名称
	与厂界相对距（m）
	方位
	功能及规模
	保护要求

	集美新村
	800
	E
	763人
	满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准

	蒿店小学
	700
	E
	382人
	


2.3事故类型
通过查阅资料分析，氨水储罐泄漏借鉴化工项目的经验，在化工项目中各种设备事故的频率以及各种运输过程中和装、卸的过程中出现有毒、易燃物泄漏着火或污染环境的事故频率统计资料如表4。

表4           化工事故频率统计表

	序号
	工业事故类型
	频率/年

	1
	贮罐着火或爆炸
	3.3×10-6

	2
	贮罐泄漏（有害物质释放）
	3.3×10-4

	3
	非易燃物贮存事故
	2.0×10-5


从表中可见，贮罐泄漏事故的发生频率相对较高。另据全国化工行业事故统计和分析结果显示，生产运行的事故比例占43%，贮运系统占32.1%，公用工程系统占13.7%，辅助系统占11.2%。可见化工项目环境风险主要发生在生产运行系统和贮运系统。事故发生的主要原因是违反操作规程。

2.4环境风险后果计算

氨水贮罐或输送管道破损发生的氨水泄漏速率按环境风险评价导则附录A.2，以下列公式估算：


[image: image20.wmf]gh

P

P

A

C

Q

d

L

2

)

(

2

0

+

-

=

r

r


式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

      Cd—液体泄漏系数，常用0.6～0.64，取0.62；

      A—裂口面积，m2；

      ρ—液体密度，取925kg/m3；

      P、P0—容器内及环境压力，Pa；

      g—重力加速度，9.8m/s2;

      h—裂口之上液位高度，取2.24 m。

对于氨水储罐来说，罐体结构比较均匀，发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小，泄漏事故发生概率最大的地方是容器或输送管道的接头处。本评价设定泄露发生接头处，裂口尺寸取管径的100%，氨水泄漏孔径为0.06m；以贮罐及其管线的泄漏计算其排放量；事故发生后在10min内泄漏得到控制。

由上式估算氨水泄漏速度为10.74kg/s，10min内氨水泄漏量为6.44t。

氨水蒸发量的估算：

氨水泄漏后，在围堰中形成液池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。氨水蒸汽即氨气比空气轻，能在高处扩散至较远地方，使环境受到污染。泄漏氨水的蒸发主要是质量蒸发，质量蒸发速度Q3按下式计算：


[image: image21.wmf](

)

)

2

/(

)

4

(

)

2

/(

)

2

(

0

3

/

n

n

n

n

r

u

T

R

M

p

a

Q

+

+

+

-

´

´

´

´

´

=


  式中： Q3—质量蒸发速度，kg/s；

      a,n—大气稳定度系数，按环境风险评价导则表A2-2选取；

      p—液体表面蒸气压，Pa；

      R—气体常数，J/mol·k；

      M—气体分子量，kg/Mol；

      T0—环境温度，k；

      u—风速，m/s；

      r—液池半径，m。

液池半径按2m计，经计算，不同气象条件下,泄露氨水蒸发的氨气量为0.00016～0.003221kg/s。具体见表5。

表5       泄露氨水蒸发的氨气量计算结果表

	不同气象条件
	稳定度B
	稳定度D
	稳定度F

	
	U=1.5m/s
	U=2.5m/s
	U=1.5m/s
	U=2.5m/s
	U=1.5m/s
	U=2.5m/s

	氨水蒸发速度

（kg/s）
	0.00016
	0.00250
	0.00019
	0.00295
	0.00021
	0.003221

	超LC50（1390mg/m3）距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	超PC-STEL（30mg/m3）距离
	/
	/
	/
	20.3m
	11.0 m
	18.4 m


由上预测可知，本项目氨水储罐泄漏后，不会出现超LC50浓度情况，在距氨水储罐20.3m处，氨的落地浓度即可低于30mg/m3，满足《工业场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）中短时间接触容许浓度限值的要求。本项目周边700m范围内无现状及规划居住区等敏感点，因此储罐发生泄漏事故时不会对厂区外居民区造成影响。项目氨水储罐设置25m安全防护距离。
2.5氨水储罐事故防范措施
2.5.1规范设计

（1）管线设置自动截断阀。

（2）选用密闭性能良好的截断阀，保证可拆连接部位的密封性能。

（3）合理选择电气设备和监控系统，安装报警设施和自动灭火系统，做好防雷、防爆、防静电设计，配备消防栓、干粉灭火器等消防设施和消防工具；对可能产生静电危害的工作场所，配置个人静电防护用品。

（4）对于易遭到车辆碰撞和人畜破坏的管线路段应设置警示牌，并应采取保护措施。

（5）除设有就地检测液位、压力、温度的仪表外，尚须考虑在仪表室内设置远传仪表和报警装置。当储罐内液面超过容积的80%和低于15%或压力达到设计压力时，立即能发出报警信号，以便采取应急措施。

（6）设有气体浓度报警系统，火灾消防手动报警按钮、压力监测、超高液位联锁切断、现场作业监视双雷达液位监控等系统。

（7）氨水罐区设置围堰，防止氨水泄漏外流影响周围环境。

（8）氨水的槽车装卸车场，应采用现浇混凝土地面。

（9）本项目氨水储罐及输送管线的工艺设计满足主要作业的要求，工艺流程简单，管线短，阀门少，操作方便，安全可靠，避免了由于管线过长而增加发生跑、渗、漏，由于阀门过多而出现操作上的混乱，发生泄漏等事故。

（10）将氨水储罐及输送管线区域设置为专门区域进行安全保护，可设立警示标志，禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具；可设立围挡，防止汽车或其他碰撞。 

2.5.2施工管理

（1）选用优质的钢管及管道附件，确保工程所用材料的质量，在重要部位适当增大管壁厚度。

（2）为保证工程质量，关键部件引进国外先进的技术和设备。

（3）加强工程质量监督，确保施工质量，完工后要进行严格的试压检验。

（4）储罐采取有效的防腐措施，降低因腐蚀而引发的事故可能性。

2.5.3运营管理

（1）定期进行安全保护系统检查，截至阀、安全阀等应处于良好技术状态，以备随时利用。

（2）加强日常维护与管理，定期检漏和测量管壁厚度。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组，日夜值班。

（3）保证通讯设备状态良好，发生事故及时通知停止送气。

（4）加强维护保养，所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。

（5）根据工作环境的特点，工作人员配置各种必须的安全防护用具，如安全帽、防护工作服、防护手套、防护鞋靴等。

（6）应特别注意防止野蛮施工对储罐的破坏。在建设单位领取施工证时，均应经有关部门查明附近有无管线，并提出相应要求后方可施工，并建立相关的责任制度。

（7）储罐进行切割和焊接动明火时，应有切实可行的安全措施。

（8）储罐放空时，应根据放空气量多少和时间长短划定安全区域，区内禁止烟火，断绝交通。人和动物必须清场撤离，告知附近居民作好防护准备。

（9）在氨水罐上方安装顶棚，防止阳光曝晒，保持罐区的阴凉、通风，远离火种、热源。氨水储罐和输送管线应严加密闭，避免与酸类、金属粉末接触。

（11）氨水罐区配备砂土、蛭石或其它惰性材料，以便于吸收小量泄露的氨水。

（12）加强原材料管理：确保贮罐、设备、管道、阀门的材质和加工质量。所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。 

（13）在氨水储罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品。 

（14）氨水储罐应设喷淋措施。 

（15）加强职工安全环保教育，增强操作人员的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故；加强防火安全教育，配备足够的消防设施，落实安全管理责任。建立健全各种规章制度和岗位操作规程，落实安全责任。主要包括：安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、动火管理制度、防爆设备的安全管理制度、各种化学危险品的管理制度、重大危险源点的管理制度、各岗位安全操作规程等。

2.5.4事故水池

本项目配套建设一座35m3的事故水池。

2.6应急预案

重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。

2.6.1应急预案纲要

本项目建成后，预案应结合本项目生产的特殊性包括以下内容：

⑴危险源的化学危险品性质及危害范围

本项目所涉及的主要危险物质为氨，在管理中应根据项目的主要物料性质与事故类型，确定事故救援的方法。

⑵应急救援指挥的组成、职责及分工

企业的应急救援指挥应成立由企业主要领导，以及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门领导组成的“指挥领导小组”。

应急救援指挥领导小组的公司领导负责重大事故应急预案的制定、修订：组建应急救援专业队伍，并组织实施和平时的演练；检查督促事故预防措施和应急救援的准备工作。

⑶现场事故处置

在发生事故时应疏散泄漏污染区人员，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急人员处理事故时戴自给式呼吸器，穿消防防护服。在发生重大事故时应疏散泄漏污染区人员，禁止无关人员进入污染区，切断火源。泄漏现场可用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后使用无火花工具收集并运至废物处置场所处置。事故现场可用大量清水冲洗，但废水应经处理后综合利用或者排放。

⑷社会救援

根据项目重大事故后果初步分析，氨水泄漏到环境中，对环境可能造成危害，可能危及附近的居民。这就要求该项目的应急救援预案要考虑与社会救援相结合，从而减少事故造成的损失。

⑸应急报警

在制定重大事故应急救援预案时，应包括社会救援组织机构、联系方式、报警系统等信息，以保证应急救援指挥能随时与社会救援力量保持联络，请求支援。

事故报警的及时与正确与否是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性大量泄漏或火灾爆炸事故时，事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。

⑹应急医疗救护组织

应急医疗救护组织包括厂内医疗救护组织和厂外医疗机构。负责事故现场、工厂邻近区域受事故影响的邻近区域人员及公众对氨气应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救擦伤、被困人员的工作。

2.6.2应急预案的基本要求

如果发生氨水泄漏事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。应急预案内容列于表6。

表6           突发事故应急预案表

	序号
	项目
	内容及要求

	1
	危险源概况
	详述危险源类型、数量及其分布

	2
	应急计划区
	装置区、库存区、邻区

	3
	应急组织
	工厂：厂指挥部－负责现场全面指挥；专业救援队伍－负责事故控制、救援、善后处理。地区：地区指挥部－负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍－负责对厂专业救援队伍的支援

	4
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

	5
	应急设施、设备与材料
	生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急没施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质溢出、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等

	6
	应急通讯、通知和交通
	应急状态下的通讯方式、通知方式利交通保障、管制

	7
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

	8
	应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延和链锁反应；清楚现场泄漏物，降低危害，相应的实施器材配备

临近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备

	9
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量制定、现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护；工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制制定、撤离组织计划及救护

	10
	应急状态终与恢复措施
	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

	11
	人员培训与演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

	12
	公众教育信息
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

	13
	记录和报告
	设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理


2.7风险评价结论

综上所述，本次技改项目使用氨水（20%），不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中所列出的危险物质，项目不存在重大危险源。本报告通过对环境风险因素识别及风险影响预测分析，结合风险管理、事故应急措施的研究及合理方案的制定，认为，依照消防和安全技术要求，在工程建设和设备选型、安装规范进行并具备相应的事故防范与应急措施的情况下，该项目各环境风险因素可能造成的影响能够控制在最小程度，环境风险水平是可以接受的，项目建设可行。

粗粉





石灰石、粉煤灰渣、硫酸渣、硅砂等





预均化





配料计量





原料磨





生料均化





回转窑





原煤堆棚





烧成用煤





预均化





球磨机








防爆袋收尘








计量





熟料库





脱硫石膏、粉煤灰、混合材等





破碎、计量





水泥配料站





熟料





辊压机





V型选粉机





管磨系统





粗粉





高效选粉机





高效袋收尘





水泥库





70%散装





30%袋装





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘、SO2、NOx





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





1#





图4     声环境现状监测点位示意图





2#





3#





4#





北





项目区





分级燃烧系统





布袋除尘器





SNCR





70m烟囱排放





窑尾烟气





分配及控制系统





加压及控制系统





分解炉





喷雾系统





氨水储罐





温度/℃





风速/(m/s)





图3   2013年各月及全年风向频率玫瑰图





图4   2013年各月及全年风速频率玫瑰图














本项目





本项目





本项目





本项目





本项目





本项目








39

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

